Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра материаловедения и технологии материалов

Фонд

оценочных средств

по дисциплине «Технология конструкционных материалов»

Уровень высшего образования

СПЕЦИАЛИТЕТ

Специальность

17.05.01 Боеприпасы и взрыватели

(код и наименование специальности)

Взрыватели

(наименование направленности (профиля)/специализации образовательной программы)

Квалификация

Инженер

Форма обучения

Очная

Год набора 2023

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по специальности 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели по дисциплине «Технология конструкционных материалов», рабочая программа по которой зарегистрирована под учетным номером 156840

Фонд оценочных средств рассмотрен и утвержден на заседании кафедры

Материаловедения и технологии материалов

наименование кафедры

протокол № 7 от "20" февраля 2023 г.

Заведующий кафедрой

Материаловедения и технологии материалов	В.И. Юршев

наименование кафедры 	подпись	расшифровка подписи

Исполнитель:

доцент кафедры МТМ	И.Ш. Тавтилов

должность 	подпись	расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО:

Уполномоченный по качеству Аэрокосмического института

А. М. Черноусова

личная подпись	расшифровка подписи

# Раздел 1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Формируемые компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций | Виды оценочных средств/ шифр раздела в данном документе |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК-2: Способен самостоятельно применять приобретенные математические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения инженерных задач | ОПК-2-В-2 Знание основных разделов естественнонаучных и профессиональных дисциплин, формирующих теоретическую базу для решения инженерных задач ОПК-2-В-3 Умение самостоятельно применять приобретенные математические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения инженерных задач ОПК-2-В-4 Владение методологией инженерного творчества, пониманием особенностей инженерно-технического подхода к решению профессиональных задач | Знать: - основные разделы технологии конструктивных материалов и методов их обработки (основы металлургии, литейное производство, обработка давлением, основы сварки материалов) формирующих теоретическую базу для решения задач профессиональной деятельности. | Блок А – задания репродуктивного уровня Фонд тестовых заданий по дисциплине |
|  |  | Уметь: - самостоятельно применять приобретенные знания в сфере проектирования, производства и испытания оружия и систем вооружения; - назначать альтернативные процессы получения заготовок для конкретных простейших деталей или процессы получения отдельных поверхностей деталей размерной обработкой. | Блок В – задания реконструктивного уровня Практические занятия |
|  |  | Владеть: - методологией инженерного творчества, пониманием особенностей инженерно-технического подхода при наладке оружия и систем вооружения, осуществлении их регламентного обслуживания; - навыками исследования влияния различных факторов обработки на свойства материалов (твердость, предел прочности при растяжении и сжатии, относительное удлинение, микроструктуру). | Блок С – задания практико-ориентированного и/или исследовательского уровня Индивидуальное задание |

# Раздел 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине (оценочные средства). Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания.

## Блок А

Тема 1 Основы производства черных и цветных металлов ОПК-2-В-2

Вопрос 1. (ответ словом, числом)

К какой группе металлов принадлежит железо и его сплавы?

- к черным.

Вопрос 2. (ответ в свободной форме)

- Металлургия это – ______________________________________________________________

Наука о промышленных способах производства металлов.

Вопрос 3. (ответ в свободной форме)

- Задачи металлургии – __________________________________________________________

Получение металлов и сплавов из руд и других исходных материалов.

Вопрос 4. (выбор одного правильного ответа)

Металлургическое топливо это

Уголь;

Водород;

Углерод;

Углеводороды;

Антрацит

Вопрос 5. (выбор одного правильного ответа)

- Высококалорийное металлургическое топливо

Кокс;

Мазут;

Водород;

Природный газ;

Дрова.

Вопрос 6. (выбор одного правильного ответа)

- Черные металлы это

Металлы, имеющие черный цвет;

Сплавы на основе железа;

Сплавы на основе углерода;

Чугун;

Сталь.

Вопрос 7. (выбор одного правильного ответа)

- Кокс это

Разновидность шлака;

Разновидность флюса;

Отходы доменного производства;

Высококалорийное металлургическое топливо;

Газ, полученный из коксующихся углей.

Вопрос 8. (ответ в свободной форме)

- Огнеупорность это– __________________________________________________________

Способность выдерживать высокие температуры, не расплавляясь.

- Вопрос 9. (выбор одного правильного ответа)

- Огнеупорные материалы это

Песок;

Глина;

Шамот;

Обожженный кирпич;

Плитняк.

Вопрос 10. (выбор одного правильного ответа)

- Высокоогнеупорные материалы это

Магнезит;

Доломит;

Углерод;

Песок;

Специальный чугун.

Вопрос 11. (выбор одного правильного ответа)

- Классификация огнеупоров по химическому составу

Кислые, основные, нейтральные;

Спокойные, полуспокойные, кипящие;

Магнезитовые, доломитовые, шамотные;

Простые, сложные, нейтральные;

Главные, второстепенные, нейтральные.

Вопрос 12. (выбор одного правильного ответа)

- Классификация руды по типу

Магнитный железняк, бурый железняк, шпатовый железняк;

Бедные, средние, богатые;

Простые, сложные, нейтральные;

Кислые, основные, нейтральные;

Спокойные, полуспокойные, кипящие.

Вопрос 13. (выбор одного правильного ответа)

- Назначение доменного флюса

Для раскисления сплава;

Для удаления тугоплавкой пустой породы;

Для поддержания горения топлива;

Для ускорения плавки;

Для получения материалов требуемого химсостава.

- Вопрос 14. (выбор одного правильного ответа)

- Операции подготовки руды к плавке

Дробление, сортировка, обогащение, агломерация;

Взрыв в карьере, погрузка, перевозка;

Перемешивание с топливом, увлажнение, офлюсовывание;

Виброуплотнение, прессование, сушка;

Взвешивание, перемешивание, загрузка.

Вопрос 15. (выбор одного правильного ответа)

- Агломерация это

Получение геометрически правильных брикетов путем прессования;

Приготовление топлива в доменную печь;

Спекание пылевидных частиц руды с флюсом;

Способ приготовления окатышей;

Способ сортировки руды.

Вопрос 16. (выбор одного правильного ответа)

Что называется рудой

Природное минеральное сырье, содержащее металл (горные породы);

Гематит;

Доломит;

Сидерит;

Все перечисленное.

Вопрос 17. (выбор одного правильного ответа)

Пустая порода это

Другие исходные химические соединения, не содержащие металла;

Сидерит;

Доломит;

Гематит ;

Магнетит.

Вопрос 18. (выбор одного правильного ответа)

- Продукты доменной плавки

Чугуны и ферросплавы;

Передельные чугуны;

Доменный шлак;

Колошниковый газ;

Все перечисленное.

Вопрос 19. (выбор одного правильного ответа)

Агломерат это

Огнеупорный материал;

Продукт спекания рудной мелочи, мелкого кокса или каменноугольной мелочи;

Смесь руды, топлива, флюса;

Специальное топливо для доменной печи;

Антрацит, кокс, углерод.

Вопрос 20. (выбор одного правильного ответа)

- Назначение доменной  печи

Для выплавки стали;

Для выплавки чугуна;

Для получения кокса;

Для получения коксового и колошникового газа;

Для разливки стали.

Вопрос 21. (выбор одного правильного ответа)

- Для чего предназначен конвертор?

Для выплавки стали;

Для выплавки чугуна;

Для получения коксового и колошникового газа;

Для получения кокса;

Для разливки стали.

Вопрос 22. (выбор одного правильного ответа)

- Назначение конвертора

Для получения чугуна;

Для получения флюса;

Для конвертации топлива;

Для получения стали из чугуна;

Для получения цветных металлов.

Вопрос 23. (выбор одного правильного ответа)

- Классификация стали по степени раскисления

Кислая, нейтральная, основная;

Обыкновенного качества, качественная, легированная;

Кипящая, спокойная, полуспокойная;

Низколегированная, среднелегированная, высоколегированная

Доэвтектоидная, эвтектоидная, заэвтектоидная.

Вопрос 24. (выбор одного правильного ответа)

- Чем раскисляют сталь?

Кислородом и углеродом;

Водородом и азотом;

Марганцем, кремнием и алюминием;

Серой и фосфором;

Сурьма, медь, и никель.

Вопрос 25. (выбор одного правильного ответа)

- Дуговая печь предназначена

- Для выплавки стали;

Для термообработки;

Для выплавки чугуна;

Для выплавки легированных сталей;

Для выплавки цветных металлов.

Вопрос 26. (выбор одного правильного ответа)

- Электрошлаковый переплав предназначен

Для повышения качества чугуна;

Для удаления шлака из стали;

Для повышения качества стали;

Для раскисления стали;

Для повышения качества цветных металлов.

Вопрос 27. (выбор нескольких правильных ответов)

- Оборудование и материалы для выплавки стали в индукционной печи

Генератор ТВЧ;

индуктор водоохлаждаемый;

спреер;

неметаллический тигель;

кислородный конвертор.

Вопрос 28. (выбор одного правильного ответа)

Что называется чугуном?

Сплав железа с углеродом, где углерода от 2,14 до 6,67 %;

Сплав железа с углеродом, где углерода от 0 до 2,14  %;

Сплав немагнитных металлов с углеродом;

Сплав стали с углеродом, где углерода от 2,14 до 6,67 %;

Сплав железа с легирующими элементами.

Вопрос 29. ((ответ словом, числом)

Главное топливо при выплавке чугуна

Кокс.

Вопрос 30. (выбор нескольких правильных ответов)

Шихтовый материал для конверторной плавки

Кокс, агломерат, окатыши;

Передельный чугун;

стальной скрап;

Шамот, магнезит, доломит;

Красный железняк, магнитный железняк, бурый железняк.

Вопрос 31. (выбор одного правильного ответа)

Постоянная вредная примесь в стали

Марганец и кремний;

Углерод и водород;

Ферросилиций и ферромарганец;

Сера и фосфор;

Сурьма, медь.

Вопрос 32. (выбор одного правильного ответа)

Постоянная вредная примесь в чугуне

Марганец и кремний;

Углерод и водород;

Ферросилиций и ферромарганец;

Сера и фосфор;

Сурьма, медь.

Вопрос 33. (выбор одного правильного ответа)

Сталь особо высокого качества выплавляют в

Доменной печи;

Конверторе;

Мартеновской печи;

Вакуумной дуговой печи;

Индукционной печи.

Вопрос 34. (выбор одного правильного ответа)

Конвертор предназначен

Для выплавки стали;

Для выплавки чугуна;

Для получения кокса;

Для разливки стали;

Для получения флюса.

Вопрос 35. (установление правильной последовательности)

Расположите основные зоны рабочего пространства доменной печи начиная с верхнего

1. Колошник

2. Шахта

3. Распар

4. Заплечики

5. Горн

Вопрос 36. (выбор одного правильного ответа)

Ферросплавы это

Сплавы железа с кремнием;

Сплавы железа с марганцем;

Сплавы железа с хромом;

Сплавы железа с титаном;

Все перечисленное.

Вопрос 37. (ответ словом, числом)

Каким способом получают алюминий в металлургии?

Электрометаллургическим.

Вопрос 38. (установление соответствия)

Установите соответствие

| 1. Чугун получают | 3. Электролитическим способом |
| --- | --- |
| 2. Сталь получают | 1. В доменных печах |
| 3. Алюминий получат | 2. Мартеновским, конверторным способами |

Тема 2 Основы литейного производства ОПК-2-В-2

- Вопрос 1 (выбор одного правильного ответа)

- Сущность литейного производства

В плавке металла;

В плавке и разливке металла;

В выпуске стали;

В выпуске чугуна;

В получении литых металлических изделий.

Вопрос 2. (ответ в свободной форме)

Жидкотекучесть это – ___________________________________________________________

Способность расплава спокойно заполнять литейную форму;

Вопрос 3 (выбор одного правильного ответа)

- Как определяется жидкотекучесть Ме

По критическим точкам;

Графоаналитическим способом;

По диаграмме;

По длине пути в стандартной пробе;

По углу растекаемости по поверхности.

Вопрос 4 (ответ в свободной форме)

Усадка это – ___________________________________________________________

Свойство сплава уменьшать объем при кристаллизации;

Вопрос 5 (ответ в свободной форме)

Ликвация это – ___________________________________________________________

Неравномерность химического состава;

Вопрос 6 (выбор нескольких правильных ответов)

Литейная технологическая оснастка это

Модели, подмодельные плиты;

Опоки, стержневые ящики;

Шлакоуловитель, питатель,

Песок, глина;

Металлический расплав, печь.

Вопрос 7 (выбор одного правильного ответа)

Литниковая система состоит из

Модели, подмодельные плиты, опоки, стержневые ящики;

Шлакоуловитель, питатель, стояк, выпор, литейная чаша;

Песок, глина, графит, трамбовка;

Пескомет, вибростол, пресс;

Металлический расплав, ковш, печь.

Вопрос 8 (выбор одного правильного ответа)

- Назначение литейных уклонов

Для улучшения заполняемости литейной формы;

Для лучшей газопроницаемости;

Для облегчения извлечения заготовки из формы;

Для облегчения извлечения модели из формы;

Для увеличения стойкости литейной формы.

Вопрос 9 (выбор одного правильного ответа)

- Назначение литейного холодильника

Для предотвращения образования усадочной раковины в утолщенной части отливки

Для получения мелкокристаллической структуры металла;

Для получения необходимых механических свойств;

Для обеспечения технологичности отливки;

Для формирования внутренней полости или отверстия в отливке.

Вопрос 10 (выбор одного правильного ответа)

- Назначение литейной прибыли

Для предотвращения образования усадочной раковины в утолщенной части отливки;

Для получения мелкокристаллической структуры металла;

Для получения необходимых механических свойств;

Для обеспечения технологичности отливки;

Для формирования внутренней полости или отверстия в отливке.

Вопрос 11 (ответ словом, числом)

- Приспособление, при помощи которого получают отпечатки в ПГС соответствующие наружной конфигурации отливки называется _____________

- Моделью.

Вопрос 12 (выбор одного правильного ответа)

- Из чего делают модели

Дерева;

Пластмассы;

Металлов;

Стеарина;

Все перечисленное.

Вопрос 13 (выбор нескольких правильных ответов)

- Цвет модели

Коричневый;

Желтый;

Красный;

Синий;

Зеленый.

Вопрос 14 (выбор одного правильного ответа)

- Назначение прибыли под давлением

Улучшение качества поверхности отливки;

Повышение чистоты поверхности отливки;

Уменьшение шероховатости поверхности отливки;

Получение отливки без усадочной раковины;

Для обеспечения технологичности отливки.

Вопрос 15 (выбор одного правильного ответа)

- Назначение легкоотделяемой прибыли

Улучшение качества поверхности отливки;

Повышение чистоты поверхности отливки;

Уменьшение шероховатости поверхности отливки;

Получение отливки без усадочной раковины с минимальной механической обработкой;

Для обеспечения технологичности отливки.

Вопрос 16 (выбор одного правильного ответа)

- Дефекты отливок

Газовые поры, газовые раковины;

Холодные и горячие трещины;

Заливы, недолив, перекос;

Коробление, песчаные раковины, разностенность;

Все перечисленное.

Вопрос 17 (выбор одного правильного ответа)

- Способы получения отливок разовые формы

В формы из ПГС, в оболочковую форму, по выплавляемым моделям;

В кокиль, центробежное литье;

Литье под давлением, электрошлаковое литье;

Литье выжиманием, непрерывное литье;

Все вышеперечисленное.

Вопрос 18 (выбор одного правильного ответа)

- Способы получения отливок многократные формы

В формы из ПГС;

В землю;

В оболочковую форму;

По выплавляемым моделям;

В кокиль, центробежное литье;

Вопрос 19 (выбор одного правильного ответа)

- Способы получения отливок многократные формы

В кокиль, центробежное литье;

Литье под давлением, электрошлаковое литье;

Литье выжиманием;

Непрерывное и полунепрерывное литье;

Все вышеперечисленное.

Вопрос 20 (выбор одного правильного ответа)

- Основные механические свойства формовочной смеси

Технологичность, непригораемость, негигроскопичность;

Твердость, удельный вес, плотность;

Газонасыщенность, обрабатываемость резанием, свариваемость;

Прочность;

Гидрофобность, огнеупорность.

Вопрос 21 (выбор одного правильного ответа)

- Технологические свойства ПГС

Текучесть, непригораемость, негигроскопичность, выбиваемость, газопроницаемость, долговечность;

Твердость, удельный вес, плотность;

Газонасыщенность, обрабатываемость резанием, свариваемость;

Прочность, поверхностная прочность, пластичность, податливость;

Износостойкость, коррозионностойкость, жаростойкость.

Вопрос 22 (выбор одного правильного ответа)

- Виды формовки ПГС

Ручная;

Механизированная;

Машинная;

Ручная и машинная;

Автоматизированная.

- Вопрос 23 (выбор одного правильного ответа)

- Механические свойства ПГС

Текучесть, непригораемость, негигроскопичность;

Твердость, удельный вес, плотность;

Выбиваемость, газопроницаемость, долговечность;

Газонасыщенность, обрабатываемость резанием, свариваемость;

Прочность, поверхностная прочность, пластичность, податливость.

Вопрос 24(выбор одного правильного ответа)

- Теплофизические свойства ПГС

Текучесть, непригораемость, негигроскопичность;

Выбиваемость, газопроницаемость, долговечность;

Твердость, удельный вес, плотность;

Теплопроводность, удельная теплоемкость;

Прочность, поверхностная прочность, пластичность, податливость.

Вопрос 25 (ответ словом, числом)

Из чего изготавливают кокиль

Дерева;

Пластмассы;

Сплавов с низким удельным весом;

Сплавов с высокой плотностью;

Чугуна, стали.

Вопрос 26 (выбор одного правильного ответа)

- Специальные способы литья

В формы из ПГС, в землю;

В оболочковую форму, по выплавляемым моделям;

В кокиль, центробежное литье;

Литье под давлением;

Электрошлаковое литье, литье выжиманием.

Вопрос 27 (выбор одного правильного ответа)

- Специальные способы литья

В формы из ПГС, в землю;

В оболочковую форму, по выплавляемым моделям;

В кокиль, центробежное литье;

Литье под давлением;

Литье с кристаллизацией под давлением, непрерывное литье.

Вопрос 28 (выбор нескольких правильных ответов)

- Назовите литейный сплав на основе меди

Бронза;

Силумин;

Латунь;

Томпак;

Мельхиор.

Вопрос 29 (выбор одного правильного ответа)

- Назовите литейный сплав на основе Al

Бронза;

Латунь;

Силумин;

Томпак;

Мельхиор.

Вопрос 30. (установление правильной последовательности)

Расположите технологический процесс литья начиная с самого раннего этапа

1. Приготовление формовочной и стержневой смеси

2. Сборка формы

3. Приготовление расплава

4. Заливка расплава

5. Затвердевание расплава, выбивка литников, контроль

Вопрос 31. (установление соответствия)

Установите соответствие

| 1. Литье в разовые формы | 3. Электрошлаковое, выжиманием, с кристаллизацией под давлением, непрерывное |
| --- | --- |
| 2. Литье в постоянные формы | 1. В песчано-глинистые формы, оболочковое, по выплавляемым моделям |
| 3. Специальные способы литья | 2. В кокиль, центробежное, под давлением |

Тема 3 Обработка металлов давлением ОПК-2-В-3

Вопрос 1 (ответ в свободной форме)

- Перегрев это –_____________________________________________________

Дефект нагрева, сопровождающийся ростом зерна в структуре металла, снимается отжигом или нормализацией;

Вопрос 2 (выбор одного правильного ответа)

Пережог это –

Неисправимый брак;

Дефект термообработки;

Дефект нагрева, сопровождающийся ростом зерна в структуре металла, снимается отжигом или нормализацией;

Дефект сопровождающийся усталостью металла;

Дефект сопровождающийся потерей пластичности металла.

Вопрос 3 (выбор одного правильного ответа)

Механизм деформации

Скольжение и двойникование;

В упругих силах последействия;

В повороте зерен металла и пластическом их течении;

Заключается в межатомном взаимодействии;

Накопление повреждений у концентраторах напряжений.

Вопрос 4 (выбор одного правильного ответа)

Основной закон при обработке давлением

Объем металла до обработки равен объему металла после обработки;

Объем металла до обработки больше объема металла после обработки;

Пластичность металла зависит от температуры;

Металл наиболее пластичен в однофазном состоянии;

Объем металла до обработки меньше объема металла после обработки.

Вопрос 5 (выбор одного правильного ответа)

Обработка металлов давлением основана на

Способности металлов необратимо менять свою форму без разрушения под действием внешних сил;

Пластическом течении металла;

Металлических связях;

На теории упругости;

Законе сохранения энергии и масс.

Вопрос 6 (ответ в свободной форме)

- Пластичность металла это – _____________________________________________

Способность металла деформироваться без разрушения, под действием внешних сил и сохранять полученную форму после прекращения действия этих сил;

Вопрос 7 (выбор одного правильного ответа)

Пластическая деформация происходит путем

Скольжения;

Двойникования;

Скольжения и двойникования;

Искажения кристаллической решетки;

Движения дислокаций.

Вопрос 8 (выбор одного правильного ответа)

От чего зависит пластичность металла

От природы металла и сплава, его химического состава, структуры;

Механических свойств, температуры нагрева;

Скорости и степени деформации;

Схемы напряженного состояния;

Все перечисленные.

Вопрос 9 (выбор одного правильного ответа)

Деформированное состояние в элементарно малом объеме характеризуется

Схемой главных деформаций;

Схемой напряженного состояния;

Твердостью;

Прочностью;

Износостойкостью.

Вопрос 10 (ответ словом, числом)

Обработка давлением, выполняемая ниже температуры рекристаллизации называется

Холодной.

Вопрос 11 (ответ словом, числом)

Обработка давлением, выполняемая выше температуры рекристаллизации называется

Горячей.

Вопрос 12 (выбор одного правильного ответа)

Температура рекристаллизации равна

0,1 Тпл;

0,2 Тпл;

0,4 Тпл;

0,6 Тпл;

0,8 Тпл.

Вопрос 13 (выбор одного правильного ответа)

Рекристаллизация это

Восстановление зерен металла до равноосного состояния;

Восстановление первоначальных свойств;

Разупрочнение металла;

Нагрев до температуры 0,4 Тпл;

Все перечисленное.

Вопрос 14 (выбор одного правильного ответа)

Основные законы пластической деформации

Закон постоянства объема;

Закон наименьшего сопротивления;

Закон сдвигающего напряжения;

Закон дополнительных напряжений;

Все перечисленные.

Вопрос 15 (выбор одного правильного ответа)

Силы контактного трения

Противодействуют течению металла;

Способствуют износу инструмента;

Оказывают влияние на схему напряженного состояния;

Влияют на пластичность и сопротивление металла деформированию;

Все вышеперечисленных пункта применимы.

Вопрос 16 (выбор одного правильного ответа)

При нагреве металла для пластического деформирования в поверхностных слоях происходит

Окисление металла

Обезуглероживание металла

Угар металла

Образование окалины

Все четыре вышеперечисленных пункта имеют место

Вопрос 17 (выбор одного правильного ответа)

Какие печи применяют для подогрева металла перед обработкой давлением?

Доменные;

Мартеновские;

Муфельные;

Вакуумные;

Конвертор.

Вопрос 18 (выбор одного правильного ответа)

Какие печи применяют для подогрева металла перед обработкой давлением

Индукционные;

Сопротивления;

Муфельные;

Методические;

Все перечисленные.

Вопрос 19 (выбор одного правильного ответа)

Обработке давлением лучше поддаются

Серый чугун;

Белый чугун;

Ковкий чугун;

Высокопрочный чугун;

Чугуны не подаются обработке давлением.

Вопрос 20 (выбор одного правильного ответа)

Обработке давлением лучше поддаются

Стали;

Легированные стали;

Чугуны;

Цветные сплавы на основе меди;

Твердые сплавы.

- Вопрос 21 (установление соответствия)

Правильно соотнесите виды обработки давления и их характеристики.

| 1. Ковка | 3. Продольная, поперечная, косая |
| --- | --- |
| 2. Прессование | 1. Осадка, протяжка, прошивка и др. |
| 3. Прокатка | 2. Прямое и обратное |
| 4. Штамповка | 4. Горячая и холодная, объемная и листовая |

Вопрос 22 (выбор нескольких правильных ответов)

Виды обработки давлением

Ковка и штамповка;

Прессование и волочение;

Прокатка;

Литье выжимаем;

С кристаллизацией под давлением.

Вопрос 23 (установление правильной последовательности)

Расположите рабочие зоны волоки по ходу движения заготовки при обработке

1. входная

2. деформирующая

3. калибрующая

4. выходная

Вопрос 24 (выбор одного правильного ответа)

Материал волоки при высокоскоростном волочении проволоки

Сталь;

Чугун;

Твердый сплав;

Синтетический алмаз;

Карбид бора.

Вопрос 25 (выбор одного правильного ответа)

Дисковые ножницы предназначены для резки

Шестигранника, кругляка;

Уголка, двутавра;

Листового металла;

Труб;

Колес, бандажей, колец.

Вопрос 26 (выбор одного правильного ответа)

Профили, получаемые волочением

Лист;

Кругляк;

Двутавр;

Уголок;

Швеллер.

Вопрос 27 (выбор одного правильного ответа)

Раскатка это операция

Ковки;

Прокатки;

Волочения;

Прессования;

Штамповки.

Вопрос 28 (выбор одного правильного ответа)

Как определяют длину заготовки до гибки

Штангенциркулем;

Микрометром;

Кронциркулем;

Длиной средней линии;

Профилометром.

Вопрос 29 (выбор одного правильного ответа)

Преимущества закрытого штампа

Меньшая масса заготовки;

Меньше масса штампа;

Большая производительность;

Меньше облоя;

Малая себестоимость.

Вопрос 30 (выбор одного правильного ответа)

Преимущества открытого штампа

Меньшая масса заготовки;

Меньше масса штампа;

Большая производительность;

Мягкое соударение половин штампа;

Меньше облоя.

Вопрос 31 (выбор одного правильного ответа)

Какие детали в автомобилестроении получают листовой штамповкой

Кузовные;

Корпусные;

Оси, валы;

Пластмассовые;

Резиновые.

Вопрос 32 (выбор одного правильного ответа)

Почему детали, полученные в закрытом штампе, обладают лучшими характеристиками

В макроструктуре детали волокна металла не перерезаны;

В микроструктуре детали волокна металла не перерезаны;

За счет наклепа;

За счет высокой скорости штамповки;

За счет перераспределения усилий.

Вопрос 33 (выбор одного правильного ответа)

Перечислите операции ковки

Осадка, протяжка, раскатка;

Гибка, скручивание, отрубка;

Пробивка, прошивка, сварка;

Высадка, разгонка, протяжка с оправкой;

Все перечисленное.

Вопрос 34 (выбор одного правильного ответа)

Оборудование для ковки

Пневматические ковочные молоты;

Паровоздушные ковочные молоты;

Гидравлические прессы;

Специальные машины;

Все перечисленное.

Вопрос 35 (выбор одного правильного ответа)

Продукция продольной прокатки

Лист, уголок, рельс, двутавр;

Кругляк, шестигранник, квадрат;

Трубы;

Спецпрофили;

Все перечисленное.

Вопрос 36 (выбор одного правильного ответа)

Продукция поперечной прокатки

Лист, уголок, рельс, двутавр;

Кругляк, шестигранник, квадрат;

Трубы;

Кругляк;

Все перечисленное.

Вопрос 37 (выбор одного правильного ответа)

Продукция поперечно-винтовой прокатки

Лист, уголок, рельс, двутавр;

Кругляк, шестигранник, квадрат;

Трубы;

Спецпрофили;

Все перечисленное.

Вопрос 38 (выбор одного правильного ответа)

Сортамент это

Совокупность различных профилей и их размеров;

Сорт металла;

Разновидности сорта металла;

Сорт цветного металла;

Милиционер определенного сорта.

Вопрос 39 (выбор одного правильного ответа)

Листовой прокат подразделяется на

Сортовой, листовой, профили специального назначения;

Простой геометрической формы (круг, квадрат, шестигранник, овал) и фасонный (уголок, швеллер, двутавр, рельс);

Тонколистовой до 4 мм., толстолистовой свыше 4 мм;

Профили специального назначения (колеса, бандажи, кольца);

Трубный (бесшовные и сварные).

Вопрос 40 (выбор одного правильного ответа)

Специальные виды проката

Сортовой прокат, листовой прокат, профили специального назначения;

Простой геометрической формы (круг, квадрат, шестигранник, овал) и фасонный (уголок, швеллер, двутавр, рельс);

Листовой прокат (тонколистовой до 4 мм., толстолистовой свыше 4 мм.);

Профили специального назначения (колеса, бандажи, кольца);

Трубный прокат (бесшовные и сварные).

Вопрос 41 (выбор одного правильного ответа)

Блюм это –

Заготовка прямоугольного сечения;

Заготовка квадратного сечения;

Заготовка круглого сечения;

Восьмигранник;

Заготовка для сляба.

Вопрос 42 (выбор одного правильного ответа)

Сляб это –

Заготовка прямоугольного сечения

Заготовка квадратного сечения

Заготовка круглого сечения

Восьмигранник;

Заготовка для блюма

Вопрос 43 (выбор одного правильного ответа)

Гильотинные ножницы предназначены для резки

Шестигранника, кругляка;

Уголка, двутавра;

Листового металла;

Труб;

Колес, бандажей, колец.

Вопрос 44 (ответ в свободной форме)

- Обратное прессование это – _____________________________________________

Это когда металл течет навстречу движению пуансона.

Вопрос 45 (ответ в свободной форме)

- Прямое прессование это – ______________________________________________

Это когда металл течет в направлении движения пуансона.

Тема 4 Основы сварочного производства ОПК-2-В-3

Вопрос 1 (выбор одного правильного ответа)

Для чего регулируют ток при сварке

Для регулировки глубины провара;

Для регулировки ширины шва;

Чтобы не прожечь заготовку;

Для обеспечения технологического режима;

Чтобы сделать его безопасным для сварщика.

Вопрос 2 (выбор одного правильного ответа)

Физическая сущность сварки

Получение пластичного шва;

Получение сплошного шва;

Получение литого шва;

Получение межатомных сил взаимодействия;

Получение эстетически красивого шва.

Вопрос 3 (выбор одного правильного ответа)

Преимущества сварки

Возможность механизации и автоматизации процесса;

Простота регулирования процесса;

Дешевые расходные материалы;

Высокая производительность процесса;

Все перечисленное.

Вопрос 4 (выбор одного правильного ответа)

Длина нормальной дуги

0-2 мм;

2-4 мм;

4-6 мм;

6-8 мм;

8-10 мм.

Вопрос 5 (выбор одного правильного ответа)

Длина короткой дуги

0-2 мм;

2-4 мм;

4-6 мм;

6-8 мм;

8-10 мм.

Вопрос 6 (выбор одного правильного ответа)

Столб дуги это –

Пространство между анодом и катодом;

Пространство между анодом и электроном;

Пространство между анодом и ионом;

Пространство между атомом и электроном;

Пространство между катодом и электроном.

Вопрос 7 (выбор одного правильного ответа)

Прямая полярность это –

Когда на электроде минус, на заготовке плюс;

Когда на электроде плюс, на заготовке минус;

Когда для возбуждения дуги применяют осциллятор;

Когда для возбуждения дуги применяют генератор;

Когда вольтамперная характеристика представляет собой прямую линию.

Вопрос 8 (выбор одного правильного ответа)

Обратная полярность это –

Когда на электроде минус, на заготовке плюс;

Когда на электроде плюс, на заготовке минус;

Когда для возбуждения дуги применяют осциллятор;

Когда для возбуждения дуги применяют генератор;

Когда вольтамперная характеристика представляет собой прямую линию.

Вопрос 9 (выбор одного правильного ответа)

Коэффициент наплавки это –

Показатель разбрызгивания металла при сварке;

Показатель введенного в шов металла;

Показатель угара металла;

Показатель разбрызгивания металла;

Все перечисленное.

Вопрос 10 (выбор одного правильного ответа)

На величину коэффициента потерь влияют

Род и сила сварочного тока, напряжение на дуге;

Химический состав стержня и покрытия электрода;

Длина сварочной дуги;

Величина угла наклона электрода в процессе сварки.

Все перечисленное.

Вопрос 11 (установление правильной последовательности)

Порядок назначения режима сварки

1. Толщина металла

2. Диаметр электрода

3. Сила сварочного тока

4. Род тока

Вопрос 12 (выбор одного правильного ответа)

Когда производят сварку на обратной полярности

Для толстостенных деталей;

Для тонкостенных деталей;

Для тонкостенных деталей и сталей не допускающих перегрева;

Для легированных сталей;

При сварке чугунов.

Вопрос 13 (выбор одного правильного ответа)

Присадочный материал это –

Переплавляемый электрод, формирующий сварной шов;

Порошковый металл, добавляемый в обмазку электрода;

Легирующие элементы в составе обмазки;

Ионизирующие элементы в составе обмазки;

Легкоплавкий цветной элемент.

Вопрос 14 (выбор одного правильного ответа)

Температура столба дуги

1000 °С;

2000 °С;

6000 0 С;

20000 °С;

30000 °С.

Вопрос 15 (выбор одного правильного ответа)

Преимущества сварки перед другими способами производства изделий

Технологичность;

Высокое качество;

Производительность;

Доступность;

Все перечисленное.

Вопрос 16 (ответ словом, числом)

Температура анодного пятна в дуге

3000 °С;

Вопрос 17 (ответ словом, числом)

Температура катодного пятна в дуге

2500 °С;

Вопрос 18 (выбор одного правильного ответа)

От чего зависит свариваемость стали

От количества углерода и легирующих элементов;

От серы и фосфора;

От структуры металла;

От примесей в металле;

От качества разделки кромок.

Вопрос 19 (выбор одного правильного ответа)

Преимущества сварки на постоянном токе

Высокое качество шва, можно варить на прямой и обратной полярности;

Высокий КПД, высокая надежность, низкая стоимость, простота оборудования;

Применение специальных электродов, хорошее качество сварного шва;

Низкий КПД, дорогое и сложное оборудование, ниже надежность;

Низкая чувствительность к колебаниям в сети и к коротким замыканиям.

Вопрос 20 (выбор одного правильного ответа)

Недостатки сварки на постоянном токе

Высокое качество шва, можно варить на прямой и обратной полярности;

Высокий КПД, высокая надежность, низкая стоимость, простота оборудования;

Применение специальных электродов, хорошее качество сварного шва;

Низкий КПД, дорогое и сложное оборудование, ниже надежность;

Более устойчивое горение дуги из-за отсутствия затуханий.

Вопрос 21 (выбор одного правильного ответа)

Недостатки сварки на переменном токе

Высокое качество шва, можно варить на прямой и обратной полярности;

Высокий КПД, высокая надежность, низкая стоимость, простота оборудования;

Применение специальных электродов, хорошее качество сварного шва;

Низкий КПД, дорогое и сложное оборудование, ниже надежность;

Более устойчивое горение дуги из-за отсутствия затуханий.

Вопрос 22 (выбор одного правильного ответа)

Преимущества сварки на переменном токе

Высокое качество шва, можно варить на прямой и обратной полярности;

Высокий КПД, высокая надежность, низкая стоимость, простота оборудования;

Применение специальных электродов, хорошее качество сварного шва;

Низкий КПД, дорогое и сложное оборудование, ниже надежность;

Низкая чувствительность к колебаниям в сети и к коротким замыканиям.

Вопрос 23 (ответ в свободной форме)

- Поясните запись – ТД-500У3 ______________________________________________

Трансформатор для дуговой сварки, 500А номинальная сила тока, для работы в умеренном климате, в закрытых отапливаемых помещениях.

Вопрос 24 (ответ в свободной форме)

Поясните запись – ПСО-300______________________________________________

Преобразователь сварочный однопостовой, 300 А номинальная сила сварочного тока.

Вопрос 25 (выбор одного правильного ответа)

25 Внешняя характеристика источника питания сварочной дуги это

Зависимость тока от напряжения на дуге;

Температурные диапазоны работы;

Основные параметры и характеристики источника питания;

Габаритные размеры и вес;

Пределы регулирования сварочного тока.

Вопрос 26 (выбор нескольких правильных ответов)

Виды внешних характеристик источника питания сварочной дуги

Жесткая;

Мягкая;

Возрастающая;

Гладкая;

Прочная.

Вопрос 27 (выбор одного правильного ответа)

Виды внешних характеристик источника питания сварочной дуги

Крутопадающая;

Пологопадающая;

Жесткая;

Возрастающая;

Все перечисленное.

Вопрос 28 (выбор одного правильного ответа)

Виды контактной сварки

Стыковая;

Точечная;

Роликовая;

Шовная;

Все перечисленные.

Вопрос 29 (выбор одного правильного ответа)

Как определяется количество теплоты при точечной сварки

Q = 0.24 I2 R t;

Q = U I  t;

Q =  I R t;

Q = 0.24 I2 F R t;

Q = I R t.

Вопрос 30 (выбор одного правильного ответа)

Применение точечной сварки в автомобилестроении

Кузовные детали;

Двигатель;

Шасси;

Трансмиссия;

Ходовая.

Вопрос 31 (выбор одного правильного ответа)

Как сначала дисоциирует СО2

На углерод и кислород;

На угарный газ и кислород;

На оксид углерода и кислород;

На диоксид углерода и кислород;

На углекислый газ и кислород.

Вопрос 32 (ответ словом, числом)

Какого цвета баллон с СО2

Черный.

Вопрос 33 (выбор одного правильного ответа)

Особенности сварки с СО2

Применение специальной проволоки;

Применение газовой аппаратуры;

Применение осушителя и подогревателя газа;

Постоянный ток, обратная полярность, жесткая внешняя характеристика;

Все перечисленное.

- Вопрос 34 (установление соответствия)

Какого цвета баллон с_______?.

| 1. Углекислый газ | 3. Белый. |
| --- | --- |
| 2. Кислород | 1. Черный.. |
| 3. Ацителен | 2. Голубой. |
| 4. Пропан. | 4. Красный. |

Вопрос 35 (выбор одного правильного ответа)

Какой вид сварки используется для сварки толстостенных деталей

Под флюсом;

Ручная дуговая;

Газовая;

Плазменная;

Электрошлаковая.

Вопрос 36 (выбор одного правильного ответа)

Преимущества сварки в среде защитных газов

Малая зона термического влияния, высокая производительность, полуавтоматический режим, качественный шов;

Сложная аппаратура, специальное помещение, специальный присадочный материал;

Высокая температура, высокая производительность, высокое качество;

Применение дорогих газов, дополнительная газовая аппаратура;

Необходимость применения защитных мер против тепловой и световой радиации.

Вопрос 37 (выбор одного правильного ответа)

Недостатки сварки в среде защитных газов

Высокое качество сварных соединений;

Возможность сварки разнообразных металлов различной толщины;

Высокая температура, высокая производительность, высокое качество;

Низкая стоимость при использовании активных защитных газов;

Применение дорогих газов, дополнительная газовая аппаратура;

Вопрос 38 (ответ в свободной форме)

- Сварка это – ______________________________________________

Процесс получения неразъемных соединений путем образования межатомных связей на кромках соединяемых заготовок.

Тема 5 Основы технологии получения композиционных и неметаллических материалов ОПК-2-В-4

- Вопрос 1 (выбор одного правильного ответа)

- Неметаллические материалы на основе полимеров (смол) называются?

- клеями;

- резинами;

- пластмассой;

- сталью;

- нет правильных вариантов ответа.

- Вопрос 2 (ответ словом, числом)

- Продукт химического превращения каучуков называется?

резиной.

- Вопрос 3 (ответ в свободной форме)

Абразив это _________________________________________________________________

материал, часто минерал, который используется для придания формы или отделки заготовке путем трения, что приводит к износу части заготовки из-за трения.

- Вопрос 4 (установление соответствия)

| 1. Полиэтилен | 3. электроизоляционный слоистый прессованный материал, имеющий бумажную основу, пропитанную полимеризованными фенолформальдегидной или эпоксидной смолами. |
| --- | --- |
| 2. Текстолит | 1. термопластичный полимер этилена, относится к классу полиолефинов. |
| 3. Гетинакс | 2. электроизоляционный конструкционный материал, применяемый для производства подшипников скольжения, шестерён и других деталей, в электро- и радиотехнике. |

- Вопрос 5 (выбор одного правильного ответа)

- Абразивный инструмент принято характеризовать обозначениями, характеризующими:

- связку и зернистость;

- связку , зернистость, твердость;

- абразивный материал, связку, зернистость, твердость;

- зернистость и твердость;

- связку, твердость, зернистость.

- Вопрос 6 (установление правильной последовательности)

- По абразивной способности материалы располагаются в следующем порядке:

1. Алмаз

2. Нитрид бора

3. Электрокорунд

4. Наждак

- Вопрос 7 (выбор одного правильного ответа)

- На маркировке шлифовального круга ПП450х50х127ЗАЗЭ50С1Б цифра 450 обозначает?

- круг;

- внутренний диаметр;

- наружный диаметр круга;

- диаметр отверстия;

- нет правильного варианта ответа.

- Вопрос 8 (выбор одного правильного ответа)

- На маркировке шлифовального круга ПП450х50х127ЗАЗЭ50С1Б цифра 127 обозначает?

- круг;

- наружный диаметр;

- диаметр отверстия круга;

- внутренний диаметр;

- нет правильного варианта ответа.

- Вопрос 9 (выбор нескольких правильных ответов)

- Композиты это?

- многокомпонентный материал, изготовленный (человеком или природой) из двух или более компонентов с существенно различными физическими и/или химическими свойствами, которые, в сочетании, приводят к появлению нового материала с характеристиками, отличными от характеристик отдельных компонентов и не являющимися простой их суперпозицией;

- малокомпонентный материал, изготовленный из нескольких компонентов;

- материалы, представляющие собой объёмное сочетание компонентов с чётко выраженной границей раздела, состоят из матрицы (связующего) и равномерно распределённых в ней упрочнителей и/или армирующих наполнителей;

- среднекомпонентный материал, изготовленный из множества компонентов;

- все варианты ответов неверны.

- Вопрос 10 (выбор одного правильного ответа)

- Углепластики ?

- полимерные композиционные материалы, армированные стеклянными волокнами, которые формируют из расплавленного неорганического стекла;

- композиты, в которых наполнителями служат органические, синтетические и реже - природные и искусственные волокна в виде жгутов, нитей, тканей, бумаги и так далее;

- наполнителем в этих полимерных композитах служат углеродные волокна;

- композиционные материалы, содержащие в качестве наполнителя борные волокна, внедрённые в термореактивную полимерную матрицу, при этом волокна могут быть как в виде мононитей, так и в виде жгутов;

- нет правильного варианта ответа.

Тема 6 Основы технологии обработки металлов резанием ОПК-2-В-4

- Вопрос 1 (ответ в свободной форме)

Резание это ___________________________________________________________

технологический процесс формоизменения, основанного на образовании новых поверхностей путём отделения силовым воздействием части обрабатываемого материала, подвергнутого пластической деформации или разрушению всего объёма отделяемой части.

- Вопрос 2 (установление соответствия)

| 1. Сдвиг | 3. газовая резка, плазменная резка, лазерная резка. |
| --- | --- |
| 2. Истирание | 1. перфорация, штамповка прессом, резка ножницами. |
| 3. Нагрев | 2. шлифовка, притирка, полирование, гидроабразивная резка. |

- Вопрос 3 (выбор одного правильного ответа)

- Резка является физическими процессами?

- кручения и сжатия;

- сжатия и волочения;

- растяжения-сжатия и сдвига;

- кручения и растяжения;

- нет правильного варианта ответа.

- Вопрос 4 (выбор одного правильного ответа)

- Методы обработки материалов резанием делятся на:

- лезвийные и химические;

- химические и механические;

- лезвийные, абразивные, физико-химические;

- химические, механические, физические;

- физические и лезвийные.

- Вопрос 5 (ответ словом, числом)

- Дефект возникающий из-за слабо натянутого полотна пилы или если резание проводилось по узкой стороне полосы или уголка?

перекос.

- Вопрос 6 (выбор одного правильного ответа)

- Дефект возникающий из-за неправильного окрашивания или если полотно перекалено. при резке труб?

- перекос;

- поломка полотна;

- выкрашивание зубьев полотна;

- поломка полотна и перекос;

- нет правильного варианта ответа.

- Вопрос 7 (установление правильной последовательности)

- Последовательность операций металла резанием при токарной обработке

- Заготовка закрепляется в патроне или на двух центрах.

2. В зависимости от вида резца выбираются параметры режима резания

3. Заготовка устанавливается в правильное положение и проверяется надёжность всех фиксаций.

4. Находится первая точка касания.

5. Начинается снятие металла или другого материала.

6. Контролируются габариты штангенциркулем и микрометром.

- Вопрос 8 (выбор одного правильного ответа)

- Плоскостью резания при точении называют плоскость _________________-

- перпендикулярную к проекции вспомогательной режущей кромки на основную плоскость;

- перпендикулярную к проекции вспомогательной режущей кромки на вспомогательную плоскость;

- касательную к поверхности резания и проходящую через главную режущую кромку резца;

- параллельную направлению продольной и поперечной подач;

- нет правильного варианта ответа.

- Вопрос 9 (выбор одного правильного ответа)

- Обрабатываемая поверхность это?

- поверхность заготовки, полученная после снятия стружки;

- поверхность заготовки, образующаяся вспомогательной режущей кромкой;

- поверхность заготовки, с которой в процессе резания снимается слой материала в виде стружки;

- поверхность заготовки, образуемая непосредственно главной режущей кромкой (кромками) инструмента;

- нет правильного варианта ответа.

- Вопрос 10 (выбор нескольких правильных ответов)

- Дефекты при резки труб?

- грубые задиры в местах закрепления трубы;

- трещины;

- «рваный» торец;

- трещины и сколы;

- задиры и сколы.

## Блок B

В.0 Методика выполнения практических занятий представлены в источнике, указанном в списке литературы рабочей программы дисциплины:

- Материаловедение и технологические процессы в машиностроении [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов: [в 2 ч.] / С. И. Богодухов [и др.]; под ред. С. И. Богодухова. - Старый Оскол : ТНТ, 2010. - 560 с.

## Блок С

С.0 Рабочей программой дисциплины предусмотрено выполнение индивидуального задания. Целью выполнения индивидуального задания является более углубленное изучение конкретных материалов и методов технологической обработки деталей. При этом обучающийся должен подходить к решению индивидуального задания творчески и ответственно с тем, чтобы принятые решения с учетом условий реального производства могли быть рекомендованы для практического использования.

При выполнении индивидуального задания следует ориентироваться на применение наиболее перспективных и экономичных технологических процессов, современных материалов, прогрессивных форм организации работ.

Пояснительная записка к индивидуальному заданию состоит из следующих разделов:

- задание, выданное преподавателем;

- содержание;

- введение;

- специальная часть;

- заключение;

- список использованных источников.

При написании работы обязательны ссылки на используемые источники, нормативные документы (ГОСТ, ОСТ, ТУ), нормативно-правовые акты (законы, приказы), что придает работе научно-исследовательский характер. Работа требует также знакомства с периодической печатью, которая отражает актуальную информацию по теме, над которой работает обучающийся.

Объем индивидуального задания должен составлять не менее 1 п.л.

С.1 Примерные темы индивидуального задания:

1 Производства чугуна

2 Производство стали

3 Производство цветных металлов

4 Огнеупорные материалы, топливо, флюсы.

5 Общая характеристика литейного производства.

6 Изготовление отливок в песчаных формах.

7 Изготовление отливок в оболочковых формах.

8 Изготовление отливок по выплавляемым моделям.

9 Изготовление отливок в постоянных металлических формах: в кокиль, под давлением, центробежным способом.

10 Литейные сплавы и их свойства.

11 Общая характеристика обработки металлов давлением.

12 Прокатное производство.

13 Прессование и волочение.

14 Ковка.

15 Объемная штамповка.

16 Листовая штамповка.

17 Основы сварочного производства

18 Сварка плавлением

19 Сварка давлением

20 Электродуговая сварка

21 Газопламенная сварка и сварка токами высокой частоты

22 Нанесение износостойких и жаростойких покрытий

23 Физико-механические основы обработки металлов резанием

24 Инструментальные материалы

25 Обработка заготовок на станках токарной группы

26 Обработка заготовок на фрезерных станках

26 Обработка заготовок на строгальных станках

28 Холодная прокатка листовой стали

29 Основы термической обработки стали

30 Электрофизические и электрохимические методы обработки

31 Обработка заготовок на сверлильных станках

32 Точность и качество обработанных поверхностей

33 Разновидности электроэрозионной обработки металлов

34 Электроискровые станки

35 Восстановление деталей электролизом.

36 Виды наплавки

## Блок D

D.1 Вопросы к зачету

1 Общая характеристика металлургических процессов.

2 Производство чугуна.

3 Производство стали.

4 Общая характеристика литейного производства.

5 Изготовление отливок в разовых формах.

6 Изготовление отливок в постоянных формах.

7 Общая характеристика обработки металлов давлением.

8 Классификация способов сварки.

9 Процесс стружкообразования.

10 Классификация металлорежущих станков.

## Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| Бинарная шкала | Зачтено | Не зачтено |
| --- | --- | --- |

## Оценивание выполнения тестов

| Бинарная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Зачтено | - Полнота выполнения тестовых заданий. - Своевременность выполнения. - Правильность ответов на вопросы. | Выполнено более 50 % заданий (50 баллов) предложенного теста |
| Не зачтено |  | Выполнено менее 50 % (50 баллов) предложенного теста |

## Оценивание выполнения практических работ

| Бинарная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Зачтено | - Полнота выполнения практических заданий. - Своевременность выполнения. - Последовательность и правильность выполнения заданий. | Все практические работы выполнены в полном объеме, в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями и при отсутствии существенных ошибок в результатах их выполнения |
| Не зачтено |  | Практические работы выполнены не в полном объеме при несоблюдении предъявляемых к ним требований и/или при наличии существенных ошибок в результатах их выполнения |

## Оценивание выполнения индивидуальных заданий

| Бинарная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Зачтено | - Полнота выполнения индивидуального задания. - Своевременность выполнения. - Последовательность и правильность выполнения задания. - Самостоятельность выполнения задания. | Задание выполнено в полном объеме самостоятельно либо при незначительной помощи преподавателя при отсутствии существенных ошибок в полученных результатах |
| Не зачтено |  | Задание не выполнено в полном объеме и/или в полученных результатах присутствуют существенные ошибки либо задание не выполнено самостоятельно |

## Оценивание ответа на зачете

| Бинарная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Зачтено | - Полнота изложения теоретического материала. - Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий). - Самостоятельность ответа. - Культура речи. | Дан ответ, свидетельствующий о наличии знаний основного содержания изучаемой дисциплины, подкрепленный навыками анализа явлений и процессов, умением давать аргументированные ответы при возможных (некритичных) затруднениях с монологической речью, логичностью и последовательностью ответа |
| Не зачтено |  | Дан ответ, обнаруживающий незнание содержания изучаемой предметной области, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. |

# Раздел 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Тестирование проводится с помощью «Автоматизированной Интерактивной Системы Сетевого Тестирования (АИССТ)» c расширенными возможностями по проведению контроля знаний обучающихся, созданию и настройке предметного материала, администрированию работы системы.

На тестирование дисциплины отводится 80 минут. Каждый вариант тестовых заданий 40 вопросов. Все тестовые задания представлены вопросами двух типов: вопросами с единственным вариантом выбора ответа и множественным вариантом выбора ответа. За каждый правильный ответ на вопрос дается  2,5 балла.

Перевод баллов в оценку: оценка производится ведущим дисциплину преподавателем на основе показателей, указанных в соответствующей вышеприведенной таблице

Оценивание выполнения практических работ производится путем индивидуальной оценки результатов, полученных в ходе выполнения каждого задания. Оценка производится преподавателем, ведущим практические работы по дисциплине на основе показателей, указанных в соответствующей вышеприведенной таблице. Любая практическая работа получившее оценку «Неудовлетворительно» определяет общую оценку «Неудовлетворительно» для всего комплекса заданий.

Оценивание выполнения индивидуального задания производится при его представлении на проверку в заранее установленные сроки. Оценка задания осуществляется преподавателем, читающим лекционный курс дисциплины, по результатам индивидуального устного собеседования с обучающимся, который представил задание на проверку. При выставлении оценки учитываются показатели, указанные в соответствующей вышеприведенной таблице, а также ответы обучающегося на возможные дополнительные вопросы, касающиеся содержания задания.

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам, включающим два теоретических вопроса, соответствующих содержанию формируемых компетенций. На подготовку ответа на вопросы билета отводится 45 минут. Итоговая оценка выставляется по результатам ответов на вопросы билета и возможные дополнительные вопросы. Критерии выставления оценки указаны в соответствующей вышеприведенной таблице.