Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра управления и информатики в технических системах

Фонд

оценочных средств

по дисциплине «Теория обработки информации»

Уровень высшего образования

СПЕЦИАЛИТЕТ

Специальность

17.05.01 Боеприпасы и взрыватели

(код и наименование специальности)

Взрыватели

(наименование направленности (профиля)/специализации образовательной программы)

Квалификация

Инженер

Форма обучения

Очная

Год набора 2023

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по специальности 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели по дисциплине «Теория обработки информации», рабочая программа по которой зарегистрирована под учетным номером                       .

Фонд оценочных средств рассмотрен и утвержден на заседании кафедры

управления и информатики в технических системах

наименование кафедры

протокол № ________от "___" __________ 20__г.

Заведующий кафедрой

управления и информатики в технических системах 	А.С. Боровский

наименование кафедры                                                    подпись                        расшифровка подписи

Исполнители:

доцент	Г.Ф. Ахмедьянова

должность                                         подпись                        расшифровка подписи

должность                                         подпись                        расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО: Уполномоченный по качеству от АКИ А.М. Черноусова личная подпись расшифровка подписи

- Раздел 1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Формируемые компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций | Виды оценочных средств/ шифр раздела в данном документе |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК*-1: Способность анализировать состояние и перспективы развития боеприпасной отрасли как в целом, так и её отдельных направлений | ПК*-1-В-2 Знание теоретических основ и практических результатов научных дисциплин и технологий, используемых в современных взрывателях ПК*-1-В-4 Умение применять основы наук и технологий, используемых в современных взрывателях, в профессиональной деятельности ПК*-1-В-5 Владение способностью анализировать состояние и перспективы развития боеприпасной отрасли как в целом, так и её отдельных направлений | Знать: тактико-технических характеристик современных боеприпасов и взрывателей, а также виды и параметры сигналов и помех, сопровождающих работу взрывателей | Блок A – задания репродуктивного уровня А.0 Тестовые задания А.1 Вопросы для опроса |
|  |  | Уметь: анализировать проектные данные и выбирать алгоритм обработки сигнала для достижения поставленной цели | Блок B – задания реконструктивного уровня Практические задания |
|  |  | Владеть: информацией о перспективах развития современных боеприпасов и взрывателей | Блок C – задания практико-ориентированного и/или исследовательского уровня Тематика курсовых работ |
| ПК*-6: Способность принимать участие в научно-исследовательских работах, анализировать состояние исследуемого вопроса и поставленные исследовательские задачи, определять и планировать направление и метод исследования в области разработки боеприпасов и взрывателей на основе подбора и изучения литературных, патентных и других источников информации | ПК*-6-В-1 Знание принципов, методик и порядка проведения научно-исследовательских работ ПК*-6-В-2 Умение анализировать состояние исследуемого вопроса и поставленные исследовательские задачи, определять, планировать направление и метод исследования, структурировать, оформлять и представлять отчеты в области разработки боеприпасов и взрывателей в соответствии с предъявляемыми требованиями ПК*-6-В-3 Умение решать исследовательские задачи в сфере проектирования систем предохранения, цифровой обработки сигналов, теории обработки информации, микропроцессорных устройств и технологии производства электронных узлов взрывателей ПК*-6-В-4 Владение способностью принимать участие в научно-исследовательских работах в области разработки боеприпасов и взрывателей на основе подбора и изучения литературных, патентных и других источников информации | Знать: порядок проведения научно-исследовательских работ | Блок A – задания репродуктивного уровня А.0 Тестовые задания А.1 Вопросы для опроса |
|  |  | Уметь: анализировать состояние исследуемого вопроса и поставленные исследовательские задачи, определять, планировать направление и метод исследования | Блок B – задания реконструктивного уровня Практические задания |
|  |  | Владеть: способностью принимать участие в научно-исследовательских работах в области разработки боеприпасов и взрывателей на основе подбора и изучения литературных, патентных и других источников информации | Блок C – задания практико-ориентированного и/или исследовательского уровня Тематика курсовых работ |

- Раздел 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине (оценочные средства). Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Блок А

А.0 Тестовые задания

Тема 1 Введение. Основные понятия теории обработки информации. ПК-1-В-2

Вопрос 1 (ответ в свободной форме)

Информация в теории обработки информации — это…

Правильный ответ:

Вопрос 2 (ответ в свободной форме)

Какие основные характеристики информации вы знаете? 
Правильный ответ:

Вопрос 3 (ответ в свободной форме)

Что такое избыточности информации?

Правильный ответ:

Вопрос 4 (ответ словом, числом)

Максимальным количеством информации, которое может быть передано через канал за единицу времени (бит/с). _____.
Правильный ответ:

Вопрос 5 (выбор одного правильного ответа)

В чем заключается принцип сохранения информации?

а) Изменение формы данных для уменьшения объема.

б) Количество информации должно оставаться неизменным при ее обработке.

в) Уменьшение шума в канале передачи.

г) Увеличение скорости передачи данных.

Правильный ответ:

Вопрос 6 (выбор одного правильного ответа)

Что такое информация в контексте теории обработки информации?

а) Данные, которые были обработаны и имеют смысл для пользователя.

б) Любые цифровые данные.

в) Любые физические объекты.

г) Любые текстовые данные.

Правильный ответ:

Вопрос 7 (выбор одного правильного ответа)

Как определяется количество информации?

а) Количеством файлов.

б) Количеством символов.

в) С помощью меры информации, такой как бит, и вероятности события.

г) Количеством пикселей.

Правильный ответ:

Вопрос 8 (выбор одного правильного ответа)

Что такое энтропия информации и как она вычисляется?

а) Энтропия — это мера упорядоченности системы и вычисляется по температуре.
б) Энтропия — это мера неопределенности в системе и вычисляется по формуле Шеннона.
в) Энтропия — это мера плотности и вычисляется по массе.
г) Энтропия — это мера энергии и вычисляется по скорости.

Правильный ответ:

Вопрос 9 (выбор одного правильного ответа)

Какие существуют методы кодирования информации?

а) Символьное, блочное, потоковое, канальное кодирование.
б) Цветное, звуковое, температурное, весовое кодирование.
в) Линейное, нелинейное, квантовое, волновое кодирование.
г) Электрическое, магнитное, оптическое, механическое кодирование.

Правильный ответ:

Вопрос 10 (выбор одного правильного ответа)

Какой из следующих сигналов является аналоговым?

а) Сигнал от цифровой камеры.

б) Сигнал от флешки.

в) Сигнал от клавиатуры.

г) Сигнал от микрофона.

Правильный ответ:

Вопрос 11 (выбор одного правильного ответа)

Какие из следующих носителей информации являются цифровыми?

а) Виниловая пластинка.

б) Компакт-диск (CD).

в) Кассета.

г) Книга.

Правильный ответ:

Вопрос 12 (выбор нескольких правильных ответов)

Как определяется пропускная способность канала передачи информации?

а) Количеством переданных пакетов.

б) Максимальным количеством информации за единицу времени.

в) Количеством подключенных устройств.

г) Скоростью обработки данных за единицу времени.

Правильный ответ:

Вопрос 13 (установление соответствия)

Установите соответствие между электронными элементами и их описанием.

| 1 | Компакт-диск (CD) | А | Использует магнитную ленту для хранения данных. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Твердотельный накопитель (SSD) | Б | Применяет оптический метод для записи и считывания данных. |
| 3 | Кассета | В | Обладает высокой скоростью чтения и записи, используется в компьютерах. |
| 4 | Виниловая пластинка | Г | Хранит звук в аналоговой форме на пластмассовом диске. |

Правильный ответ:

Вопрос 14 (установление правильной последовательности)

Выстроить последовательность типов носителей информации от аналоговых к цифровым:

Варианты ответа: компакт-диск (CD), твердотельный накопитель (SSD), виниловая пластинка, кассета.

Правильный ответ:

Тема 1 Введение. Основные понятия теории обработки информации. ПК-1-В-4

Вопрос 1 (ответ в свободной форме)

Цифровой сигнал — это…

Правильный ответ:

Вопрос 2 (ответ в свободной форме)

Кодирование информации — это…

Правильный ответ:

Вопрос 3 (ответ словом, числом)

Непрерывный сигнал, который может принимать любое значение в пределах определенного диапазона является _____.
Правильный ответ

Вопрос 4 (выбор одного правильного ответа)

Что характеризует цифровой сигнал?

Варианты ответа:

а) Непрерывный и может принимать любое значение в пределах диапазона;

б) Представлен в двоичной форме;

в) Непрерывный и прерывистый;

г) Используется только для хранения данных.

Правильный ответ:

Вопрос 5 (выбор одного правильного ответа)

Что включает в себя процесс обработки информации?

Варианты ответа:

а) Передача данных от источника к получателю;

б) Хранение данных на различных носителях;

в) Только кодирование данных;

г) Операции над данными для получения полезных сведений.

Правильный ответ:

Вопрос 6 (выбор одного правильного ответа)

Какое свойство информации определяет её соответствие текущему моменту времени?

Варианты ответа:

а) Актуальность;

б) Полнота;

в) Точность;

г) Доступность;

Правильный ответ:

Вопрос 7 (выбор одного правильного ответа)

Какое свойство информации определяет её доступность пользователю?

Варианты ответа:

а) Защищенность;

б) Полнота;

в) Точность;

г) Доступность;

Правильный ответ:

Вопрос 8 (выбор одного правильного ответа)

Какое свойство информации определяет её полезность для пользователя?

Варианты ответа:

а) Защищенность;

б) Полнота;

в) Доступность;

г) Ценность;

Правильный ответ:

Вопрос 9 (выбор одного правильного ответа)

Что происходит при декодировании информации?

Варианты ответа:

а) Преобразование информации в форму, удобную для передачи;

б) Уничтожение ненужных данных;

в) Обратное преобразование полученного сигнала в исходные данные;

г) Оценка актуальности информации.

Правильный ответ:

Вопрос 10 (выбор одного правильного ответа)

Что такое информация в контексте теории обработки информации?

Варианты ответа:

а) Физический носитель данных;

б) Совокупность необработанных данных;

в) Полезные сведения, интерпретируемые пользователем;

г) Процесс передачи данных.

Правильный ответ:

Вопрос 11 (выбор одного правильного ответа)

Что характеризует аналоговый сигнал?

Варианты ответа:

а) Представлен в цифровой форме;

б) Дискретный и принимает конечное число значений;

в) Непрерывный и может принимать любое значение в пределах диапазона;

г) Используется только для хранения данных.

Правильный ответ:

Вопрос 12 (выбор одного правильного ответа)

Что такое энтропия в теории информации?

Варианты ответа:

а) Мера точности информации;

б) Мера неопределенности или хаотичности информации;

в) Мера защищенности информации;

г) Процесс кодирования данных.

Правильный ответ:

Вопрос 13 (выбор нескольких правильных ответов)

Какие из следующих понятий относятся к видам сигналов?

Варианты ответов:

а) Дискретные.

б) Цифровые.

в) Локальные.

г) Глобальные.

д) Аналоговые.

Правильный ответ:

Вопрос 14 (установление соответствия)

Установите соответствие между электронными элементами и их описанием.

| 1 | Кодирование | А | Процесс обратного преобразования полученного сигнала в исходные данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Декодирование | Б | Мера неопределенности или хаотичности информации |
| 3 | Энтропия | В | Процесс преобразования данных в форму, удобную для хранения или передачи |
| 4 | Аналоговый сигнал | Г | Сигнал, который непрерывно меняется и может принимать любое значение в пределах диапазона |

Правильный ответ:

Вопрос 15 (установление правильной последовательности)

Выстроить последовательность обработки информации в вычислительной системе: вывод данных, хранение данных, обработка данных, ввод данных

Правильный ответ:

Тема 2. Основы спектрального анализа сигналов. ПК-6-В-1

Вопрос 1 (ответ в свободной форме)

Манипуляция сигнала (PSK, FSK, ASK) — это

Правильный ответ:

Вопрос 2 (ответ в свободной форме)

Частотная характеристика фильтра— это:

Правильный ответ:

Вопрос 3 (ответ словом, числом)

Сколько этапов в преобразовании аналогового сигнала в цифровой?

Правильный ответ:

Вопрос 4 (ответ словом, числом)

Процесс преобразования непрерывных аналоговых сигналов особым образом, представление целого в виде набора отдельных элементов – это?

Правильный ответ:

Вопрос 5 (выбор одного правильного ответа)

Что такое спектральный анализ сигналов?

Варианты ответа:

а) Анализ сигналов во временной области

б) Анализ сигналов в частотной области

в) Анализ сигналов в пространственной области

г) Анализ сигналов в амплитудной области

Правильный ответ:

Вопрос 6 (выбор одного правильного ответа)

Какое преобразование используется для получения спектра сигнала?

Варианты ответа:

a) Лапласово преобразование

б) Преобразование Хаара

в) Быстрое преобразование Фурье (FFT)

г) Преобразование Френеля

Правильный ответ:

Вопрос 7 (выбор одного правильного ответа)

Что означает квантование сигнала?

Варианты ответа:

a) Измерение амплитуды сигнала

б) Преобразование аналогового сигнала в цифровой

в) Оцифровка временных интервалов сигнала

г) Снижение частоты сигнала

Правильный ответ:

Вопрос 8 (выбор одного правильного ответа)

Что такое кодирование сигналов?

Варианты ответа:

a) Изменение частоты сигнала

б) Преобразование аналогового сигнала в дискретную форму

в) Представление информации в определенном формате

г) Усиление сигнала

Правильный ответ:

Вопрос 9 (выбор одного правильного ответа)

Как называется процесс восстановления аналогового сигнала из цифрового?

Варианты ответа:

a) Декодирование

б) Интерполяция

в) Дискретизация

г) Обратное квантование

Правильный ответ:

Вопрос 10 (выбор одного правильного ответа)

Какой вид модуляции изменяет частоту несущей волны в зависимости от амплитуды информационного сигнала?

Варианты ответа:

a) Амплитудная модуляция (AM)

б) Частотная модуляция (FM)

в) Фазовая модуляция (PM)

г) Импульсная модуляция (IM)

Правильный ответ:

Вопрос 11 (выбор одного правильного ответа)

Как называется техника, которая снижает объем данных, необходимый для представления сигнала, без существенной потери качества?

Варианты ответа:

a) Кодирование

б) Квантование

в) Сжатие

г) Декодирование

Правильный ответ:

Вопрос 12 (выбор одного правильного ответа)

Что такое временная область сигнала?

Варианты ответа:

a) Анализ сигнала по частотным компонентам

б) Представление сигнала как функции времени

в) Представление сигнала как функции частоты

г) Представление сигнала в виде последовательности импульсов

Правильный ответ:

Вопрос 13 (выбор нескольких правильных ответов)

Какие из следующих преобразований используются для спектрального анализа сигналов?

Варианты ответа:

а) Преобразование Фурье

б) Преобразование Лапласа

в) Преобразование Хартли

г) Преобразование Хаара

Правильные варианты ответа:

Вопрос 14 (установление соответствия)

Установите соответствие модуляции и их описанием:

| 1 | Амплитудная модуляция (AM) | А | Изменение частоты несущего сигнала в зависимости от амплитуды информационного сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Частотная модуляция (FM) | Б | Изменение амплитуды несущего сигнала в зависимости от амплитуды информационного сигнала |
| 3 | Фазовая модуляция (PM) | В | Изменение фазы несущего сигнала в зависимости от амплитуды информационного сигнала |

Правильный ответ:

Вопрос 15 (установление правильной последовательности)

Установите правильную последовательность этапов спектрального анализа сигнала:

Варианты ответа: преобразование Фурье, получение исходного сигнала, анализ спектра

Правильный ответ:

Тема 2. Основы спектрального анализа сигналов. ПК-6-В-2

Вопрос 1 (ответ в свободной форме)

Модуляция сигнала— это

Правильный ответ:

Вопрос 2 (ответ в свободной форме)

Квантование сигнала— это:

Правильный ответ:

Вопрос 3 (ответ словом, числом)

Каким преобразованием чаще всего пользуются для спектрального анализа сигналов?

Правильный ответ:

Вопрос 4 (выбор одного правильного ответа)

Какое устройство используется для преобразования аналогового сигнала в цифровой?

Варианты ответа:

a) Аналоговый фильтр

б) Цифровой фильтр

в) Аналого-цифровой преобразователь (ADC)

г) Цифро-аналоговый преобразователь (DAC)

Правильный ответ:

Вопрос 5 (выбор одного правильного ответа)

Что такое выборка в контексте дискретизации сигнала?

Варианты ответа:

a) Измерение частоты сигнала

b) Измерение амплитуды сигнала в определенные моменты времени

c) Измерение фазы сигнала

d) Измерение спектра сигнала

Правильный ответ:

Вопрос 6 (выбор одного правильного ответа)

Какой вид фильтрации используется для удаления шума из цифрового сигнала?

Варианты ответа:

a) Аналоговая фильтрация

б) Цифровая фильтрация

в) Квантование

г) Модуляция

Правильный ответ:

Вопрос 7 (выбор одного правильного ответа)

Что происходит с сигналом при передискретизации?

Варианты ответа:

a) Увеличивается частота сигнала

б) Увеличивается частота дискретизации сигнала

в) Уменьшается частота сигнала

г) Уменьшается частота дискретизации сигнала

Правильный ответ:

Вопрос 8 (выбор одного правильного ответа)

Какой процесс уменьшает количество данных путем удаления избыточной информации?

Варианты ответа:

a) Модуляция

б) Квантование

в) Сжатие

г) Интерполяция

Правильный ответ:

Вопрос 9 (выбор одного правильного ответа)

Что из перечисленного является примером дискретного сигнала?

Варианты ответа:

a) Аудио сигнал

б) Радиоволны

в) Видеопоток

г) Цифровой сигнал

Правильный ответ:

Вопрос 10 (выбор одного правильного ответа)

Что такое частотная характеристика фильтра?

Варианты ответа:

a) Зависимость амплитуды сигнала от времени

б) Зависимость амплитуды и фазы выходного сигнала от частоты входного сигнала

в) Зависимость фазы сигнала от времени

г) Зависимость частоты сигнала от амплитуды

Правильный ответ:

Вопрос 11 (выбор одного правильного ответа)

Какой тип фильтра пропускает сигналы в определенном диапазоне частот и ослабляет сигналы вне этого диапазона?

Варианты ответа:

a) Полосовой фильтр

б) Низкочастотный фильтр

в) Высокочастотный фильтр

г) Полосозаградительный фильтр

Правильный ответ:

Вопрос 12 (выбор одного правильного ответа)

Что означает термины "передискретизация" и "недискретизация" в контексте обработки сигналов?

Варианты ответа:

a) Повышение и понижение частоты сигнала

б) Избыточное и недостаточное количество отсчетов сигнала по сравнению с необходимым

в) Усиление и ослабление сигнала

г) Увеличение и уменьшение амплитуды сигнала

Правильный ответ:

Вопрос 13 (выбор нескольких правильных ответов)

Какие методы могут быть использованы для модуляции сигналов?

Варианты ответа:

а) Амплитудная модуляция (AM)

б) Фазовая модуляция (PM)

в) Частотная модуляция (FM)

г) Квантование

Правильные варианты ответа:

Вопрос 14 (установление соответствия)

Установите соответствие между процессами преобразования и их описанием:

| 1 | Дискретизация | А | Преобразование дискретных значений амплитуды в числовые коды |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Квантование | Б | Преобразование дискретных уровней амплитуды в ближайшие дискретные уровни для цифрового представления |
| 3 | Кодирование | В | Преобразование непрерывного сигнала в последовательность дискретных значений на определенных временных интервалах |

Правильный ответ:

Вопрос 15 (установление правильной последовательности)

Установите правильную последовательность этапов преобразования аналогового сигнала в цифровой:квантование, дискретизация, кодирование

Правильный ответ:

Тема 3 Методы фильтрации помех. ПК-1-В-5

Вопрос 1 (ответ в свободной форме)

Избирательность фильтра это ____________.

Правильный ответ:

Вопрос 2 (ответ в свободной форме)

Стабильность фильтра в условиях изменения внешних факторов определяется ____________.

Правильный ответ:

Вопрос 3 (ответ словом, числом)

Какой элемент в пассивных фильтрах используется для хранения энергии в виде электрического поля?

Правильный ответ:

Вопрос 4 (выбор одного правильного ответа)

Какой из следующих фильтров используется для удаления низкочастотных помех?

Варианты ответа:

а) Низкочастотный фильтр

б) Высокочастотный фильтр

в) Полосовой фильтр

г) Заградительный фильтр

Правильный ответ:

Вопрос 5 (выбор одного правильного ответа)

Какой фильтр предназначен для пропускания сигналов в определенном диапазоне частот?

Варианты ответа:

a) Низкочастотный фильтр

б) Высокочастотный фильтр

в) Полосовой фильтр

г) Заградительный фильтр

Правильный ответ:

Вопрос 6 (выбор одного правильного ответа)

Что определяет полосу пропускания фильтра?

Варианты ответа:

а) Частотный диапазон, который фильтр блокирует

б) Частотный диапазон, который фильтр пропускает

в) Максимальное напряжение сигнала

г) Минимальное напряжение сигнала

Правильный ответ:  

Вопрос 7 (выбор одного правильного ответа)

Какой из следующих фильтров не является активным фильтром?

Варианты ответа:

а) Фильтр с операционным усилителем

б) Фильтр на основе резисторов и конденсаторов

в) Фильтр с транзисторами

г) Фильтр на основе катушек индуктивности и конденсаторов

Правильный ответ:

Вопрос 8 (выбор одного правильного ответа)

Какая характеристика фильтра определяет его способность различать близко расположенные частоты?

Варианты ответа:

а) Пропускная способность

б) Добротность

в) Избирательность

г) Линейность

Правильный ответ:

Вопрос 9 (выбор одного правильного ответа)

Какой из фильтров предназначен для удаления сигналов в узком диапазоне частот?

Варианты ответа:

а) Низкочастотный фильтр

б) Высокочастотный фильтр

в) Полосовой фильтр

г) Заградительный фильтр

Правильный ответ:

Вопрос 10 (выбор одного правильного ответа)

Что означает крутизна спада фильтра?

Варианты ответа:

а) Максимальное усиление сигнала

б) Количество дБ на октаву или декаду, на которое уменьшается амплитуда сигнала вне полосы пропускания

в) Частота центрального резонанса

г) Время задержки сигнала

Правильный ответ:

Вопрос 11 (выбор одного правильного ответа)

Что из следующего не является характеристикой пассивного фильтра?

Варианты ответа:

а) Отсутствие усиления сигнала

б) Использование активных компонентов

в) Использование резисторов, конденсаторов и индуктивностей

г) Отсутствие источников питания

Правильный ответ:

Вопрос 12 (выбор одного правильного ответа)

Какой из фильтров имеет наименьшие волны в полосе пропускания?

Варианты ответа:

а) Фильтр Баттерворта

б) Фильтр Чебышева

в) Фильтр Бесселя

г) Фильтр Эллиптический

Правильный ответ:

Вопрос 13 (выбор нескольких правильных ответов)

Какие из следующих фильтров можно использовать для удаления высокочастотных помех? Выберите все правильные ответы.

Варианты ответа:

а) Низкочастотный фильтр

б) Высокочастотный фильтр

в) Полосовой фильтр

г) Полосозаградительный фильтр

д) Активный фильтр

Правильный ответ:

Вопрос 14 (установление соответствия)

Установите соответствие между характеристиками помехоподавляющих элементов и их определениями:

| 1 | Избирательность | А | Мера того, насколько хорошо фильтр блокирует помехи |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Коэффициент подавления помех | Б | Способность фильтра различать близко расположенные частоты |
| 3 | Стабильность | В | Способность фильтра сохранять свои характеристики при изменении внешних условий |

Правильный ответ:

Вопрос 15 (установление правильной последовательности)

Расположите этапы работы пассивного фильтра по времени: сигнал фильтруется конденсатором или индуктивностью, отфильтрованный сигнал передается на выход, входной сигнал проходит через резистор, оценка уровня фильтрации и внесение корректировок.

Правильный ответ:

Тема 4 Обеспечение помехоустойчивости датчиков цели. ПК-6-В-3

Вопрос 1 (ответ в свободной форме)

К основным требованиям к фильтрам относятся ____________.

Правильный ответ:

Вопрос 2 (ответ в свободной форме)

Активные фильтры это ____________.

Правильный ответ:

Вопрос 3 (ответ словом, числом)

Какая характеристика фильтра измеряется в герцах (Гц) и указывает на диапазон частот, которые фильтр пропускает?

Правильный ответ:

Вопрос 4 (ответ словом, числом)

Какой тип фильтра пропускает сигналы только в узком диапазоне частот и блокирует сигналы вне этого диапазона?
Правильный ответ:

Вопрос 5 (выбор одного правильного ответа)

Какой из следующих фильтров используется для удаления высокой частоты из сигнала?

Варианты ответа:

а) Низкочастотный фильтр

б) Высокочастотный фильтр

в) Полосовой фильтр

г) Заградительный фильтр

Правильный ответ:

Вопрос 6 (установление правильной последовательности)

Установите правильную последовательность шагов при проектировании активного фильтра:

Варианты ответа:

а) Выбор типа фильтра (низкочастотный, высокочастотный, полосовой или заградительный)

б) Определение необходимых характеристик (полоса пропускания, коэффициент усиления, добротность)

в) Синтез схемы фильтра с использованием активных компонентов (операционные усилители, транзисторы)

г) Анализ и оптимизация схемы для достижения заданных характеристик

д) Тестирование и верификация работы фильтра на практике

Правильный ответ:

Вопрос 7 (выбор одного правильного ответа)

Какое требование не является основным для фильтров?

Варианты ответа:

а) Избирательность

б) Стабильность

в) Время задержки

г) Высокое выходное сопротивление

Правильный ответ:

Вопрос 8 (выбор одного правильного ответа)

Что такое коэффициент подавления помех?

Варианты ответа:

а) Мера того, насколько хорошо фильтр пропускает полезный сигнал

б) Мера того, насколько хорошо фильтр блокирует помехи

в) Мера усиления сигнала

г) Мера фазового сдвига сигнала

Правильный ответ:

Вопрос 9 (выбор одного правильного ответа)

Что характеризует добротность фильтра?

Варианты ответа:

а) Ширина полосы пропускания

б) Ширина полосы заграждения

в) Соотношение центральной частоты к полосе пропускания

г) Сопротивление на выходе

Правильный ответ:

Вопрос 10 (выбор одного правильного ответа)

Какой элемент часто используется в пассивных фильтрах?

Варианты ответа:

а) Операционный усилитель

б) Конденсатор

в) Транзистор

г) Диод

Правильный ответ:

Вопрос 11 (выбор одного правильного ответа)

Какой из следующих фильтров имеет наиболее крутой спад амплитудно-частотной характеристики?

Варианты ответа:

а) Фильтр первого порядка

ь) Фильтр второго порядка

в) Фильтр третьего порядка

г) Фильтр четвертого порядка

Правильный ответ:

Вопрос 12 (выбор нескольких правильных ответов)

Какие из следующих требований являются важными для характеристик фильтра? Выберите все правильные ответы.

Варианты ответа:

a) Избирательность

б) Высокая цена

в) Стабильность

г) Минимизация фазового сдвига

д) Высокое входное сопротивление

Правильный ответ:

Вопрос 13 (установление соответствия)

Установите соответствие между типами фильтров и их основными характеристиками:

| 1 | Низкочастотный фильтр | А | Блокирует сигналы в узком диапазоне частот и пропускает сигналы вне этого диапазона |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Высокочастотный фильтр | Б | Пропускает сигналы ниже определенной частоты и блокирует сигналы выше этой частоты |
| 3 | Полосовой фильтр | В | Пропускает сигналы в узком диапазоне частот и блокирует сигналы вне этого диапазона |
| 4 | Полосозаградительный фильтр | Г | Пропускает сигналы выше определенной частоты и блокирует сигналы ниже этой частоты |

Правильный ответ:

Вопрос 14 (установление правильной последовательности)

Расположите этапы преобразования аналоговой величины в цифровую: уровневое квантование сигнала; кодирование сигнала; дискретизация сигнала по времени.

Правильный ответ:

Тема 4 Обеспечение помехоустойчивости датчиков цели. ПК-6-В-4

Вопрос 1 (ответ в свободной форме)

Какие технические средства используются для обеспечения помехоустойчивости датчиков цели?

Правильный ответ:

Вопрос 2 (ответ в свободной форме)

Какие дестабилизирующие факторы влияют на работу датчиков цели и как их можно минимизировать?

Правильный ответ:

Вопрос 3 (ответ числом)

Сколько основных технических средств обеспечения помехоустойчивости датчиков цели можно выделить?

Правильный ответ:

Вопрос 4 (ответ числом)

Укажите количество основных дестабилизирующих факторов, влияющих на работу датчиков цели, которые были упомянуты.
Правильный ответ:

Вопрос 5 (выбор одного правильного ответа)

Что такое помехоустойчивость в контексте датчиков цели?

Варианты ответа:

а) Процесс адаптации датчиков к различным климатическим условиям

б) Способность датчиков сохранять свою работоспособность при воздействии помех

в) Изучение электромагнитных полей вокруг датчиков

г) Методы защиты датчиков от механических повреждений

Правильный ответ:

Вопрос 6 (выбор одного правильного ответа)

Какое из указанных технических средств чаще всего используется для обеспечения помехоустойчивости датчиков цели?

Варианты ответа:

а) Активное охлаждение

б) Экранирование

в) Увеличение рабочего напряжения

г) Установка дополнительных индикаторов

Варианты ответа:

Вопрос 7 (выбор одного правильного ответа)

Какое устройство часто используется в активных фильтрах для усиления сигнала?

Варианты ответа:

а) Катушка индуктивности

б) Резистор

в) Операционный усилитель

г) Конденсатор

Правильный ответ:

Вопрос 8 (выбор одного правильного ответа)

Что характеризует фазовый отклик фильтра?

Варианты ответа:

а) Величина усиления сигнала

б) Зависимость фазы сигнала от частоты

в) Полоса пропускания

г) Коэффициент усиления

Правильный ответ:

Вопрос 9 (выбор одного правильного ответа)

Какой из фильтров обычно используется в аудиосистемах для разделения высоких и низких частот?

Варианты ответа:

а) Низкочастотный фильтр

б) Высокочастотный фильтр

в) Полосовой фильтр

г) Полосозаградительный фильтр

Правильный ответ:

Вопрос 10 (выбор одного правильного ответа)

Какой тип фильтра имеет минимальное фазовое искажение?

Варианты ответа:

а) Фильтр Баттерворта

б) Фильтр Чебышева

в) Фильтр Бесселя

г) Фильтр Эллиптический

Правильный ответ:

Вопрос 11 (выбор одного правильного ответа)

Какой из фильтров имеет наименьшие волны в полосе пропускания?

Варианты ответа:

а) Фильтр Баттерворта

б) Фильтр Чебышева

в) Фильтр Бесселя

г) Фильтр Эллиптический

Правильный ответ:

Вопрос 12 (выбор нескольких правильных ответов)

Какие из следующих элементов относятся к обеспечению помехоустойчивости датчиков цели? Выберите все правильные ответы.

Варианты ответа:

а) Понятие помехоустойчивости

б) Электромагнитные помехи

в) Фильтрация сигналов

г) Усиление рабочего напряжения

д) Изменение конструкции корпуса

Правильный ответ:

Вопрос 13 (установление соответствия)

Соотнесите следующие элементы с их описаниями, относящимися к обеспечению помехоустойчивости датчиков цели:

| 1 | Понятие помехоустойчивости | А | Применение математических и алгоритмических методов для защиты сигналов от помех |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Дестабилизирующие факторы | Б | Исследование текущих проблем и поиски будущих направлений развития в области обеспечения помехоустойчивости |
| 3 | Проблемы и перспективы | В | Способность датчиков сохранять свою работоспособность при воздействии помех |
| 4 | Алгоритмические методы | Г | Электромагнитные поля, вибрации и другие внешние воздействия, мешающие нормальной работе |

Правильный ответ:

Вопрос 14 (установление правильной последовательности)

Установите правильную последовательность элементов, связанных с обеспечением помехоустойчивости датчиков цели: Понятие помехоустойчивости, Дестабилизирующие факторы, Технические средства обеспечения помехоустойчивости, Алгоритмические методы, Проблемы и перспективы.

Правильный ответ:

А.1 Вопросы для опроса:

1 Введение. Основные понятия теории обработки информации.

1 Понятие информации.

2 Виды и характеристики носителей и сигналов.

3 Свойства информации.

4 Энтропия.

5 Процессы передачи и обработки информации.

2 Основы спектрального анализа сигналов.

1 Спектры сигналов.

2 Кодирование и квантование сигналов.

3 Основные виды и способы обработки аналоговой информации.

4 Основные виды и способы обработки цифровой информации.

5 Модуляция сигналов

6 Принципы построения, работы устройств обработки данных.

7 Характеристики электронных устройств обработки данных.

3 Методы фильтрации помех.

1 Виды фильтров.

2 Требования к фильтрам.

3 Характеристики помехоподавляющих элементов.

4 Обеспечение помехоустойчивости датчиков цели.

1 Понятие помехоустойчивости.

2 Дестабилизирующие факторы.

3 Технические средства обеспечения помехоустойчивости.

4 Проблемы и перспективы.

5 Алгоритмические методы.

Блок B

В.0 Темы практических занятий

1 Основные характеристики сигналов

2 Спектральный анализ сигналов

3 Изучение методов фильтрации помех

4 Подбор алгоритма обработки сигнала при проектировании взрывателей

Блок C

С.0 Варианты заданий на выполнение курсовых работ:

1  Статистические методы кодирования. Классификация. Адаптивные эффективные методы.

2 Арифметическое кодирование. Алгоритм. Эффективность. Примеры. Область эффективного использования.

3 Свёрточные коды.

4 Циклические коды.

5 Коды Рида-Соломона.

6 Коды Голомба.

7 Каскадные коды.

8 Словарные методы кодирования.

9 Кодирование видеоданных.

10 Кодирование звуковых файлов.

11 Код БЧХ.

12 Адаптивное кодирование.

13 Блочные турбокоды.

14 Свёрточные турбокоды.

15 Сжатие данных.

16 Экономное кодирование.

Блок D

Экзаменационные вопросы:

.

1 Понятие информации.

2 Виды и характеристики носителей и сигналов.

3 Свойства информации.

4 Процессы передачи и обработки информации.

5 Спектры сигналов.

6 Кодирование и квантование сигналов.

7 Основные виды и способы обработки цифровой информации.

8 Модуляция сигналов

9 Характеристики электронных устройств обработки данных.

10 Технические средства обеспечения помехоустойчивости.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Пример

| 4-балльная шкала | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно | Неудовлетворительно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 балльная шкала | 85-100 | 70-84 | 50-69 | 0-49 |
| Бинарная шкала | Зачтено |  |  | Не зачтено |

Оценивание ответа при устном опросе

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | - Полнота изложения теоретического материала; - Полнота и правильность решения практического задания; - Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); - Самостоятельность ответа; - Культура речи. | Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок. |
| Хорошо |  | Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями. |
| Удовлетворительно |  | Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий. |
| Неудовлетворительно |  | Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. |

Оценивание выполнения практических  и курсовых работ

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | - Полнота выполнения практического задания; - Своевременность выполнения задания; - Последовательность и рациональность выполнения задания; - Самостоятельность решения. | Задание выполнено самостоятельно. При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логических рассуждениях, в выборе формул и решении нет ошибок, получен заданный результат, задание выполнено рациональным способом. |
| Хорошо |  | Задание выполнено с помощью преподавателя. При этом выбран правильный алгоритм выполнения задания, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; есть объяснение решения, но задание выполнено нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный результат. |
| Удовлетворительно |  | Задание выполнено под руководством и с подсказками преподавателя. При этом задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, задание выполнено не полностью или в общем виде. |
| Неудовлетворительно |  | Задание не выполнено. |

Оценивание ответа на экзамене

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | - Полнота изложения теоретического материала; - Полнота и правильность решения практического задания; - Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); - Самостоятельность ответа; - Культура речи. | Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок. |
| Хорошо |  | Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями. |
| Удовлетворительно |  | Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий. |
| Неудовлетворительно |  | Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, то есть обучаемый не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. |

Раздел 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

До экзамена допускаются обучающиеся выполнившие все задания в течение семестра со средней  арифметической положительной оценкой.

В экзаменационный билет включено два теоретических вопроса и практическое задание, соответствующие содержанию формируемых компетенций. Экзамен проводится в письменной   или устной форме. На ответ и выполнение задания студенту отводится 60-90 минут. За ответ на теоретические вопросы студент может получить максимально 3 балла, за выполнение практического задания 2 балла. Оценка за экзамен выставляется как среднее арифметическое оценок по всем видам работ по дисциплине (задания лабораторных и практических работ, индивидуальное задание) и оценки по билету.  Перевод баллов в оценку за экзамен: удовлетворительно – 3 балла; хорошо – 4 балла; отлично – 5 баллов.