Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра промышленной электроники и информационно-измерительной техники

Методические указания

для обучающихся по освоению дисциплины

«Б.1.В.ДВ.3.1 Электронные устройства автоматического регулирования»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

11.03.04 Электроника и наноэлектроника

(код и наименование направления подготовки)

Промышленная электроника

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Тип образовательной программы

Программа академического бакалавриата

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Оренбург, 2018

Составитель  ________________  С.А. Сильвашко

Методические указания рассмотрены и одобрены на заседании кафедры промышленной электроники и информационно-измерительной техники

Заведующий кафедрой ПЭиИИТ _________________ О.В. Худорожков

Методические указания являются приложением к рабочей программе дисциплины «Электронные устройства автоматического регулирования», зарегистрированной в ЦИТ под учетным номером____________.

1 Общие положения

Дисциплина «Электронные устройства автоматического регулирования» относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)». Изучается в 6 семестре.

В результате изучения дисциплины студент должен:

1) знать:

- принципы построения электронных устройств автоматического регулирования;

- принципы построения математических моделей, отражающих динамические свойства электронных устройств автоматического регулирования;

- методы анализа показателей качества электронных устройств автоматического регулирования и их коррекции;

2) уметь:

- составлять математические модели типовых электронных устройств автоматического регулирования;

- использовать стандартные программные средства компьютерного моделирования для анализа показателей качества электронных устройств автоматического регулирования;

3) владеть:

- навыками оптимизации параметров элементов электронных устройств автоматического регулирования.

Достижение планируемых результатов обучения обеспечивается добросовестным отношением обучающегося к изучению теоретического материала дисциплины с использованием материала лекций и рекомендованной литературы, ознакомлением с рекомендованными периодическими изданиями, своевременным выполнением и защитой лабораторных работ, расчетно-графической работы.

2 Общие методические рекомендации

Контроль достижения планируемых результатов обучения обеспечивается использованием оценочных средств, представленных в «Фонде оценочных средств …» (приложение к рабочей программе дисциплины), в учебном процессе во время занятий по расписанию, а также во время промежуточной аттестации.

2.1 Теоретический материал, изучаемый при освоении дисциплины

Раздел 1 Общие сведения о системах автоматического регулирования

Основные понятия и определения. Принципы построения электронных устройств автоматического регулирования (ЭУАР). Классификация ЭУАР. Примеры ЭУАР, применяемых в устройствах (системах) промышленной электроники. Обобщенные структурные схемы ЭУАР.

Раздел 2 Математические методы описания непрерывных линейных систем

Описание линейных систем дифференциальными и операторными уравнениями. Операторный коэффициент передачи. Передаточная функция, частотная передаточная функция, амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики, логарифмические частотные характеристики, переходная и импульсная характеристики. Стандартные программные средства компьютерного моделирования систем автоматического регулирования.

Раздел 3 Типовые элементы электронных устройств автоматического регулирования и их характеристики

Функциональные и структурные схемы типовых ЭУАР, переход от функциональной к структурной схеме. Правила преобразования структурных схем линейных систем. Типовые динамические звенья, их частотные и временные характеристики. Дискриминаторы ЭУАР. Датчики и исполнительные устройства ЭУАР.

Раздел 4 Методы анализа линейных стационарных систем автоматического регулирования

Понятие и условие устойчивости линейной стационарной системы автоматического регулирования. Алгебраический критерий устойчивости Гурвица. Частотные критерии устойчивости. Запасы устойчивости. Оценка устойчивости по логарифмическим частотным характеристикам системы. Переходные процессы в ЭУАР при детерминированных воздействиях. Показатели качества процесса автоматического регулирования. Понятие астатизма линейной системы автоматического регулирования. Анализ линейной стационарной системы автоматического регулирования при случайных воздействиях. Анализ ошибок в типовых линейных системах автоматического регулирования. Коррекция линейных систем автоматического регулирования.

Раздел 5 Методы анализа непрерывных нелинейных систем автоматического регулирования

Виды нелинейных систем. Виды нелинейностей. Дискриминаторы нелинейных следящих систем. Методы анализа непрерывных нелинейных следящих систем.

Раздел 6 Дискретные системы автоматического регулирования

Общие сведения о дискретных системах автоматического регулирования. Математическое описание дискретных линейных систем автоматического регулирования. Импульсная характеристика и передаточная функция дискретной линейной стационарной системы. Устойчивость дискретных систем автоматического регулирования. Анализ детерминированных и случайных процессов в дискретных следящих системах. Общая характеристика цифровых следящих систем. Цифровые дискриминаторы. Цифровые фильтры. Анализ цифровых следящих систем.

Вопросы, изучаемые на лекционных занятиях:

Раздел 1. Основные понятия и определения. Классификация ЭУАР. Примеры типовых ЭУАР. Обобщенная структурная схема непрерывной следящей системы.

Раздел 2. Обобщенные математические модели ЭУАР. Основные параметры и характеристики ЭУАР.

Раздел 3. Функциональные и структурные схемы типовых ЭУАР. Переход от функциональной к структурной схеме. Правила преобразования структурных схем линейных систем. Дискриминаторы ЭУАР. Датчики и исполнительные устройства ЭУАР.

Раздел 4. Понятие и условие устойчивости линейной стационарной системы автоматического регулирования (САР). Критерии устойчивости. Запасы устойчивости. Оценка устойчивости САР по логарифмическим частотным характеристикам системы. Показатели качества процесса автоматического регулирования. Коррекция линейных систем автоматического регулирования.

Раздел 5. Виды нелинейных систем. Виды нелинейностей. Методы анализа непрерывных нелинейных следящих систем.

Раздел 6. Общие сведения о дискретных САР. Математическое описание дискретных линейных САР. Импульсная характеристика и передаточная функция дискретной линейной стационарной системы. Устойчивость дискретных систем автоматического регулирования.

Внимание!

Материал, не вынесенный на лекционные занятия, изучается обучающимися самостоятельно с использованием рекомендуемой литературы.

Контроль усвоения изученного теоретического материала осуществляется методом опроса на лабораторных занятиях, а также методом тестирования.

Тестирование по разделам Р1 и Р2 проводится на 7 (8) учебной неделе, по разделам Р3 и Р4 – на 13 (14) учебной неделе, по разделам Р5, Р6 – на 17 учебной неделе.

Рекомендуемая литература:

1 Серебряков, А. С. Автоматика : учебник и практикум для академического бакалавриата : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по электротехническим, электромеханическим и электроэнергетическим направлениям и специальностям / А. С. Серебряков, Д. А. Семенов, Е. А. Чернов; под общ. ред. А. С. Серебрякова. – Москва : Юрайт, 2016. – 431 с. – ISBN 978-5-9916-5403-6.

2 Перов, А. И. Радиоавтоматика : учебник для студентов высших учебных заведений / А. И. Перов, В. Н. Замолодчиков, В. М. Чиликин. – Москва : Радиотехника, 2014. – 320 с. – ISBN 978-5-88070-366-1.

3 Шойко, В. П. Автоматическое регулирование в электрических системах [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Шойко. – Новосибирск : НГТУ, 2012. – 195 с. – ISBN 978-5-7782-1909-0. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=546048. – ЭБС «Znanium.com».

2.2 Лабораторный практикум

С целью развития способности составлять математические модели типовых электронных устройств автоматического регулирования и использовать стандартные программные средства компьютерного моделирования для анализа показателей качества электронных устройств автоматического регулирования обучающиеся выполняют 9 лабораторных работ. Тематика выполняемых лабораторных работ приведена в рабочей программе дисциплины. Лабораторные работы обучающиеся выполняют под руководством преподавателя с использованием методических рекомендаций, изложенных ниже.

Отчет о выполнении лабораторной работы каждый обучающийся защищает индивидуально. Во время защиты обучающийся должен быть готовым пояснить методику проведения исследований, показать умение анализировать результаты, полученные в ходе проведения исследований, быть готовым ответить на вопросы преподавателя по теме проводимых исследований.

Крайние сроки защиты лабораторных работ:

- лабораторные работы № 1, № 2, № 3, № 4 – 8 учебная неделя;

- лабораторные работы № 5, № 6, – 14 учебная неделя;

- лабораторные работы № 7, № 8, № 9 – 17 учебная неделя.

Методические указания

Лабораторная работа № 1. Ознакомление с программным комплексом «МВТУ»

Лабораторная работа имеет целью освоение интерфейса программного комплекса (ПК) «МВТУ», а также приобретение элементарных навыков работы в среде ПК «МВТУ».

Аудиторное время, отводимое на занятие – 2 академических часа.

1.1 Задание для подготовки к лабораторной работе

1.1.1 Изучить инструкцию по работе с ПК «МВТУ».

1.1.2 Ознакомиться с заданием на проведение исследований.

1.2 Задание на лабораторную работу

1.2.1 Изучить интерфейс ПК «МВТУ»: меню команд, командные кнопки панели инструментов, содержимое библиотек типовых блоков.

1.2.2 Приобрести элементарные навыки работы в среде ПК «МВТУ»: построение структурной схемы исследуемой системы в Схемном окне, оформление схемы, изменение параметров блоков (звеньев), установка параметров расчета, построение графиков на основе результатов моделирования, редактирование графиков.

1.3 Порядок выполнения лабораторной работы

1.3.1 Запустить ПК «МВТУ». В Схемном окне подготовить структурную схему модели САР, изображенную на рисунке 15. Задать параметры элементов схемы:

- блок Ступенька: Время = 0,2 с; Y0 = 0; YK = 1;

- блоки Сравнивающее устройство – оставить без изменения;

- блок Интегратор: k = 0,7;

- блок Колебательное звено: k = 1; Т = 1 с; начальные условия – нулевые; коэффициент демпфирования = 0,5;

- блок Апериодическое звено: k = 0,6; Т = 5 с.

1.3.2 Дополнить схему поясняющими надписями:

- под блоками Ступенька и Графическое окно – как показано на рисунке 15;

- под типовыми динамическими звеньями – соответственно W1(p), W2(p) и W3(p).

1.3.3 Установить следующие значения параметров расчета (рисунок 16):

- время интегрирования – 100 с;

- минимальный шаг интегрирования – 0,001 с;

- максимальный шаг интегрирования – 0,1 с;

- шаг вывода результатов – 0,1 с;

- относительная точность – 0,001.

1.3.4 Открыть окно блока Временной график и разместить его рядом со Схемным окном (как показано в примере на рисунке 17). Запустить моделирование и получить его результаты в виде графика и в виде списка (таблицы).

1.3.5 Используя свойства Графического окна, отредактировать параметры графика:

- слово «График» заменить на «Переходная характеристика»;

- увеличить толщину линии графика, а цвет линии изменить на синий;

- шаг сетки по вертикальной оси задать 0,1, по горизонтальной оси – 10.

Подготовить отчет о выполнении лабораторной работы. В отчет перенести: вид Схемного окна, содержащего функциональную схему; Графическое окно с изображением переходной характеристики; Графическое окно с изображением таблицы.

1.4 Вопросы для самоконтроля

1.4.1 Как создать новый проект в ПК «МВТУ»?

1.4.2 Как соединить два блока линией связи? Как добавить ответвление от линии связи?

1.4.3 Как подготовить Графическое окно к выводу результатов моделирования? Как вывести результаты моделирования в виде таблицы?

1.4.4 Как отредактировать параметры в блоках, параметры моделирования?

1.4.5 Как провести исследование модели САР в частотной области?

1.4.6 Как добавить к блок-схеме модели поясняющие надписи: подпись, заметку, комментарий?

Лабораторная работа № 2. Исследование частотных и временных характеристик типовых динамических звеньев первого порядка

Целью лабораторной работы является овладение навыками анализа временных и частотных характеристик типовых динамических звеньев первого порядка с помощью стандартных программных средств компьютерного моделирования.

Исследование типовых динамических звеньев проводится с помощью программы схемотехнического моделирования Multisim.

Аудиторное время, отводимое на занятие – 4 академических часа.

2.1 Краткие сведения из теории

К типовым динамическим звеньям (ТДЗ) первого порядка относят звенья системы автоматического регулирования, динамические процессы в которых могут быть описаны дифференциальным уравнением не выше первого порядка.

ТДЗ первого порядка можно разделить на три группы:

1) позиционные:

- безынерционное (пропорциональное) звено;

- апериодическое звено первого порядка;

2) дифференцирующие:

- идеальное дифференцирующее звено;

- инерционное дифференцирующее звено;

- форсирующее звено;

3) интегрирующие:

- идеальное интегрирующее звено;

- изодромное звено.

Математические модели перечисленных ТДЗ приведены в таблице 1.

При исследовании САР (или отдельных ее звеньев) во временной области на вход системы (звена) подают типовое воздействие в виде единичной ступенчатой функции и анализируют переходной процесс (переходную характеристику) на выходе. Изменяя параметры элементов системы (звена), оценивают их влияние на динамику системы (звена).

Таблица 1 – Математические модели ТДЗ первого порядка

| Вид звена | Уравнение динамики | Передаточная функция W(p) |
| --- | --- | --- |
| Безынерционное звено |  | k |
| Апериодическое звено 1-го порядка |  |  |
| Идеальное дифференцирующее звено |  | kp |
| Инерционное дифференцирующее звено |  |  |
| Форсирующее звено |  |  |
| Идеальное интегрирующее звено |  |  |
| Изодромное звено |  | , где k = k2; |

При исследовании САР (или отдельных ее звеньев) в частотной области на вход системы (звена) подают воздействие в виде гармонического колебания и анализируют зависимость модуля и аргумента частотной передаточной функции () системы (звена) от частоты. Изменяя параметры элементов системы (звена), оценивают их влияние на амплитудно-частотную (АЧХ) и фазочастотную (ФЧХ) характеристики системы (звена).

ТДЗ в электронных устройствах автоматического регулирования могут быть реализованы как на пассивных элементах (за исключением безынерционных усилительных звеньев) электрических цепей, так и в виде каскадов на основе операционных усилителей (ОУ). Рассмотрим возможные схемотехнические решения для реализации ТДЗ первого порядка на основе ОУ.

Ниже приведены функциональные схемы инвертирующего (рисунок 1, а), неинвертирующего (рисунок 1, б) усилителей и повторителя напряжения (рисунок 1, в). В области низких частот рассмотренные устройства могут быть использованы как безынерционные звенья с передаточными функциями соответственно:

, 						 (1)

, 						 (2)

. 						 (3)

а

б

в

Рисунок 1

При составлении блок-схемы модели САР находят применение сумматоры и элементы сравнения. На основе ОУ можно реализовать схемы инвертирующего и неинвертирующего сумматоров. На рисунке 2 приведены функциональные схемы неинвертирующего сумматора на два входа (рисунок 2, а) и вычитающего усилителя (рисунок 2, б), реализующего функцию элемента сравнения.

В схеме, изображенной на рисунке 2, а, при выполнении условия ROC = RСМ справедливо равенство:

. 					 (4)

а

б

Рисунок 2

При этом сопротивление резистора R вычисляют по формуле:

R=R1R2R1+R2. 							 (5)

В схеме, изображенной на рисунке 2, б, при равенстве сопротивлений всех резисторов (то есть при R1 = R2 = ROC = RСМ) сигнал на выходе схемы равен разности входных сигналов:

yt=x2t−x1t. 						 (6)

Идеальное интегрирующее звено и апериодическое звено первого порядка можно реализовать на основе интегрирующего усилителя на ОУ (соответственно рисунки 3, а и 3, б)

а

б

Рисунок 3

Передаточная функция устройства, изображенного на рисунке 3, а, равна:

, 						 (7)

где  – коэффициент передачи;

T = RC – постоянная времени звена;

– частота среза (частота, на которой логарифмическая АЧХ пересекает ось частот).

Передаточная функция апериодического звена первого порядка (рисунок 3, б) равна:

, 						 (8)

где  – коэффициент передачи;

T = R2C – постоянная времени звена;

– частота среза звена;

– частота излома логарифмической АЧХ звена.

а

б

в

На рисунке 4 приведены функциональные схемы идеального дифференцирующего (рисунок 4, а), инерционного дифференцирующего (рисунок 4, б) и идеального форсирующего (рисунок 4, в) звеньев.

Рисунок 4

Передаточные функции идеального дифференцирующего, инерционного дифференцирующего и идеального форсирующего звеньев описываются соответствующими выражениями:

, 							 (9)

где k = Т – коэффициент передачи;

Т = RC – постоянная времени звена;

– частота среза звена,

, 						 (10)

где k = R2C – коэффициент передачи;

T = R1C – постоянная времени звена;

– частота среза звена;

– частота излома логарифмической АЧХ звена,

, 						 (11)

где  – коэффициент передачи;

T = R1C – постоянная времени звена;

– частота излома логарифмической АЧХ звена.

Изодромное звено образуется параллельным соединением безынерционного и интегрирующего звеньев. Одна из возможных функциональных схем, реализующих свойства изодромного звена, представлена на рисунке 5.

Рисунок 5

Передаточная функция звена описывается выражением:

, 						 (12)

где  – коэффициент передачи звена;

– коэффициент передачи звена на частотах, превышающих частоту излома логарифмической АЧХ;

– постоянная времени;

– частота излома логарифмической АЧХ звена.

2.2 Задание для подготовки к лабораторной работе

2.2.1 Изучить теоретический материал по теме лабораторной работы [2, С. 93 – 96; 3, С. 32 – 36].

2.2.2 Подготовить схемы для проведения исследований типовых динамических звеньев в соответствии с вариантом индивидуальных заданий (таблицы 2, 3). Выполнить расчет недостающих параметров элементов схем.

2.3 Задание на лабораторную работу

2.3.1 Исследовать влияние коэффициента передачи и постоянной времени на переходную характеристику ТДЗ.

2.2.2 Исследовать влияние коэффициента передачи и постоянной времени на логарифмические амплитудно-частотную и фазочастотную характеристики ТДЗ.

2.4 Порядок выполнения лабораторной работы

Примечания

- Для сборки схемы ТДЗ в среде Multisim использовать ОУ серии 741 из библиотеки OPAMP. Источники питания к ОУ подключать: +Епит – к выводу 7, –Епит – к выводу 4. Наибольшее допустимое значение напряжения питания ОУ –  15 В.

- Логарифмические АЧХ и ФЧХ выводить в диапазоне частот от 1 мГц до 10 кГц.

2.4.1 Собрать схему для исследования первого типового динамического звена (пример схемы для проведения исследований приведен на рисунке 6).

Рисунок 6

Задать значения параметров элементов схемы в соответствии с вариантом индивидуальных заданий (таблица 2). Снять переходную характеристику звена, а также логарифмические АЧХ и ФЧХ звена.

Увеличить сопротивление резистора R2 в два раза. Повторно снять переходную характеристику и логарифмические АЧХ и ФЧХ звена.

Проанализировать полученные результаты. Сформулировать выводы.

2.4.2 Собрать схему для исследования второго типового динамического звена.

Задать значения параметров элементов схемы в соответствии с вариантом индивидуальных заданий (таблица 2). Снять переходную характеристику звена, а также логарифмические АЧХ и ФЧХ звена.

Определить по логарифмической АЧХ частоту среза, частоту излома и коэффициент передачи звена. Установить их связь с параметрами элементов схемы.

Увеличивая поочередно значения параметров элементов схемы (емкости конденсатора, сопротивлений резисторов) в два раза, оценить их влияние на частоту среза, частоту излома, коэффициент передачи звена и на время переходного процесса.

Примечание – При проведении исследований изменять значение параметра только одного элемента, для остальных – использовать исходные значения.

Проанализировать полученные результаты. Сформулировать выводы.

2.4.3 Собрать схему для исследования третьего типового динамического звена. Значения параметров элементов схемы задать в соответствии с вариантом индивидуальных заданий (таблица 3).

Провести исследования аналогично п. 2.4.2.

Подготовить отчет о результатах проведенных исследований. В отчет перенести схемы, использованные при проведении исследований, изображения с экрана осциллографа и измерителя АЧХ (ФЧХ). Отчет представить руководителю занятия.

2.5 Варианты индивидуальных заданий

Таблица 2

| Номера вар-ов | Первое звено |  |  | Второе звено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | схема | R2, кОм | KU | схема | параметр элемента | параметр звена |
| 1 | рис. 24, а | 10 | 2 | рис. 26, а | R = 1 кОм | k = 1000 |
| 2 | рис. 24, б | 18 | 3 | рис. 26, б | C = 1 мкФ, R1 = 1 кОм | k = 5 |
| 3 | рис. 24, а | 12 | 4 | рис. 26, а | C = 1 мкФ | k = 800 |
| 4 | рис. 24, б | 14 | 5 | рис. 27, а | R = 5 кОм | ср = 503 рад/с |
| 5 | рис. 24, а | 20 | 6 | рис. 27, а | C = 0,5 мкФ | ср = 628 рад/с |
| 6 | рис. 24, б | 24 | 3 | рис. 27, в | R2 = 8 кОм | k = 4, Т = 0,0016 с |
| 7 | рис. 24, а | 16 | 4 | рис. 26, б | C = 1 мкФ, R2 = 6 кОм | k = 3 |
| 8 | рис. 24, б | 15 | 5 | рис. 27, б | R1 = 1 кОм, R2 = 5 кОм | ср = 800 рад/с |
| 9 | рис. 24, а | 22 | 2 | рис. 28 | R1 = 1 кОм, R2 = 10 кОм | и = 1000 рад/с |
| 10 | рис. 24, б | 21 | 3 | рис. 26, б | R1 = 1 кОм, R2 = 4 кОм | ср = 628 рад/с |

Таблица 3

| Номера вар-ов | Третье звено |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | схема | параметр элемента | параметр звена |
| 1 | рис. 28 | C = 0,5 мкФ, R2 = 10 кОм | k1 = 5 |
| 2 | рис. 27, б | C = 1 мкФ, R1 = 1 кОм | k = 0,004 |
| 3 | рис. 27, в | R2 = 10 кОм | k = 5, и = 628 рад/с |
| 4 | рис. 28 | C = 0,5 мкФ, R1 = 1 кОм | k1 = 10 |
| 5 | рис. 26, б | C = 0,5 мкФ, R2 = 4 кОм | k = 4 |
| 6 | рис. 26, а | R = 2 кОм | k = 1200 |
| 7 | рис. 28 | C = 0,25 мкФ, R1 = 2 кОм | k1 = 5 |
| 8 | рис. 27, в | R1 = 1 кОм | k = 5, и = 628 рад/с |
| 9 | рис. 26, б | C = 0,8 мкФ, R2 = 5 кОм | ср = 1256 рад/с |
| 10 | рис. 27, в | R1 = 2 кОм | k = 4, Т = 0,002 с |

2.6 Вопросы для самоконтроля

2.6.1 Как по схеме электрической цепи получить выражение для передаточной функции?

2.6.2 Как из выражения передаточной функции ТДЗ получить выражение частотной передаточной функции (или наоборот)? Как получить выражения для расчета АЧХ и ФЧХ типового динамического звена?

2.6.3 Как практически снять АЧХ и ФЧХ типового динамического звена?

2.6.4 Что называется частотой среза логарифмической АЧХ?

2.6.5 Что называется частотой излома логарифмической АЧХ? На сколько градусов изменяется фазовый сдвиг между выходным и входным сигналами звена на частоте излома?

2.6.6 Какое влияние оказывает изменение коэффициента передачи звена на его АЧХ и ФЧХ?

2.6.7 Какое влияние оказывает изменение постоянной времени звена на его АЧХ и ФЧХ?

Лабораторная работа № 3. Исследование частотных и временных характеристик типовых динамических звеньев второго порядка

Целью лабораторной работы является овладение навыками анализа временных и частотных характеристик типовых динамических звеньев второго порядка с помощью стандартных программных средств компьютерного моделирования.

Исследование проводится с помощью программы схемотехнического моделирования Multisim.

Аудиторное время, отводимое на занятие – 2 академических часа.

3.1 Краткие сведения из теории

ТДЗ второго порядка описывается дифференциальным уравнением второго порядка вида:

, 				 (13)

где T – постоянная времени;

 – коэффициент демпфирования;

k – коэффициент усиления.

С учетом уравнения (13) передаточная функция звена второго порядка описывается выражением:

. 						 (14)

В зависимости от значения коэффициента демпфирования , в ТДЗ второго порядка характер переходного процесса может быть трех видов: апериодическим (при  > 1), критическим (при  = 1) или колебательным (при 0   < 1). Таким образом, ТДЗ, описываемое дифференциальным уравнением (13), при различных значениях коэффициента демпфирования  может выполнять функции следующих звеньев второго порядка:

- апериодического звена второго порядка – при  1;

- колебательного звена – при 0 <  < 1;

- консервативного звена (переходный процесс в котором имеет вид незатухающего колебания) – при  = 0.

Вариант функциональной схемы электрической цепи, описываемой передаточной функцией вида (14), представлен на рисунке 7.

Рисунок 7

Применительно к схеме, изображенной на рисунке 30, передаточная функция (14) преобразуется к виду:

, 					 (15)

где постоянная времени Т и коэффициент демпфирования  определяются по формулам:

, 						 (16)

. 						 (17)

Из выражения (17) следует, что при выполнении условия R4 = R5 = R6 электрическая цепь (рисунок 30) будет выполнять функцию апериодического звена второго порядка при С2  4С1. При С2 < 4С1 электрическая цепь выполняет функцию колебательного звена, переходная характеристика которого имеет вид затухающего колебания с частотой

, 						 (18)

причем чем больше С2 отличается от 4С1 (то есть чем меньше значение ), тем больше интенсивность (амплитуда) и число периодов колебания.

Если обеспечить выполнение условия  (например, существенно увеличивая сопротивление резистора R5 по сравнению с сопротивлением резисторов R4 и R6), то переходный процесс в электрической цепи (рисунок 7) принимает вид нарастающего по амплитуде колебания, то есть цепь по своим свойствам становится подобной консервативному звену.

3.2 Задание для подготовки к лабораторной работе

3.2.1 Изучить теоретический материал, связанный с темой проводимых исследований [1, С. 35 – 40], материал подраздела 3.1 методических указаний.

3.2.2 Используя исходные данные (в соответствии с вариантом индивидуальных заданий, таблица 4), выполнить расчет емкости конденсатора С2 (схема электрической цепи изображена на рисунке 8) для двух значений коэффициента демпфирования:  = 1 и  = 0,5.

3.3 Задание на лабораторную работу

3.3.1 Исследовать влияние параметров элементов ТДЗ второго порядка на вид переходных и частотных характеристик.

3.4 Порядок выполнения лабораторной работы

Примечания

- Для сборки схемы ТДЗ в среде Multisim использовать ОУ серии 741 из библиотеки OPAMP. Источники питания к ОУ подключать: +Епит – к выводу 7, –Епит – к выводу 4. Наибольшее допустимое значение напряжения питания ОУ –  15 В.

- Логарифмические АЧХ и ФЧХ выводить в диапазоне частот от 1 мГц до 20 кГц.

3.4.1 Собрать схему для проведения исследований, изображенную на рисунке 8. Установить емкость конденсатора С1 в соответствии с вариантом индивидуальных заданий, а конденсатора С2 – соответствующую значению коэффициента демпфирования  = 1.

Рисунок 8

Провести моделирование. Перенести в отчет вид переходной характеристики, логарифмических АЧХ и ФЧХ.

По переходной характеристике определить длительность переходного процесса. По логарифмической АЧХ определить первую частоту излома и наклон линии АЧХ на различных участках.

Увеличить емкость конденсатора С2 в два раза. Провести моделирование. Перенести в отчет вид переходной характеристики, логарифмических АЧХ и ФЧХ.

Проанализировать, как влияет емкость конденсатора С2 на длительность переходного процесса, частоту излома логарифмической АЧХ.

Восстановить исходное значение емкости конденсатора С2. Увеличить сопротивление резистора R6 в два раза. Провести моделирование. Перенести в отчет вид переходной характеристики, логарифмических АЧХ и ФЧХ.

Проанализировать, как влияет сопротивление резистора R6 на длительность переходного процесса, частоту излома логарифмической АЧХ.

Сформулировать выводы на основе полученных результатов.

Восстановить исходное значение сопротивления резистора R6.

3.4.2 Установить емкость конденсатора С2, соответствующую значению коэффициента демпфирования  = 0,5.

Провести моделирование. Перенести в отчет вид переходной характеристики, логарифмических АЧХ и ФЧХ.

По переходной характеристике определить частоту колебаний. Сравнить полученное значение с частотой, на которой достигает максимума коэффициент передачи колебательного звена (определить по логарифмической АЧХ звена).

Вычислить частоту колебаний с помощью выражения (18). Сравнить вычисленное значение с значениями частоты колебаний, полученными экспериментально.

Определить, на сколько градусов изменяется фазовый сдвиг сигнала в колебательном звене на частоте резонанса.

Сформулировать выводы.

3.4.3 Изменяя емкость конденсатора С2, уменьшить коэффициент демпфирования до величины  = 0,05 – 0,1.

Провести моделирование. Перенести в отчет вид переходной характеристики, логарифмических АЧХ и ФЧХ. Сравнить их с соответствующими характеристиками, полученными при выполнении п. 3.4.2.

Сформулировать выводы о влиянии величины коэффициента демпфирования на амплитуду колебаний переходной характеристики, длительность переходного процесса (число периодов колебаний), величину коэффициента передачи на резонансной частоте.

Восстановить исходное значение емкости конденсатора С2 (соответствующее значению коэффициента демпфирования  = 0,5).

3.4.4 Установить сопротивление резистора R5 в диапазоне от 30 до 60 кОм, при котором переходная характеристика принимает вид незатухающих (и не возрастающих) колебаний. Перенести в отчет вид переходной характеристики, логарифмических АЧХ и ФЧХ.

Вычислить значение коэффициента демпфирования, при котором звено становится консервативным.

Определить значение коэффициента передачи и фазовый сдвиг на частоте резонанса.

Сформулировать выводы на основе анализа результатов проведенных исследований.

Подготовить отчет о проведенных исследованиях и представить руководителю занятия.

3.5 Варианты индивидуальных заданий

Таблица 4

| Номера вариантов | Емкость конденсатора С1, мкФ |
| --- | --- |
| 1 | 0,5 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0,2 |
| 4 | 1 |
| Продолжение таблицы 4 |  |
| Номера вариантов | Емкость конденсатора С1, мкФ |
| 5 | 0,8 |
| 6 | 0,4 |
| 7 | 0,6 |
| 8 | 1,5 |
| 9 | 0,3 |
| 10 | 1,2 |

3.6 Вопросы для самоконтроля

3.6.1 Какие звенья относятся к звеньям второго порядка? Записать дифференциальное уравнение звена второго порядка.

3.6.2 Записать передаточную функцию звена второго порядка в общем виде.

3.6.3 Как зависят свойства звена второго порядка от величины коэффициента демпфирования?

3.6.4 Как зависит длительность переходного процесса колебательного звена от величины коэффициента демпфирования?

3.6.5 Как зависит амплитуда колебаний переходной характеристики колебательного звена от величины коэффициента демпфирования?

3.6.6 При каких условиях колебательное звено превращается в консервативное звено?

3.6.7 При каких условиях колебательное звено превращается в апериодическое звено?

Лабораторная работа № 4. Исследование устойчивости линейной системы автоматического регулирования

Лабораторная работа имеет целью формирование способности применять известные критерии для анализа устойчивости типовых электронных устройств автоматического регулирования, привитие навыков практической оценки запаса устойчивости линейной системы автоматического регулирования, исследования влияния параметров типовых динамических звеньев на устойчивость системы.

Для проведения исследований используется программный комплекс «МВТУ».

Аудиторное время, отводимое на занятие – 4 академических часа.

4.1 Краткие сведения из теории

Устойчивость является важнейшим свойством системы автоматического управления (регулирования). Неустойчивые системы не могут выполнять возложенные на них функции. На практике возникновение неустойчивого состояния в САР может привести к выходу из строя (и даже к разрушению) объекта управления или его элементов. В связи с этим спроектированная САР всегда должна проверяться на устойчивость.

В ПК «МВТУ» заложен инструментарий, позволяющий исследовать устойчивость САР на ее модели с использованием частотных критериев устойчивости Михайлова и Найквиста [3].

Согласно критерию Михайлова САР устойчива, если годограф вектора частотной передаточной функции (амплитудно-фазовая частотная характеристика (АФЧХ)) замкнутой системы, начинаясь на положительной части действительной оси комплексной плоскости, при изменении частоты от нуля до + обходит последовательно в положительном направлении (против часовой стрелки) п квадрантов (где п – порядок характеристического уравнения системы).

Чтобы построить годограф Михайлова в среде ПК «МВТУ», необходимо в меню Анализ выбрать команду Частотный анализ и, в открывшемся диалоговом окне Параметры частотного анализа, щелкнуть по кнопке <Годограф Михайлова>. В открывшемся графическом окне будет построен годограф, по которому можно судить об устойчивости системы. Рекомендуемые параметры частотного анализа показаны на рисунке 9, а. Примерный вид годографа Михайлова для устойчивой САР, порядок характеристического уравнения которой равен трем, представлен на рисунке 9, б.

а                                                                   б

Рисунок 9

Критерий устойчивости Найквиста позволяет судить об устойчивости САР по виду АФЧХ при разомкнутом контуре обратной связи системы. Согласно критерию Найквиста САР, устойчивая в разомкнутом состоянии, будет устойчива и в замкнутом состоянии, если АФЧХ разомкнутой системы, построенная при изменении частоты от нуля до +, не охватывает точку на комплексной плоскости с координатами (-1; j0).

При исследовании устойчивости разомкнутой САР в среде ПК «МВТУ» перед построением годографа Найквиста необходимо разорвать цепь обратной связи.

Особенность ПК «МВТУ» состоит в том, что перед проведением моделирования выполняется инициализация схемы, в процессе которой осуществляется проверка, все ли входы и выходы элементов схемы соединены. Если в каком-либо элементе схемы имеются неподключенные выводы, то моделирование не выполняется. В связи с этим чтобы можно было продолжить моделирование, следует воспользоваться одним из способов:

- удалить линию обратной связи и в сравнивающем устройстве установить только один вход (подключенный к источнику сигнала);

- не удалять линию обратной связи, а весовой коэффициент на вычитающем входе сравнивающего устройства установить равным нулю.

В качестве примера на рисунке 10 приведено окно с годографом Найквиста, построенным для устойчивой САР.

(-1, j0)



А

0

р(ср)

Рисунок 10

Годограф Найквиста, построенный для разомкнутой САР, позволяет судить не только об устойчивости системы, но и о запасе устойчивости по амплитуде и по фазе.

Запасом устойчивости по амплитуде (усилению) называется величина

, 					 (19)

где  – модуль частотной передаточной функции разомкнутой системы на критической частоте (длина отрезка 0А (рисунок 10)).

Запас устойчивости по амплитуде показывает, во сколько раз должен измениться модуль частотной передаточной функции разомкнутой системы, чтобы замкнутая система оказалась на границе устойчивости. При  > 1 система устойчива, при  = 1 система находится на границе устойчивости, при  < 1 система неустойчива. Для нормального функционирования САР необходимо, чтобы запас устойчивости по амплитуде составлял от 3,2 до 5,6 (10 – 15 дБ).

Запас устойчивости по фазе оценивается углом , равным

, 						 (20)

где  – фазовый сдвиг в разомкнутой системе на частоте среза (то есть на частоте, при которой модуль частотной передаточной функции равен единице)

Запас устойчивости по фазе  показывает, насколько должно увеличиться отставание по фазе в разомкнутой системе на частоте среза, чтобы замкнутая система оказалась на границе устойчивости. Для нормального функционирования САР запас устойчивости по фазе должен составлять от 30 до 60 градусов.

Примечание – Для правильной оценки запаса устойчивости по фазе на годографе Найквиста необходимо, чтобы масштабы действительной и мнимой осей были одинаковыми.

Запас устойчивости по амплитуде в децибелах и запас устойчивости по фазе можно определить по логарифмическим частотным характеристикам (ЛАЧХ и ЛФЧХ) разомкнутой системы регулирования. Реализация метода проиллюстрирована на рисунке 11.

ср

кр

α, дБ

, град

Анализ логарифмических частотных характеристик позволяет сделать вывод об устойчивости системы автоматического регулирования по результату сравнения частоты среза ср и критической частоты кр. Действительно, разомкнутая САР устойчива, если выполняется неравенство .

Рисунок 11

4.1.1 Структурная схема стабилизатора постоянного напряжения

Стабилизатор постоянного напряжения предназначен для поддержания на заданном уровне выходного напряжения вторичного источника питания при колебаниях напряжения в сети и при изменении тока в нагрузке (сопротивления нагрузки). Стабилизатор, в том числе, должен обладать способностью «сглаживать» резкие скачки сетевого напряжения и тока в нагрузке.

На рисунке 12 приведена структурная схема стабилизатора напряжения [5].

Рисунок 12

На структурной схеме использованы следующие обозначения: из – изменение задающего напряжения относительно рабочей точки;  – ошибка регулирования; ky, Ty – коэффициент передачи и постоянная времени регулирующего элемента (усилителя); Lд, rд – индуктивность и активное сопротивление дросселя; i, u – ток и напряжение; С – емкость конденсатора; u0, r0 – выходное напряжение и сопротивление нагрузки, соответствующее рабочей точке; r – изменение сопротивления нагрузки.

4.2 Задание для подготовки к лабораторной работе

4.2.1 Изучить теоретический материал по теме лабораторной работы [2, С. 83 – 92], а также материал, изложенный в подразделе 4.1.

4.2.2 Выполнить расчет параметров элементов структурной схемы, изображенной на рисунке 13, используя исходные данные (в соответствии с вариантом индивидуальных заданий), приведенные в таблице 5, и общие для всех вариантов исходные данные: ky = 1, Ty = 1 мс, rд = 0,2 Ом, С = 2000 мкФ, u0 = 5 В.

4.3 Задание на лабораторную работу

4.3.1 Исследовать устойчивость функционирования стабилизатора постоянного напряжения (структурная схема приведена на рисунке 12) при изменении задающего напряжения или сопротивления в цепи нагрузки стабилизатора.

4.4 Порядок выполнения лабораторной работы

4.4.1 В среде ПК «МВТУ» собрать структурную схему (рисунок 13) для проведения лабораторных исследований. Параметры ТДЗ установить в соответствии с п. 4.2.2.

Установить значение ступенчатого воздействия r = 0, а ступенчатого воздействия из = 1. Провести моделирование во временной области. Проанализировать переходную характеристику стабилизатора напряжения, представляющую собой реакцию стабилизатора на скачок задающего напряжения.

Рисунок 13

Установить значение ступенчатого воздействия r = 1, а ступенчатого воздействия из = 0. Провести моделирование во временной области. Проанализировать переходную характеристику стабилизатора напряжения, представляющую собой реакцию стабилизатора на скачкообразное изменение сопротивления нагрузки.

Установить значения ступенчатых воздействий r = 1, из = 1. Провести моделирование во временной области. Проанализировать переходную характеристику стабилизатора напряжения, представляющую собой реакцию стабилизатора на одновременное скачкообразное изменение сопротивления нагрузки и задающего напряжения. Сформулировать выводы.

4.4.2 Исследовать стабилизатор напряжения в частотной области.

Построить годограф Михайлова и оценить устойчивость стабилизатора напряжения с помощью критерия Михайлова.

Разорвать цепь главной обратной связи САР (весовой коэффициент на вычитающем входе первого сравнивающего устройства установить равным нулю). Построить годограф Найквиста. Оценить устойчивость стабилизатора напряжения с помощью критерия Найквиста. Если САР устойчива, оценить запасы устойчивости по амплитуде и по фазе.

Построить логарифмические АЧХ и ФЧХ разомкнутой САР. Оценить по ЛАЧХ и ЛФЧХ запасы устойчивости стабилизатора напряжения как системы автоматического регулирования. Сравнить полученные результаты с результатами вычисления запасов устойчивости по годографу Найквиста.

Проанализировать полученные результаты, сформулировать выводы.

4.4.3 Уменьшить емкость конденсатора фильтра в два раза. Вывести диаграмму переходной характеристики САР, полученной в результате скачкообразного изменения задающего напряжения из, и сравнить ее с аналогичной переходной характеристикой, полученной при выполнении п. 4.4.1. Сформулировать выводы о влиянии емкости конденсатора фильтра на время переходного процесса в замкнутой САР.

Построить годограф Найквиста и оценить запасы устойчивости САР по амплитуде и по фазе. Сравнить полученные результаты с аналогичными, полученными при выполнении п. 4.4.2. Сформулировать выводы.

Подготовить отчет о проведенных исследованиях. В отчет перенести временные диаграммы и годографы, полученные при выполнении всех пунктов исследований. Отчет представить руководителю занятия.

4.5 Варианты индивидуальных заданий

Таблица 5

| Номера вариантов | Индуктивность дросселя Lд, мГн | Сопротивление нагрузки r0, Ом |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4,5 | 2 |
| 2 | 4,7 | 2,1 |
| 3 | 4,8 | 2,2 |
| 4 | 4,9 | 2,3 |
| 5 | 5,1 | 2,4 |
| 6 | 5,2 | 2,5 |
| 7 | 5,4 | 2,6 |
| 8 | 5,5 | 2,7 |
| 9 | 5,7 | 2,8 |
| 10 | 5,9 | 3 |

4.6 Вопросы для самоконтроля

4.6.1 Сформулируйте определение устойчивости линейной системы автоматического регулирования.

4.6.2 Сформулируйте алгебраический критерий устойчивости Гурвица.

4.6.3 Сформулируйте частотный критерий устойчивости Найквиста.

4.6.4 Сформулируйте частотный критерий устойчивости Михайлова.

4.6.5 Какой характер имеет переходный процесс в устойчивой и неустойчивой системах автоматического регулирования?

4.6.6 Где на плоскости комплексных величин располагаются корни характеристического уравнения устойчивой системы?

4.6.7 Как оценить устойчивость линейной САР по годографу Найквиста?

4.6.8 Каким свойством обладает годограф Найквиста системы, находящейся на границе устойчивости?

4.6.9 Что такое частота среза и критическая частота САР? Каким образом определяются эти частоты по годографу Найквиста?

4.6.10 Как определить запасы устойчивости САР по амплитуде и по фазе, используя годограф Найквиста?

4.6.11 Как определить запасы устойчивости САР по логарифмическим частотным характеристикам?

4.6.12 Как вычислить критический коэффициент усиления САР по логарифмическим АЧХ?

Лабораторная работа № 5. Исследование показателей качества линейной системы автоматического регулирования

Целью лабораторной работы является развитие способности применять современные информационные технологии для анализа показателей качества электронных устройств автоматического регулирования.

Для проведения исследований используется программный комплекс «МВТУ».

Аудиторное время, отводимое на занятие – 4 академических часа.

5.1 Краткие сведения из теории

Основным условием работоспособности замкнутой системы автоматического регулирования является ее устойчивость. Однако для нормального функционирования САР одной устойчивости недостаточно. Система кроме этого должна удовлетворять ряду требований, предъявляемых к качеству ее работы. Качество работы САР оценивают показателями качества, которые можно разделить на три группы:

- показатели точности;

- показатели запаса устойчивости;

- показатели быстродействия.

Часть показателей качества САР можно определить по кривой переходного процесса в системе (по переходной характеристике, рисунок 14). Такие показатели называют прямыми. Показатели качества, полученные по частотным характеристикам, называют частотными.

По кривой переходной характеристики (рисунок 14) можно определить следующие прямые показатели качества переходного процесса:

- перерегулирование, определяющее запас устойчивости;

- степень затухания;

- время регулирования (быстродействие);

- статическую ошибку и др.

0,5

1

1,5

2

ст

tp

ууст

A1

A3

Рисунок 14

Перерегулированием  называют относительную величину максимального отклонения управляемой величины уmах от установившегося значения ууст (у(t  )) в переходном процессе, выраженную в процентах:

. 				 (21)

Рекомендуемые значения перерегулирования, полученные с учетом опыта эксплуатации САР, составляют от 10 % до 30 %.

Степень затухания  определяется по формуле:

, 						 (22)

где A1 и A3 – 1-я и 3-я амплитуды кривой переходного процесса соответственно.

Быстродействие системы определяют по длительности переходного процесса (времени регулирования tр). В свою очередь длительность переходного процесса определяют как время, протекающее от момента приложения ко входу системы единичного скачка до момента, после которого выполняется неравенство:

, 					 (23)

где  – заданная малая постоянная величина, представляющая собой допустимую ошибку (обычно принимают  = (0,01 – 0,05)ууст).

По переходной характеристике время регулирования tp определяют как временной интервал от момента подачи на вход системы воздействия в виде единичного скачка до момента последнего входа функции у(t) в «трубку» толщиной 2 (рисунок 14).

В некоторых случаях дополнительно к величине перерегулирования анализируют число колебаний r, которое наблюдается в течение времени регулирования. Для большинства САР допустимое число колебаний составляет 1 – 2. В некоторых системах колебания вообще не допускаются, а иногда допускается до 3 – 4 колебаний. С учетом этого для нормального функционирования САР желательно, чтобы степень затухания составляла более 50 %.

Статическая ошибка САР определяется из выражения:

, 						 (24)

где х – в замкнутой САР входная величина (например, единичная ступенчатая функция).

Частотные показатели качества САР можно определить, например, используя амплитудно-частотную характеристику замкнутой системы (рисунок 38) и логарифмические частотные характеристики разомкнутой системы (рисунок 34). Использование частотных характеристик дает возможность оценить как показатели запаса устойчивости, так и некоторые показатели быстродействия.

Kз(W)

Wm

Если переходная характеристика САР имеет вид апериодической кривой, то АЧХ замкнутой системы Kз() является невозрастающей функцией частоты  (как правило в области средних и высоких частот – убывающей функцией). Если же переходная характеристика системы носит колебательный характер, то на АЧХ замкнутой САР имеет место ярко выраженный максимум на некоторой частоте т (рисунок 15).

Рисунок 15

Косвенной характеристикой запаса устойчивости и уровня колебательности системы служит показатель колебательности М, определяемый из выражения:

, 						 (25)

где maxKз() = Kз(т) – максимальное значение АЧХ замкнутой системы (рисунок 15);

Kз(0) – значение АЧХ на частоте  = 0.

При M >>1 резонансная частота ωm приближается к частоте колебаний переходной характеристики САР. С учетом этого период колебаний переходной характеристики приближенно можно определить из выражения .

Зависимость между некоторыми параметрами (перерегулированием , показателем колебательности М и числом колебаний r) САР не выше четвертого порядка приведена в таблице 6. Используя содержимое таблицы 6, по величине показателя колебательности M можно примерно определить число колебаний r переходного процесса за время регулирования и, следовательно, оценить время регулирования: .

Таблица 6

| Характер системы | Показатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | σ | M | r |
| Слабоколебательная система | < 15 % | < 1,2 | < 1 |
| Среднеколебательная система | 15 – 30 % | 1,2 – 1,7 | 1 – 2 |
| Сильноколебательная система | 30 – 50 % | 1,7 – 2,5 | 3 – 4 |

Быстродействие системы непосредственно связано с шириной ее полосы пропускания  (определяется верхней граничной частотой АЧХ замкнутой системы ( = в) – частотой, на которой коэффициент передачи уменьшается до уровня 0,7). Чем шире полоса пропускания ∆ω, тем выше быстродействие системы.

По виду логарифмических частотных характеристик (совокупность ЛАЧХ и ЛФЧХ) разомкнутой САР можно определить (рисунок 11) частоту среза ср, на которой Kр(ср) = 1 (Lр(ср) = 20lgKр(ср) = 0), и критическую частоту кр (частоту, на которой фазовый сдвих р(кр) составляет минус  радиан).

В большинстве случаев выполнение условия ср < кр означает, что САР является устойчивой системой.

Кроме этого по логарифмическим частотным характеристикам разомкнутой САР определяют запасы устойчивости по амплитуде и по фазе:

, 				 (26)

, 					 (27)

где  – фазовый сдвиг в разомкнутой САР на частоте среза (то есть на частоте, на которой коэффициент передачи равен единице).

При проектировании САР обычно в технических условиях закладывают следующие требования по запасам устойчивости: L  12 дБ,  = 30 – 60 градусов).

Если частота среза ср приходится на участок ЛАЧХ с наклоном минус 20 дБ/дек, то переходный процесс в САР имеет апериодический характер. Если же частота среза попадает на участок ЛАЧХ с наклоном минус 40 дБ/дек, то переходный процесс в САР обладает колебательными свойствами.

5.2 Задание для подготовки к лабораторной работе

5.2.1 Изучить теоретический материал по теме лабораторной работы [2, С. 99 – 102], а также материал, изложенный в подразделе 5.1.

5.2.2 Выполнить расчет параметров элементов структурной схемы, изображенной на рисунке 16, используя исходные данные (в соответствии с вариантом индивидуальных заданий), приведенные в таблице 5, и общие для всех вариантов исходные данные: ky = 1, Ty = 1 мс, rд = 0,2 Ом, С = 2000 мкФ, u0 = 5 В.

5.3 Задание на лабораторную работу

5.3.1 Исследовать показатели качества стабилизатора постоянного напряжения, структурная схема которого приведена на рисунке 13.

5.4 Порядок выполнения лабораторной работы

5.4.1 В среде ПК «МВТУ» собрать структурную схему (рисунок 16) для проведения лабораторных исследований. Параметры ТДЗ установить в соответствии с п. 5.2.2.

Установить значение ступенчатого воздействия r = 0, а ступенчатого воздействия из = 1. Провести моделирование во временной области.

По переходной характеристике определить прямые показатели качества стабилизатора напряжения (перерегулирование, степень затухания, быстродействие, период колебаний, число колебаний за время регулирования, статическую ошибку), характеризующие его как систему автоматического регулирования при заданных параметрах звеньев, входящих в структурную схему системы.

Получить АЧХ замкнутой САР. Используя АЧХ, вычислить показатель колебательности системы М и примерно определить период колебаний переходной характеристики. Пользуясь таблицей 8, примерно определить перерегулирование и время регулирования САР. Сравнить с аналогичными значениями названных параметров, полученными по переходной характеристике. Сформулировать выводы о взаимосвязи между показателями качества, определяемыми по переходной характеристике и амплитудно-частотной характеристике САР.

Получить ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой САР. Определить запасы устойчивости системы по амплитуде и по фазе.

Рисунок 16

Проанализировать полученные результаты. Сформулировать выводы о соответствии показателей качества исследуемой САР типовым значениям.

5.4.2 Установить значение ступенчатого воздействия r = 1, а ступенчатого воздействия из = 0. Провести моделирование во временной области. По переходной характеристике определить прямые показатели качества стабилизатора напряжения (перерегулирование, степень затухания, быстродействие, период колебаний, число колебаний за время регулирования, статическую ошибку), характеризующие его как систему автоматического регулирования при заданных параметрах звеньев, входящих в структурную схему системы.

Проанализировать полученные результаты. Сформулировать выводы о соответствии показателей качества исследуемой САР типовым значениям в случае воздействия на систему возмущающих факторов.

5.4.3 Установить значения ступенчатых воздействий r = 1, из = 1. Провести моделирование во временной области. По переходной характеристике определить прямые показатели качества стабилизатора напряжения (перерегулирование, быстродействие, число колебаний за время регулирования, статическую ошибку), характеризующие его как систему автоматического регулирования при заданных параметрах звеньев, входящих в структурную схему системы.

Проанализировать полученные результаты. Сформулировать выводы о соответствии показателей качества исследуемой САР типовым значениям в случае резкого изменения задающего напряжения из и воздействия на систему возмущающих факторов.

Подготовить отчет о проведенных исследованиях. В отчет перенести временные диаграммы и частотные характеристики, полученные при выполнении всех пунктов исследований. Отчет представить руководителю занятия.

5.5 Вопросы для самоконтроля

5.5.1 Назовите основные показатели качества, которые требуется обеспечить при проектировании САР.

5.5.2 Какие показатели качества САР можно определить по кривой переходной характеристики?

5.5.3 Что называется перерегулированием САР?

5.5.4 Как по переходной характеристике определить степень затухания, быстродействие САР?

5.5.5 Как по переходной характеристике САР определить статическую ошибку?

5.5.6 Какая связь существует между прямыми показателями качества и запасами устойчивости САР?

Лабораторная работа № 6. Исследование методов коррекции систем автоматического регулирования

Целью лабораторной работы является привитие способности применять на практике известные критерии анализа устойчивости систем автоматического регулирования, а также методы коррекции систем автоматического регулирования.

Для проведения исследований используется программный комплекс «МВТУ».

Аудиторное время, отводимое на занятие – 4 академических часа.

6.1 Краткие сведения из теории

При проектировании системы автоматического регулирования требования, предъявляемые к системе, формируются по следующим показателям:

- устойчивость;

- качество переходного процесса;

- точность.

В тех случаях, когда САР оказывается неустойчивой или когда качество ее работы не удовлетворяет установленным требованиям, улучшение ее динамических свойств и повышение устойчивости достигается путем коррекции системы.

Коррекцией называют изменение структуры САР или (и) параметров ее звеньев с целью обеспечения требуемых динамических свойств системы.

В первом случае при проектировании системы в ее состав помимо функционально необходимых элементов включают дополнительные элементы, которые называют корректирующими устройствами [6]. Передаточную функцию корректирующего устройства подбирают таким образом, чтобы обеспечить требуемые показатели качества системы.

По месту включения в схему САР различают последовательные, параллельные и встречно-параллельные (включаемые в цепь местной обратной связи) корректирующего устройства.

Используют следующие способы обеспечения заданного качества работы САР в переходном и установившемся режимах:

- введение в прямую цепь САР усилителя с таким коэффициентом усиления, который рационально влиял бы на качество системы как в переходном, так и в установившемся режимах;

- введение в прямую цепь САР интеграторов для обеспечения заданной точности работы системы в установившемся режиме;

- введение в прямую и обратную цепи САР дифференцирующих звеньев для обеспечения заданного качества работы в переходном режиме.

Изменение общего коэффициента передачи (Kобщ) разомкнутой системы способствует повышению точности системы, при этом уменьшаются все виды установившихся ошибок системы. В то же время увеличение Kобщ ведет к ухудшению условия устойчивости, а значит, и качества переходного процесса. При некотором Kобщ > Kкр (критическое значение) система становится неустойчивой. Поэтому увеличение Kобщ целесообразно делать одновременно с введением производной от ошибки (то есть включением дифференцирующих звеньев).

Одним из часто применяемых способов коррекции САР является включение последовательно с элементами системы корректирующего фильтра с передаточной функцией:

. 					 (28)

Если структура корректирующего фильтра задана выражением (28), то задача сводится к выбору трех параметров: kкор, кор, Tкор. Решение этой задачи целесообразно разбить на два этапа: на первом этапе следует выбрать коэффициент kкор, на втором – постоянные времени кор и Tкор.

При выборе коэффициента kкор следует иметь в виду, что его увеличение ведет к повышению точности замкнутой системы. Следовательно, если требуется уменьшить ошибки САР в переходном и установившемся режимах, коэффициент kкор должен быть больше единицы. В зависимости от соотношения постоянных времени кор и Tкор свойства фильтра существенно различаются: при кор > Tкор имеет место корректирующий фильтр с опережением по фазе, а при кор < Tкор – корректирующий фильтр с запаздыванием по фазе.

Фильтр с опережением по фазе позволяет:

- увеличить запас устойчивости по фазе;

- повысить быстродействие результирующей системы по сравнению с исходной;

- уменьшить колебательность системы.

Недостаток фильтра с опережением по фазе заключается в возможном уменьшении запаса устойчивости по амплитуде.

Фильтр с запаздыванием по фазе позволяет уменьшить коэффициент усиления в области средних частот (в области частоты среза) и, тем самым, повысить устойчивость системы и улучшить все показатели качества динамики переходного процесса. Недостаток фильтра с запаздыванием по фазе состоит в уменьшении частоты среза, и, следовательно, в снижении быстродействия САР (увеличении времени регулирования tр).

Рассмотрим пример коррекции САР с помощью последовательного корректирующего фильтра. Структурная схема анализируемой САР может быть представлена в виде последовательного соединения двух звеньев (рисунок 17).

Рисунок 17

При заданных значениях параметров звеньев (K = 30, Т = 0,02 с, Т1 = 0,0002 с, Т2 = 0,03 с) переходная характеристика системы, полученная в результате моделирования с использованием ПК «МВТУ», имеет вид, изображенный на рисунке 18. По переходной характеристике определены прямые показатели качества системы: перерегулирование  > 51 %, время регулирования tр  0,06 с, число колебаний за время регулирования r = 2, статическая ошибка ст = 3,3 %. Запас устойчивости по фазе, определенный по логарифмическим частотным характеристикам разомкнутой системы (рисунок 19), составляет   25, что недостаточно для обеспечения устойчивости системы.

Рисунок 18

Рисунок 19

Требуется подобрать корректирующее устройство, с помощью которого будут обеспечены следующие показатели качества системы:   20 %; tр  0,01 с; ст  1 %; запас устойчивости по амплитуде L  12 дБ; запас устойчивости по фазе   30.

Для обеспечения требуемых показателей качества САР, с учетом исходных значений этих показателей, включим в систему последовательный корректирующий фильтр с опережением по фазе. Структурная схема САР с элементами корректирующего фильтра приведена на рисунке 20.

Рисунок 20

Выбраны следующие параметры корректирующего фильтра: kкор = 5; кор = 0,002 с; Tкор = 0,0001 с. Переходная характеристика системы с корректирующим фильтром приведена на рисунке 21, логарифмические частотные характеристики разомкнутой системы – на рисунке 22.

Показатели качества САР с корректирующим фильтром, определенные по переходной (рисунок 21) и логарифмическим частотным (рисунок 22) характеристикам:   18 %; tр  0,009 с; ст  0,67 %;   63. Фазовый сдвиг в разомкнутой системе в рабочем диапазоне частот не достигает значения минус 180, поэтому запас по амплитуде не определялся.

Таким образом, введение в САР последовательного корректирующего фильтра с опережением по фазе позволило обеспечить требуемые показатели качества системы.

Рисунок 21

Рисунок 22

6.2 Задание для подготовки к лабораторной работе

6.2.1 Изучить материал учебного пособия [3, C. 62 – 75] и подраздела 6.1 методических указаний.

6.2.2 Выполнить расчет параметров элементов структурной схемы, изображенной на рисунке 23, используя исходные данные (в соответствии с вариантом индивидуальных заданий), приведенные в таблице 5, и общие для всех вариантов исходные данные: ky = 1, Ty = 1 мс, rд = 0,2 Ом, С = 2000 мкФ, u0 = 5 В.

6.3 Задание на лабораторную работу

6.3.1 Исследовать способ коррекции системы автоматического регулирования, основанный на использовании последовательного корректирующего фильтра.

6.4 Порядок выполнения лабораторной работы

6.4.1 В среде ПК «МВТУ» собрать структурную схему системы автоматического регулирования (рисунок 23) для проведения лабораторных исследований. Параметры ТДЗ установить в соответствии с п. 6.2.2. Задать значение ступенчатого воздействия r = 0, а ступенчатого воздействия из = 1. Провести моделирование во временной области.

По переходной характеристике определить прямые показатели качества стабилизатора напряжения (перерегулирование, быстродействие, число колебаний за время регулирования, статическую ошибку), характеризующие его как систему автоматического регулирования при заданных параметрах звеньев, входящих в структурную схему системы.

Рисунок 23

Провести моделирование в частотной области. По логарифмическим частотным характеристикам разомкнутой системы определить запасы устойчивости по фазе  и по амплитуде L.

Проанализировать полученные результаты. Сформулировать выводы о соответствии показателей качества системы автоматического регулирования допустимым значениям.

6.4.2 Добавить в структурную схему, изображенную на рисунке 23, последовательный корректирующий фильтр с передаточной функцией (28). С учетом результатов моделирования, полученных при выполнении п. 6.4.1, выбрать вид фильтра – с опережением по фазе или с запаздыванием по фазе. Подобрать параметры передаточной функции фильтра kкор, кор и Tкор таким образом, чтобы обеспечить следующие показатели качества системы автоматического регулирования:  < 20 %; tр < 0,02 с; ст  2 %; запас устойчивости по амплитуде L  14 дБ; запас устойчивости по фазе   40.

Провести моделирование. Проанализировать полученные результаты. Сформулировать выводы.

Подготовить отчет о проведенных исследованиях и представить руководителю занятия. В отчет перенести исходную структурную схему САР и схему САР с корректирующим фильтром, а также результаты моделирования во временной и частотной областях.

6.5 Вопросы для самоконтроля

6.5.1 Что называется коррекцией систем автоматического регулирования?

6.5.2 Какую роль играют корректирующие устройства в системах автоматического регулирования?

6.5.3 Какие вам известны методы коррекции САР?

6.5.4 Какие виды корректирующих устройств различают в зависимости от места включения в схему САР?

6.5.5 Чему способствует увеличение общего коэффициента передачи системы?

6.5.6 Как зависит быстродействие САР от значения частоты среза АЧХ?

6.5.7 Как зависит устойчивость САР от наклона логарифмической АЧХ в области частоты среза?

6.5.8 Перечислите достоинства и недостатки последовательных корректирующих фильтров с опережением и с запаздыванием по фазе.

6.5.9 Что называют запретной зоной по колебательности? Как строят такие зоны на АЧХ замкнутой системы автоматического регулирования?

6.5.10 Как строят запретные зоны по колебательности на ЛАЧХ разомкнутой системы автоматического регулирования?

6.5.11 Как строят запретные зоны по точности?

Лабораторная работа № 7. Исследование характеристик дискриминаторов электронных устройств автоматического регулирования

Целью лабораторной работы является привитие навыков использования современных информационных технологий для исследования и анализа характеристик элементов систем автоматического регулирования.

Исследование проводится с помощью программы схемотехнического моделирования Multisim.

Аудиторное время, отводимое на занятие – 6 академических часов.

7.1 Краткие теоретические сведения

Дискриминаторы являются одним из важнейших элементов электронных устройств автоматического регулирования (ЭУАР). Они служат для обнаружения рассогласования (измерения сигнала ошибки) и преобразования этого рассогласования в величину, удобную для усиления (постоянное или переменное напряжение).

Классификацию дискриминаторов проводят по виду входной величины системы автоматического регулирования. С учетом этого различают следующие виды дискриминаторов: частотные дискриминаторы (ЧД), фазовые дискриминаторы (ФД), угловые дискриминаторы (УД), временные дискриминаторы (ВД) и др.

В ЭУАР наиболее часто находят применение частотные и фазовые дискриминаторы. Они являются неотъемлемой частью систем автоматической подстройки частоты (АПЧ) которые, в частности, применяют:

- в синтезаторах частоты, с помощью которых формируется дискретное множество частот высокостабильных колебаний;

- для стабилизации частоты мощного автогенератора по сигналу маломощного высокостабильного эталонного автогенератора;

- для автоматической подстройки частоты гетеродина радиоприемника по принимаемому сигналу;

- в радиоприемной аппаратуре при демодуляции сигналов с фазовой модуляцией;

- в системах синхронизации при передаче дискретных сообщений и т. п.

Частотные дискриминаторы предназначены для обнаружения отклонения частоты гармонических колебаний управляемого генератора от заданного значения и преобразования этого отклонения в пропорциональное ему напряжение постоянного тока.

Фазовые дискриминаторы предназначены для обнаружения фазового сдвига между двумя переменными напряжениями с одинаковыми (или близкими по значению) частотами и преобразования этого сдвига в пропорциональное значение постоянного напряжения.

Важнейшей характеристикой любого дискриминатора является его дискриминационная характеристика. В частности дискриминационная характеристика частотного дискриминатора представляет собой зависимость напряжения на выходе ЧД от частотного рассогласования. Примерный вид дискриминационной характеристики ЧД показан на рисунке 24.

uЧД(f)

f

fт

-fт

Рисунок 24

На рисунке 24 через fm обозначено максимально возможное отклонение частоты гармонических колебаний управляемого генератора от заданного значения, при котором еще обеспечивается нормальное функционирование системы автоматического регулирования. Интервал отклонений частоты сигнала, в пределах которого обеспечивается эффективная подстройка частоты управляемого генератора (от минус fm до плюс fm) при условии, что предварительно система автоматического регулирования находилась в режиме слежения, называется полосой удержания. Интервал отклонений частоты сигнала, в пределах которого обеспечивается эффективная подстройка частоты гетеродина, при условии, что предварительно система автоматического регулирования не находилась в режиме слежения, называется полосой захвата. Полоса удержания всегда больше полосы захвата.

Дискриминационная характеристика ЧД при малых значениях расстройки частоты f в пределах полосы удержания близка к линейной, поэтому можно записать:

, 					 (29)

где kЧД – коэффициент передачи частотного дискриминатора, В/Гц.

Дискриминационная характеристика фазового дискриминатора представляет собой зависимость напряжения на выходе ФД от рассогласования фаз двух сигналов и является периодической функцией (рисунок 25). Как видно из рисунка, нормальное функционирование системы автоматического регулирования, содержащей фазовый дискриминатор, возможно только при условии, если сдвиг фаз находится в пределах интервала от минус /2 до плюс /2. За пределами этого интервала имеет место неоднозначное соответствие между фазовым сдвигом и напряжением на выходе ФД.

uФД()



т

-т

Рисунок 25

При малых фазовых сдвигах ( < 30) дискриминационную характеристику ФД можно описать выражением:

, 					 (30)

где kФД – коэффициент передачи фазового дискриминатора, В/рад.

7.2 Задание для подготовки к лабораторной работе

7.2.1 Изучить теоретический материал учебного пособия [2, С. 140 – 151], а также подраздел 7.1 методических указаний.

7.2.2 Выполнить расчет емкостей конденсаторов С1 и С2 колебательных контуров (рисунок 26) с учетом резонансных частот, соответствующих варианту индивидуального задания (таблица 8).

7.2.3 Выполнить расчет емкостей конденсаторов С3 и С4 фильтров нижних частот (ФНЧ) (рисунок 26), используя приближенную формулу:

, 						 (31)

где ТФНЧ – постоянная времени фильтра нижних частот;

fр – резонансная частота соответствующего колебательного контура.

7.3 Задание на лабораторную работу

7.3.1 Исследовать частотный дискриминатор системы АПЧ.

7.3.2 Исследовать фазовый дискриминатор системы АПЧ.

7.4 Порядок выполнения лабораторной работы

7.4.1 Собрать схему, приведенную на рисунке 26. Емкости конденсаторов установить с учетом значений, полученных при подготовке к работе (п. п. 7.2.2, 7.2.3).

Рисунок 26

Подключить к конденсаторам С3 и С4 осциллограф. Установить частоту источника гармонического колебания, соответствующую середине заданного диапазона частот (между f1 и f2, таблица 8). Включить моделирование и оценить уровень пульсаций напряжений на выходах ФНЧ. При необходимости подстроить конденсаторы С3 и С4, добиваясь минимального уровня пульсаций.

Отключить от схемы осциллограф. Используя анализатор АЧХ и ФЧХ (Bode Plotter), проверить частотные характеристики колебательных контуров. Если резонансные частоты контуров не равны заданным значениям, проверить правильность расчетов емкостей конденсаторов С1 и С2.

АЧХ колебательных контуров перенести в отчет.

7.4.2 Изменяя частоту источника гармонического колебания V1 в диапазоне от 0,9f1 до 1,1f2, снять дискриминационную характеристику частотного дискриминатора. Шаг приращения частоты принять: в окрестности частот f1 и f2 – 100 Гц, в остальных диапазонах частот – 200 Гц. По результатам измерений построить дискриминационную характеристику ЧД. В области частоты  определить коэффициент передачи частотного дискриминатора.

7.4.3 Уменьшить сопротивления резисторов R1 и R2. Повторить все действия по п. 7.4.2.

Проанализировать полученные результаты исследований. Оценить влияние ширины резонансных характеристик расстроенных колебательных контуров на линейность дискриминационной характеристики и величину коэффициента передачи ЧД.

Сформулировать выводы о возможности использования ЧД в качестве чувствительного элемента для измерения частотного рассогласования в системах автоматической подстройки частоты.

7.4.4 Собрать схему, приведенную на рисунке 27. Установить частоту колебаний источников V1 и V2 в соответствии с вариантом индивидуальных заданий (таблица 9), амплитуды колебаний – 1 В. Изменяя начальную фазу источника гармонического колебания V1 в соответствии с таблицей 7, снять дискриминационную характеристику фазового дискриминатора.

Примечание – Показания вольтметра снимать после завершения переходного процесса.

Рисунок 27

Таблица 7

| Начальная фаза, град | -180 | -170 | -150 | -120 | -100 | -90 | -80 | -60 | -30 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение, мВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 7

| Начальная фаза, град | 30 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 170 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение, мВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По результатам измерений построить дискриминационную характеристику ФД. Определить коэффициент передачи фазового дискриминатора.

7.4.5 Повторить исследования по п. 7.4.4 при амплитудах колебаний источников V1 и V2: V1 = 2 В, V2 = 1 В; V1 1 В, V2 = 2 В.

Проанализировать полученные результаты исследований. Оценить влияние амплитуд опорного и входного напряжений на линейность дискриминационной характеристики и величину коэффициента передачи ФД.

Сформулировать выводы о возможности использования ФД в качестве чувствительного элемента для измерения фазового рассогласования в системах автоматической подстройки частоты.

Подготовить отчет о проведенных исследованиях и представить руководителю занятия.

7.5 Варианты индивидуальных заданий

Таблица 8 – Варианты индивидуальных заданий

| Номера вариантов | Резонансная частота первого контура f1, кГц | Резонансная частота второго контура f2, кГц |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 11 |
| 3 | 9,5 | 10,5 |
| 4 | 11 | 12 |
| 5 | 10,5 | 11,5 |
| 6 | 9,8 | 10,8 |
| 7 | 9,2 | 10,2 |
| 8 | 10,2 | 11,4 |
| 9 | 9,6 | 10,8 |
| 10 | 10 | 11,2 |

Таблица 9 – Варианты индивидуальных заданий

| Номера вариантов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота колебания, кГц | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 1,0 | 1,8 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 1,4 | 1,2 |

7.6 Вопросы для самоконтроля

7.6.1 Каково назначение дискриминаторов в электронных устройствах автоматического регулирования?

7.6.2 Как классифицируют дискриминаторы электронных устройствах автоматического регулирования?

7.6.3 Где находят применение частотные и фазовые дискриминаторы?

7.6.4 Что называется дискриминационной характеристикой частотного дискриминатора? Приведите вид дискриминационной характеристики ЧД.

7.6.5 Что называется дискриминационной характеристикой фазового дискриминатора? Приведите вид дискриминационной характеристики ФД.

7.6.6 Что называется полосой удержания дискриминационной характеристики?

7.6.7 Что называется полосой захвата дискриминационной характеристики?

Лабораторная работа № 8. Исследование импульсной системы автоматического регулирования

Целью лабораторной работы является развитие способности применять современные информационные технологии для анализа показателей качества электронных устройств автоматического регулирования.

Для проведения исследований используется программный комплекс «МВТУ».

Аудиторное время, отводимое на занятие – 4 академических часа.

8.1 Задание для подготовки к лабораторной работе

8.1.1 Изучить теоретический материал учебного пособия [3, С. 76 – 103].

8.2 Задание на лабораторную работу

8.2.1 Исследовать показатели качества импульсной системы автоматического регулирования.

8.2.2 Исследовать влияние параметров импульсного сигнала на устойчивость импульсной системы автоматического регулирования.

8.3 Порядок выполнения лабораторной работы

8.3.1 В среде ПК «МВТУ» собрать структурную схему импульсной системы автоматического регулирования (рисунок 28) для проведения лабораторных исследований. В непрерывную часть системы включить блоки, обеспечивающие реализацию передаточной функции в соответствии с вариантом индивидуальных заданий (таблица 10).

Открыть диалоговое окно Параметры расчета (меню Моделирование  Параметры расчета) и на вкладке Основные задать параметры:

- время интегрирования – 1 с;

- максимальный шаг интегрирования – 0,00001 с;

- шаг вывода результата – 0,00001 с.

Рисунок 28

Задать параметры блоков непрерывной части функциональной схемы в соответствии с вариантом индивидуальных заданий (таблица 10). Параметры «Генератора импульсов» (блок Меандр) установить с учетом формата: 1 и 0 Т - и. Параметр блока Ключ-4А установить: K = 0.5.

Провести моделирование во временной области. По переходной характеристике определить прямые показатели качества импульсной системы автоматического регулирования (перерегулирование, быстродействие, число колебаний за время регулирования, статическую ошибку).

Провести моделирование в частотной области. Получить ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой САР. Определить запасы устойчивости системы по амплитуде и по фазе.

Проанализировать полученные результаты. Сформулировать выводы о соответствии показателей качества исследуемой САР типовым значениям.

8.3.2 Сохраняя неизменным период импульсного сигнала на выходе «Генератора импульсов», уменьшать его скважность (увеличивать длительность импульсов), наблюдая за изменением переходной характеристики системы. Зафиксировать значение скважности импульсного сигнала, при которой САР становится неустойчивой.

Сохраняя скважность импульсного сигнала равной десяти, увеличивать период сигнала, наблюдая за изменением переходной характеристики системы. Зафиксировать значение периода импульсного сигнала, при котором САР становится неустойчивой.

Проанализировать полученные результаты. Сформулировать выводы о влиянии параметров импульсных сигналов на показатели качества импульсной системы автоматического регулирования.

Подготовить отчет о проведенных исследованиях и представить руководителю занятия.

8.4 Варианты индивидуальных заданий

Таблица 10 – Варианты индивидуальных заданий

| Номера вариантов | Передаточная функция непрерывной части системы | Параметры системы |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | k = 200, T0 = 0,002 c, u = 0,1T0 c, T1 = 0,02 c, T2 = 0,002 c. |
| 2 |  | k = 100, T0 = 0,002 c, u = 0,1T0 c, T1 = 0,05 c, T2 = 0,005 c. |
| 3 |  | k = 100, T0 = 0,005 c, u = 0,1T0 c, T1 = 0,05 c, T2 = 0,01 c. |
| 4 |  | k = 500, T0 = 0,002 c, u = 0,1T0 c, T1 = 0,05 c, T2 = 0,005 c. |
| 5 |  | k = 1000 c-1, T0 = 0,004 c, u = 0,1T0 c, T = 0,01 c. |
| 6 |  | k = 2000 c-1, T0 = 0,004 c, u = 0,1T0 c, T = 0,02 c. |
| 7 |  | k = 1000 c-1, T0 = 0,002 c, u = 0,1T0 c, T = 0,1 c. |
| 8 |  | k = 5000 c-1, T0 = 0,002 c, u = 0,1T0 c, T = 0,01 c. |
| 9 |  | k = 104 c-2, T0 = 0,004 c, u = 0,1T0 c, T = 0,05 c. |
| 10 |  | k = 5000 c-2, T0 = 0,002 c, u = 0,1T0 c, T = 0,1 c. |

8.5 Вопросы для самоконтроля

8.5.1 Какие системы автоматического регулирования называют импульсными?

8.5.2 Чем отличается структура импульсной САР от структуры непрерывной САР?

8.5.3 Привести примеры импульсных систем автоматического регулирования.

8.5.4 Какой математический аппарат применяют при описании дискретных систем?

8.5.5 Пояснить особенность сигнала ошибки в импульсной системе автоматического регулирования в сравнении с сигналом ошибки в непрерывной системе.

8.5.6 Как влияют параметры импульсных сигналов на показатели качества импульсных систем автоматического регулирования?

Лабораторная работа № 9. Исследование цифровой системы фазовой автоматической подстройки частоты

Целью лабораторной работы является развитие способности применять современные информационные технологии для анализа показателей качества электронных устройств автоматического регулирования.

Исследование проводится с помощью программы схемотехнического моделирования Multisim.

Аудиторное время, отводимое на занятие – 4 академических часа.

9.1 Краткие теоретические сведения

Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) находят применение в радиоприемных устройствах в качестве узкополосных следящих фильтров при восстановлении колебания с частотой несущего сигнала (при использовании однополосной или балансной модуляции, фазовой манипуляции), при выделении сигнала на фоне шумов в доплеровских измерительных системах, при демодуляции сигналов с частотной и фазовой модуляцией, в перестраиваемых по частоте генераторах высокостабильных колебаний и в других областях [7].

Главной особенностью систем ФАПЧ является то, что в них осуществляется слежение за фазой сигнала. Во многих случаях применение систем ФАПЧ является более предпочтительным, чем использование систем частотной автоматической подстройки частоты (ЧАП).

Упрощенная функциональная схема системы ФАПЧ показана на рисунке 29 [7]. Принцип ее работы состоит в следующем. Входной сигнал ивх(t) и колебания перестраиваемого генератора (ПГ) ипг(t) поступают на соответствующие входы фазового дискриминатора (ФД). При рассогласовании указанных колебаний по фазе на выходе ФД появляется напряжение ирас(t), значение которого (уровень и полярность) зависит от величины и знака этого рассогласования. После сглаживания с помощью фильтра нижних частот (ФНЧ), напряжение рассогласования поступает на перестраиваемый генератор, изменяя частоту его колебаний таким образом, чтобы свести к нулю рассогласование фаз сигналов. Поскольку частота и фаза колебания взаимосвязаны (частота является производной фазы по времени), то система ФАПЧ может быть использована как для слежения за фазой сигнала, так и для слежения за частотой.

ивых(t)

ивх(t)

ПГ

ФНЧ

ФД

ирас(t)

ипг(t)

Рисунок 29

В цифроаналоговых и цифровых системах применяют цифровые системы ФАПЧ. При этом цифровые системы ФАПЧ имеют повышенную надежность и меньшую стоимость в сравнении с аналоговыми. Один из возможных вариантов реализации цифровой системы ФАПЧ представлен на рисунке 30.

Рисунок 30

На вход схемы (рисунок 30) Uоп(t) подают последовательность прямоугольных импульсов с крутыми фронтами и стабильным периодом повторения. На вход Uвх(t) подают входной сигнал, который представляет собой также последовательность импульсов, частота следования которых может изменяться в пределах некоторого допустимого диапазона (в пределах полосы удержания фазового дискриминатора). Для нормального функционирования рассматриваемой системы ФАПЧ частота следования импульсов опорного сигнала должна быть в шестнадцать раз больше, чем частота следования импульсов входного сигнала при нулевом рассогласовании по частоте.

Рассмотренная схема (рисунок 30) обеспечивает «привязку» частоты выходного сигнала к частоте входного при отклонении частоты входного сигнала на ±20 % относительно номинального значения.

При точном равенстве частоты входного сигнала одной шестнадцатой частоты опорного сигнала на выходе схемы будет наблюдаться сигнал в виде меандра (то есть последовательность прямоугольных импульсов со скважностью, равной двум). По мере отклонения частоты входного сигнала в ту или иную сторону от номинального значения скважность выходной импульсной последовательности будет становиться либо больше, либо меньше двух.

9.2 Задание для подготовки к лабораторной работе

9.2.1 Изучить теоретический материал учебного пособия [2, С. 21 – 29, 220 – 230, 232 – 241], а также подраздел 9.1 методических указаний.

9.3 Задание на лабораторную работу

9.3.1 Определить экспериментально полосу захвата и полосу удержания цифровой системы ФАПЧ.

9.4 Порядок выполнения лабораторной работы

9.4.1 В среде программы схемотехнического моделирования Multisim собрать схему для проведения исследований, приведенную на рисунке 31. Для моделирования входного импульсного сигнала в схеме используется генератор прямоугольного сигнала V2, управляемый напряжением. Управляющее напряжение для генератора формируется с помощью источника постоянного напряжения V1 и делителя напряжения на резисторе R1. При заданных в схеме параметрах названных элементов, управляющее напряжение может принимать значения в диапазоне от нуля до одного вольта.

Рисунок 31

Установить параметры генератора прямоугольного сигнала V2 с учетом варианта индивидуальных заданий (таблица 11). Пример заполнения вкладки Value (Параметры) в окне свойств генератора показан на рисунке 32. В столбце «Frequency Array» («Выходная частота») задать нижнее и верхнее значения частоты ( 30 % относительно заданного значения fвх), в поле «Duty cycle» ввести относительное значение длительности импульсов. Задать параметры источника опорного сигнала V3: амплитуду («Pulsed Value») – 3,5 В; период – соответствующий частоте 16fвх; длительность импульсов («Pulse Width») – 0,5Тп, где Тп – период следования импульсов.

Установить с помощью резистора R1 («50 %») частоту входного сигнала (источник V2) равной заданному значению fвх. Включить моделирование. Измерить с помощью частотомеров частоты сигналов на входе (частотомер XFC1) и на выходе (частотомер XFC2) схемы. Занести в отчет измеренные значения. С помощью осциллографа получить временные диаграммы входного и выходного сигналов. Перенести изображение экрана осциллографа в отчет.

Рисунок 32

Определить полосу удержания цифровой системы ФАПЧ. С этой целью изменять частоту входного сигнала сначала в сторону уменьшения, затем в сторону увеличения относительно заданного значения fвх, наблюдая за частотой сигнала на выходе схемы. Зафиксировать частоты входного сигнала (крайнюю левую и крайнюю правую), при которых происходит срыв частоты в системе слежения (частота выходного сигнала неустойчива и значительно отличается от частоты входного). Временные диаграммы сигналов на указанных частотах перенести в отчет.

Вычислить ширину полосы удержания системы. Выразить полученное значение в процентном отношении относительно номинального значения частоты входного сигнала (заданного значения fвх). Сформулировать выводы.

9.4.2 Определить полосу захвата цифровой системы ФАПЧ. С этой целью определить крайнюю левую и крайнюю правую частоты относительно номинальной частоты входного сигнала (заданного значения fвх), при которых после размыкания «Ключа» и последующего его замыкания на выходе системы устанавливаются устойчивые колебания с частотой входного сигнала. Вычислить ширину полосы захвата. Сравнить ее с шириной полосы удержания. Сформулировать выводы.

Подготовить отчет о проведенных исследованиях и представить руководителю занятия.

9.5 Варианты индивидуальных заданий

Таблица 13 – Варианты индивидуальных заданий

| Номера вариантов | Частота входного сигнала fвх, Гц | Длительность входных импульсов, с |
| --- | --- | --- |
| 1 | 800 | 0,1Т |
| 2 | 1000 | 0,25Т |
| 3 | 1100 | 0,15Т |
| 4 | 2000 | 0,1Т |
| 5 | 900 | 0,2Т |
| 6 | 1200 | 0,2Т |
| 7 | 950 | 0,12Т |
| 8 | 1400 | 0,16Т |
| 9 | 1800 | 0,15Т |
| 10 | 850 | 0,25Т |
| Примечание – В таблице буквой Т обозначен период следования импульсов входного сигнала. |  |  |

9.6 Вопросы для самоконтроля

9.6.1 Где используют системы фазовой автоматической подстройки частоты? Приведите примеры.

9.6.2 Приведите функциональную схему системы ФАПЧ. Поясните назначение функциональных узлов системы.

9.6.3 Где используют цифровые системы ФАПЧ? В чем их преимущества перед аналоговыми системами ФАПЧ?

9.6.4 Какой математический аппарат используют для описания цифровых систем автоматического регулирования?

Литература, рекомендуемая для изучения при подготовке к занятиям

1 Серебряков, А. С. Автоматика : учебник и практикум для академического бакалавриата : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по электротехническим, электромеханическим и электроэнергетическим направлениям и специальностям / А. С. Серебряков, Д. А. Семенов, Е. А. Чернов; под общ. ред. А. С. Серебрякова. – Москва : Юрайт, 2016. – 431 с. – ISBN 978-5-9916-5403-6.

2 Перов, А. И. Радиоавтоматика : учебник для студентов высших учебных заведений / А. И. Перов, В. Н. Замолодчиков, В. М. Чиликин. – Москва : Радиотехника, 2014. – 320 с. – ISBN 978-5-88070-366-1.

3 Шойко, В. П. Автоматическое регулирование в электрических системах [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Шойко. – Новосибирск : НГТУ, 2012. – 195 с. – ISBN 978-5-7782-1909-0. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=546048. – ЭБС «Znanium.com».

2.3 Выполнение расчетно-графической работы

С целью формирования у обучающихся навыков оптимизации параметров элементов электронных устройств автоматического регулирования выполняется расчетно-графическая работа на тему «Параметрическая оптимизация систем автоматического регулирования».

При выполнении расчетно-графической работы руководствоваться методическими указаниями, приведенными ниже.

Методические указания

1 Задание для выполнения расчетно-графической работы

В среде программного комплекса «МВТУ» выполнить оптимизацию параметров звеньев системы автоматического регулирования (САР) с целью улучшения ее прямых показателей качества. Схему САР для проведения исследований и параметры звеньев, входящих в систему, выбрать в соответствии с вариантом задания (таблица 1).

Порядок выполнения задания:

- собрать схему исследуемой САР в среде ПК «МВТУ» и выполнить моделирование. Проанализировать переходную характеристику системы. По переходной характеристике определить прямые показатели качества системы: перерегулирование, время регулирования, число колебаний за время регулирования, степень затухания и статическую ошибку;

- выбрать в качестве варьируемых параметров параметры первого звена САР и задать их как глобальные. Средствами ПК «МВТУ» выполнить оптимизацию выбранных параметров. Проанализировать, как изменились показатели качества САР по переходной характеристике. Сформулировать выводы. Вернуть исходные значения параметров первого звена;

- выбрать в качестве варьируемых параметров параметры второго звена САР и задать их как глобальные. Выполнить оптимизацию выбранных параметров. Проанализировать, как изменились показатели качества САР по переходной характеристике. Сформулировать выводы;

- выбрать в качестве варьируемых параметров параметры всех звеньев САР и задать их как глобальные. В окне Редактора глобальных параметров Проекта присвоить варьируемым параметрам их исходные значения. Выполнить оптимизацию выбранных параметров САР. Проанализировать, как изменились показатели качества системы по переходной характеристике. Сформулировать выводы по результатам проведенных исследований о влиянии параметров звеньев на показатели качества системы автоматического регулирования в переходном режиме.

Таблица 1 – Варианты индивидуальных заданий

| Номера вариантов | k1 | k2 | T1, сек | T2, сек | T3, сек | T4, сек | Схема САР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 6 | 1,4 | 0,8 | 2,4 | - | рисунок 1 |
| 2 | 10 | 8 | 0,05 | 1,2 | - | - | рисунок 2 |
| 3 | 16 | 10 | 1,2 | - | - | - | рисунок 3 |
| 4 | 15 | - | 1,2 | 0,5 | 0,7 | - | рисунок 4 |
| 5 | 8 | 10 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 1,0 | рисунок 5 |
| 6 | 8 | 6 | 1,0 | 0,8 | 2,4 | - | рисунок 6 |
| 7 | 13 | 8 | 1,4 | 0,8 | 2,6 | - | рисунок 7 |
| 8 | 7 | 6 | 0,8 | 1,0 | - | - | рисунок 8 |
| 9 | 13 | 8 | 1,4 | 0,8 | 2,6 | - | рисунок 9 |
| 10 | 14 | 10 | 1,2 | 2,7 | - | - | рисунок 10 |
| 11 | 16 | 10 | 0,5 | - | - | - | рисунок 11 |
| 12 | 11 | 6 | 1,4 | 0,5 | 2,6 | - | рисунок 12 |
| 13 | 20 | 8 | 0,8 | 0,2 | - | - | рисунок 13 |
| 14 | 11 | 7 | 1,3 | - | - | - | рисунок 14 |
| 15 | 14 | 8 | 1,5 | 1,2 | 2,1 | - | рисунок 15 |
| 16 | 6 | 6 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | рисунок 16 |
| 17 | 4 | 10 | 1,3 | 0,9 | 2,3 | - | рисунок 17 |
| 18 | 13 | 7 | 1,5 | 0,9 | 2,7 | - | рисунок 18 |
| 19 | 10 | 8 | 0,2 | 0,4 | - | - | рисунок 19 |

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

Рисунок 8

Рисунок 9

Рисунок 10

Рисунок 11

Рисунок 12

Рисунок 13

Рисунок 14

Рисунок 15

Рисунок 16

Рисунок 17

Рисунок 18

Рисунок 19

2 Методика параметрической оптимизации САР в ПК «МВТУ»

2.1 Краткие сведения из теории

Основным условием работоспособности замкнутой системы автоматического регулирования является ее устойчивость. Однако для нормального функционирования САР одной устойчивости недостаточно. Система кроме этого должна удовлетворять ряду требований, предъявляемых к качеству ее работы. Качество работы САР оценивают показателями качества, которые можно разделить на три группы:

- показатели точности;

- показатели запаса устойчивости;

- показатели быстродействия.

Часть показателей качества САР можно определить по кривой переходного процесса в системе (по переходной характеристике, рисунок 20). Такие показатели называют прямыми. Показатели качества, полученные по частотным характеристикам, называют частотными.

По кривой переходной характеристики (рисунок 20) можно определить следующие прямые показатели качества переходного процесса:

- перерегулирование, определяющее запас устойчивости;

- степень затухания;

- время регулирования (быстродействие);

- статическую ошибку и др.

Перерегулированием  называют относительную величину максимального отклонения управляемой величины уmах от установившегося значения ууст (у(t  )) в переходном процессе, выраженную в процентах:

. 				 (1)

Рекомендуемые значения перерегулирования, полученные с учетом опыта эксплуатации САР, составляют от 10 % до 30 %.

0,5

1

1,5

2

ст

tp

ууст

A1

A3

Рисунок 20

Степень затухания  определяется по формуле:

, 						 (2)

где A1 и A3 – 1-я и 3-я амплитуды кривой переходного процесса соответственно.

Быстродействие системы определяют по длительности переходного процесса (времени регулирования tр). В свою очередь длительность переходного процесса определяют как время, протекающее от момента приложения ко входу системы единичного скачка до момента, после которого выполняется неравенство:

, 					 (3)

где  – заданная малая постоянная величина, представляющая собой допустимую ошибку (обычно принимают  = (0,01 – 0,05)ууст).

По переходной характеристике время регулирования tp определяют как временной интервал от момента подачи на вход системы воздействия в виде единичного скачка до момента последнего входа функции у(t) в «трубку» толщиной 2.

В некоторых случаях дополнительно к величине перерегулирования анализируют число колебаний, которое наблюдается в течение времени переходного процесса. Для большинства САР допустимое число колебаний составляет 1 – 2. В некоторых системах колебания вообще не допускаются, а иногда допускается до 3 – 4 колебаний. С учетом этого для нормального функционирования САР желательно, чтобы степень затухания составляла более 50 %.

Статическая ошибка САР определяется из выражения:

, 						 (4)

где х – в замкнутой САР входная величина (например, единичная ступенчатая функция).

2.2 Оптимизация параметров САР в среде ПК «МВТУ»

В ПК «МВТУ» имеются средства, с помощью которых можно выполнить оптимизацию параметров звеньев САР, при которых будут обеспечиваться требуемые показатели качества работы системы автоматического регулирования. При этом оптимизацию можно проводить как по одному параметру, так и сразу по нескольким. Для реализации режима работы Оптимизация необходимо последовательно выполнить следующие действия:

- задать варьируемый (варьируемые) параметр (параметры) как глобальный (глобальные) параметр (параметры);

- сформировать локальные критерии качества (оптимизации), которые необходимы для решения основной задачи оптимизации;

- ввести в диалоговые окна режима Оптимизация требуемые данные, включая:

- имена варьируемых параметров, пределы их изменения и погрешность расчета;

- имена локальных критериев и допустимые пределы их значений;

- расчетный метод оптимизации и его параметры;

- запустить задачу на счет.

Рассмотрим практическое использование режима Оптимизация на примере.

Структурная схема САР имеет вид, представленный на рисунке 21. Параметры типовых динамических звеньев: K1 = 13, K2 = 7, T1 = 1,5 c, T2 = 0,9 c, T3 = 2,7 c. При заданных параметрах система устойчива, но такие ее показатели качества работы, как перерегулирование, быстродействие, допустимое число колебаний не соответствуют требуемым значениям (рисунок 22).

Рисунок 21

Рисунок 22

Подберем параметры звеньев, обеспечивающие требуемые показатели качества работы САР, используя режим Оптимизация.

Выберем в качестве варьируемых параметров параметры звеньев K1, K2, T1, T2 и T3 и зададим их как глобальные. Для этого следует воспользоваться окном с заголовком «Редактор глобальных параметров Проекта» (рисунок 23), открыть которое можно, например, щелчком левой кнопки мыши по кнопке <Параметры макроблока> на панели инструментов Схемного окна (или выбором команды Параметры макроблока в контекстном меню, которое открывается щелчком правой кнопки мыши в свободном месте Схемного окна). После ввода значений параметров закрыть окно с помощью кнопки <Применить> .

Рисунок 23

Примечания

1 Наименование параметров можно вводить, используя любую раскладку клавиатуры, как русскую, так и английскую.

2 При записи десятичной дроби в качестве разделителя целой и дробной частей используется точка.

Обозначения варьируемых параметров, заданных в качестве глобальных, должны быть введены в диалоговых окнах соответствующих звеньев вместо числовых значений (как показано на рисунке 24).

На следующем шаге необходимо подключить к схеме САР блоки Максимум (библиотека Нелинейные звенья) и В память (библиотека Субструктуры) (рисунок 25). В диалоговом окне блока В память в строке Имя переменной можно ввести вместо Y1 – ymax, что будет отражать физическую сущность определяемого параметра.

Рисунок 24

Рисунок 25

Рисунок 26

Добавить к схеме Измеритель времени переходного процесса, для чего необходимо открыть контекстное меню щелчком правой кнопки мыши в свободном месте Схемного окна и выбрать команду Вставить субмодель. Откроется специальное диалоговое окно «Открытие субмодели» (рисунок 26). Найти в папке «МВТУ 3.7\Demo\Лабораторные работы» файл TIME_P_P.SUB, выделить его (перенести его имя в строку Имя файла) и закрыть окно, щелкнув по кнопке <Открыть>. Переместить курсор в ту часть Схемного окна, где будет располагаться вставляемая субмодель, и щелкнуть один раз левой кнопкой мыши. Появившуюся субмодель «Измеритель» времени ПП следует подключить к схеме, как показано на рисунке 27.

Рисунок 27

Двукратным щелчком левой кнопки мыши по субмодели открыть субмодельное Схемное окно (рисунок 28). Двукратным щелчком левой кнопки мыши по блоку Величина «трубки» открыть диалоговое окно и, при необходимости, изменить параметры в первой и второй диалоговых строках. После внесенных изменений окно должно иметь вид, как показано на рисунке 29. Число 0,05 в первой диалоговой строке соответствует пятипроцентной «трубке» от будущего установившегося значения регулируемой переменной (при условии подачи на вход САР единичного скачка). Закрыть диалоговое окно блока Величина «трубки» кнопкой <Да>.

Открыть диалоговое окно блока В память субмодели и в строке Имя переменной ввести tpp (рисунок 30). Подтвердить ввод нажатием на кнопку <Да>.

Рисунок 28

Рисунок 29

Рисунок 30

Закрыть субмодель «Измеритель» времени ПП, выполнив двукратный щелчок мышью в свободном месте субмодельного Схемного окна или нажав на клавишу <PgUp>.

На третьем шаге необходимо заполнить диалоговые окна режима Оптимизация. С этой целью нажать на кнопку <Параметры оптимизации>  на панели инструментов окна программы. Откроется диалоговое окно «Параметрическая оптимизация» с активной вкладкой Параметры (рисунок 31). Щелкнуть левой кнопкой мыши по кнопке в правой части диалогового окна с изображением символа «<» и в открывшемся диалоговом окне «Глобальные константы проекта» (рисунок 32) выбрать имена параметров, которые предполагается оптимизировать. С этой целью, удерживая клавишу <Shift>, левой кнопкой мыши выделить имена соответствующих параметров (в рассматриваемом примере предполагается оптимизация всех параметров). После выбора требуемых имен глобальных параметров нажать на кнопку <Да>, после чего используемое диалоговое окно закроется и снова появится предыдущее диалоговое окно «Параметрическая оптимизация» (рисунок 33).

Рисунок 31

Рисунок 32

В диалоговом окне «Параметрическая оптимизация» в столбце Максимум ввести значения параметров такие же, как в столбце Значение (рисунок 33). Числовые значения точности определения параметров (колонка Точность) можно оставить без изменений (0,01 по умолчанию). Перейти на вкладку Критерии (рисунок 34). Щелкнуть по кнопке в правой части диалогового окна с изображением символа «<», после чего откроется диалоговое окно «Глобальные переменные проекта» (рисунок 35).

Рисунок 33

Рисунок 34

Рисунок 35

В окне «Список переменных» (рисунок 35) выделить переменные, которые соответствуют локальным критериям оптимизации (в рассматриваемом примере это ymax и tpp). Для выделения нескольких переменных следует удерживать клавишу <Shift> и левой кнопкой мыши поочередно выделить требуемые переменные. Завершается операция нажатием на кнопку <Да>, после чего диалоговое окно закроется и откроется предыдущее диалоговое окно с заполненной вкладкой Критерии (рисунок 36). При необходимости можно скорректировать значения в столбце Максимум. Например, если требуется обеспечить перерегулирование не более 20 % и время регулирования не более двух секунд, то числовые значения в столбце Максимум будут такими, как показано на рисунке 36.

Рисунок 36

Перейти на вкладку Метод. Выбрать метод оптимизации, максимальное число моделирований, вид общего критерия и др. (рисунок 37).

Рисунок 37

При выполнении оптимизации для достижения наилучшего результата целесообразно проводить моделирование несколько раз с различными сочетаниями параметров вкладки Метод, в первую очередь, изменяя метод оптимизации и вид общего критерия. В рассматриваемом примере наилучшие результаты достигнуты при использовании параметров, показанных на рисунке 37. Диалоговые строки Число серий случайных испытаний и Количество испытаний в одной серии заполняются только при использовании Стохастического метода оптимизации.

Подтвердить выбранные настройки для параметрической оптимизации нажатием на кнопку <Да>, после чего диалоговое окно закроется и на экране монитора снова появится Главное схемное окно.

Щелкнуть по кнопке <Параметры счета> на панели инструментов (или выбрать аналогичную команду в меню Моделирование  Параметры расчета …) и в открывшемся диалоговом окне «Параметры расчета» (рисунок 38) выбрать метод, время интегрирования, шаг вывода результатов и др. Подтвердить выбор параметров нажатием на кнопку <Да>.

Рисунок 38

На этом подготовительные операции для проведения оптимизации завершены.

Нажать на кнопку <Начать расчет оптимальных параметров>  на панели инструментов. Появится окно «Результаты оптимизации» (рисунок 39), а в Графическом окне будут «мелькать» графики переходных процессов при варьировании выбранных параметров. Поиск оптимальных параметров завершится через несколько секунд (в зависимости от производительности компьютера). Задачу оптимизации можно считать решенной, если в столбце F окна «Результаты оптимизации» получено значение ноль. В противном случае следует изменить метод оптимизации (вид общего критерия, метод интегрирования) и выполнить расчет оптимальных параметров повторно до получения желаемого результата.

Рисунок 39

Изображение переходного процесса в САР после оптимизации представлено на рисунке 40.

Рисунок 40

Если щелкнуть по кнопке <Применить> в окне «Результаты оптимизации», то это окно закроется, а в окне «Редактор глобальных параметров Проекта» произойдет автоматическая замена исходных значений оптимизируемых параметров на оптимальные (рисунок 41).

Рисунок 41

Полученные в результате оптимизации значения параметров целесообразно округлить (значения коэффициентов передачи – до целого, значения постоянных времени – до десятых), ввести в диалоговые окна соответствующих звеньев вместо их буквенных обозначений и выполнить моделирование. Убедиться, что переходная характеристика САР удовлетворяет предъявляемым требованиям.

3 Литература, рекомендуемая для изучения при выполнении работы

- Инструкция пользователя программным комплексом «Моделирование в технических устройствах» (ПК «МВТУ, версия 3.0). – Режим доступа: (htpp://www.reactors.narod.ru/mvtu/mvtu.htm).

- Серебряков, А. С. Автоматика : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. С. Серебряков, Д. А. Семенов, Е. А. Чернов; под общ. ред. А. С. Серебрякова. – М. : Юрайт, 2016. – 431 с. – ISBN 978-5-9916-5403-6.

Срок сдачи преподавателю законченной расчетно-графической работы – 16 учебная неделя.

Защита РГР – 17 учебная неделя.