Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра промышленной электроники и информационно-измерительной техники

Методические указания

для обучающихся по освоению дисциплины

«Б.1.В.ОД.4 Технология радиоэлектронных средств»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств

(код и наименование направления подготовки)

Проектирование и технология радиоэлектронных средств

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Тип образовательной программы

Программа академического бакалавриата

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Оренбург, 2017

Составитель  ________________  М.М. Филяк

Методические указания рассмотрены и одобрены на заседании кафедры промышленной электроники и информационно-измерительной техники

Заведующий кафедрой ПЭиИИТ _________________ О.В. Худорожков

Методические указания являются приложением к рабочей программе дисциплины « Технология радиоэлектронных средств», зарегистрированной в ЦИТ под учетным номером_________.

Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  путем планомерной, повседневной работы.

Общие рекомендации

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.

1 Методические указания по лекционным занятиям

1.1 Работа с конспектом лекций

Просмотрите конспект сразу после занятий. Отметьте материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за текущей консультацией или на ближайшей лекции за помощью к преподавателю.

Каждую неделю отводите время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки

1.2 Теоретический материал, изучаемый при освоении дисциплины

Раздел 1 Основы технологии производства РЭС. Основные понятия технологии производства аппаратуры. Технологические особенности радиоэлектронной аппаратуры. Современное предприятие. Производственный процесс. Принципы организации производственных процессов. Производственный цикл изготовления изделий. Производственная структура предприятия. Формы специализации цехов. Типы производства. Технологические процессы в производстве РЭА. Виды технологических процессов.

Раздел 2 Основные понятия технологической подготовки производства. Система технологической подготовки производства, ее основные цели, задачи и содержание. Организация технологической подготовки производства. Основные задачи планирования технологической подготовки. Средства технологического оснащения производства РЭА.

Раздел 3 Разработка технологических процессов. Этапы разработки технологических процессов. Пример разработки частного технологического процесса. Конструкторско–технологическая система обозначения технологических документов. Разработка техпроцессов сборки и монтажа. Типовые и групповые процессы сборки и монтажа.

Раздел 4 Технология производства печатных плат. Классификация плат и методов их изготовления. Материалы для изготовления плат. Формирование рисунка схемы. Химическая и электрохимическая металлизация. Технология ООП, ДПП и МПП. Технология проводных плат.

Раздел 5 Технология электрических и механических соединений. Методы создания монтажных соединений. Физико-химическое содержание процесса пайки. Физико-технологическое содержание сварки. Накрутка и обжимка. Классификация механических соединений и области их применения. Разъемные и неразъемные соединения. Обеспечение точности при выполнении механических соединений.

Раздел 6 Технология установки компонентов на печатных платах. Входной контроль и его оптимизация. Подготовка ЭРЭ и ИМС к монтажу. Установка компонентов на платы. Автоматическое оборудование для сборки. Принципы и особенности базирования

1.3 Основная литература

1. Шахнов В.А. Конструкторско-технологическое проектирование электронной аппаратуры: учебник для высших учебных заведений/ под ред. Шахнова В.А. - М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. – 568 с.

2 Методические указания по практическим занятиям

На практических занятиях проводится решение задач в области технологии производства электронных средств. Перед практическим занятием изучите теорию вопроса, предполагаемого к рассмотрению. Выпишите основные положения, законы, формулы по теме занятия.

Тематика практических занятий приведена в рабочей программе дисциплины. Практические занятия  выполняются под руководством преподавателя с использованием методических рекомендаций, приведенных ниже:

Практическая работа № 1 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

1.1. Основные понятия. Технологический процесс – это часть производственного процесса, непосредственно связанная с изготовлением, обработкой, сборкой и контролем изделия.

Основной частью технологического процесса является технологическая операция, которая представляет собой совокупность производственных переходов и приемов, выполняемых непрерывно на одном рабочем месте, например, фото-экспонирование, пайка, сборка микросхем и радиоэлектронной аппаратуры и т.д.

- Для производства печатных плат характерны следующие типовые технологические операции:

- механическая обработка поверхности,

- нанесение рисунка схем,

- травление,

- химическая и электрохимическая металлизация.

Построение технологического процесса, структура и степень его детализации зависят от типа производства: единичное, серийное и массовое в соответствии с ГОСТ 14.004-83.

Единичное производство характеризуется широтой номенклатуры и малым объемом выпуска изделий. На рабочих местах выполняются разнообразные технологические операции, используется универсальное оборудование. Требуется высокая квалификация рабочих. Уровень механизации низок. Поэтому аппаратура единичного производства имеет высокую стоимость.

Серийное производство характеризуется ограниченной номенклатурой изделий со сравнительно большим объемом выпуска (от десятков сотен до тысяч регулярно повторяющихся изделий). Технологическая оснастка в основном универсальная. Квалификация рабочих высокая, поскольку наряду с настроенными станками требуются квалифицированные рабочие для освоения универсального оборудования.

Массовое производство характеризуется узкой номенклатурой и большим объемом выпуска изделий. На каждом рабочем месте закрепляется выполнение одной операции. При этом используется специальное высокопроизводительное оборудование, связанное транспортирующими устройствами и конвейерами. Широко применяются автоматические линии и автоматизированные производственные системы, управляемые от ЭВМ. Средняя квалификация рабочих в массовом производстве ниже, чем в единичном, поскольку каждый выполняет определенную операцию.

1.2. Конструктивно-технологические особенности современной радиоэлектронной аппаратуры (РЭА). Радиоэлектронная аппаратура представляет собой совокупность элементов, объединенных в сборочные единицы и устройства, для преобразования и обработки электромагнитных сигналов.

Конструктивно-технологические требования, предъявляемые к РЭА, включают обеспечение теплоотвода, герметизации, влагозащиты, амортизации, управления, ремонта и защиты персонала от высоких напряжений и рентгеновского излучения.

При конструктивно-технологическом анализе РЭА большое внимание следует уделять ее непосредственному назначению и условиям эксплуатации.

Зачастую аппаратура одной и той же радиотехнической системы (РТС) расположена на различных типах объектов: стационарных и подвижных пунктах, наземных подводных и надводных объектов, на летательных аппаратах (атмосферных, космических и инопланетных).

Механическая и тепловая энергия, изменяющая перераспределение внутренних напряжений, может вызвать деформацию деталей. Химические процессы вызывают коррозию и разрушение оборудования, элементов и узлов. Ядерная энергия и различные излучения могут изменить свойства материалов. Биологические факторы могут влиять на функционирование технологических систем, например, ряд микроорганизмов разрушает пластмассы и даже металл.

К методам, повышающим сопротивляемость технологических систем внешним воздействиям, относятся: выбор изностойких материалов, применение упрочняющей технологии, выбор способа монтажа, изоляция от вредных воздействий, установка экранов защиты от тепловых и других видов излучений, организация цехов с постоянной температурой, влажностью и регламентацией запыленности.

Оптимизация системы ремонта и технологического обслуживания может при тех же затратах значительно повысить показатели ее эффективности.

Конструктивно-технологические особенности РЭА включают функционально-узловой принцип конструирования, технологичность, минимальные габаритно-массовые показатели, ремонтопригодность, защиту от внешних воздействий. Кроме того, производство РЭА должно быть экономически эффективно.

Сущность функционально-узлового принципа изготовления РЭА заключается в объединении функционально-законченных схем в сборочные единицы и их модульной компоновке по уровням.

Производство сборочных единиц и модулей РЭА основано на сборке и электрическом монтаже. Монтаж выполняют различными методами: пайкой, сваркой, склеиванием, накруткой, а также печатным, жгутовым, проводным монтажом на платах, плоскими кабелями.

Технологическим процессом сборки называется реализация последовательности технологических операций при выполнении механических соединений деталей и электрорадиоэлементов, в результате которых создаются блоки, узлы и другие изделия РЭС.

Технологический процесс выполнения электрических соединений электрорадиоэлементов называется процессом монтажа при изготовлении изделий РЭС.

В качестве примера рассмотрим структурную схему типового технологического процесса сборки и монтажа узла РЭС на печатной плате, представленную на рис. 1.

Узел РЭС конструктивно выполнен на печатной плате (ПП), на которой устанавливаются и закрепляются методом пайки интегральные микросхемы (ИМС), электрорадиоэлементы (ЭРЭ) и детали (разъёмы, контакты, шины).

При комплектации компоненты (ИМС, ЭРЭ, SMD, детали) размещаются в специализированные кассеты для реализации процесса автоматизации сборки и монтажа узла РЭС.

Входной контроль ИМС и ЭРЭ осуществляется по геометрическим размерам, форме, внешнему виду, электрическим параметрам и механической прочности.

При подготовке ЭРЭ к монтажу выполняется формовка их выводов, обрезка и лужение. Подготовка печатных плат к монтажу заключается в их промывке, контроле печатного монтажа, маркировке плат.

Рис. 1. Структурная схема типового технологического процесса сборки узла РЭС

Пайка контактных соединений ЭРЭ и ИМС на печатной плате выполняется расплавленным припоем. Поверхностный монтаж SMD-компонентов выполняется при нанесении паяльной пасты, автоматической установке компонентов и оплавлении пасты  в печи.

Технологические операции промывки и сушки узлов РЭС необходимы для удаления флюса и продуктов пайки и выполняются на механизированных конвейерных линиях.

Испытание и контроль узлов РЭС проводятся с помощью измерительной аппаратуры, установок тестового контроля и автоматизированных систем контроля.

Для выполнения сборки и монтажа изделия РЭС необходимо разработать техпроцесс сборки изделия в соответствии с ЕСТД, технологическими и техническими требованиями к конструкции изделия, оформить технологическую документацию, выбрать технологическое оборудование и оснастку или разработать техническое задание на его проектирование.

Практическая работа № 2 разработка СХЕМ СБОРКИ ЭЛЕКТРОННОГО УЗЛА РЭС

Разработка технологического маршрута сборки и монтажа РЭА начинается с расчленения изделия на сборочные элементы путем построения схем сборки. Элементами сборочно-монтажного производства являются детали и сборочные единицы различной степени сложности. Построение схем позволяет установить последовательность сборки, взаимную связь между элементами и наглядно представить Проект ТП. Сначала составляется схема сборочного состава всего изделия, а затем ее дополняют развернутыми схемами отдельных сборочных единиц. Расчленение изделия на элементы производится независимо от программы его выпуска и характера ТП сборки. Схема сборочного состава служит основой для разработки технологической схемы сборки, в которой формируется структура операций сборки, устанавливается их оптимальная последовательность, вносятся указания по особенностям выполнения операций.

На практике применяют два типа схем сборки: «веерный» и с базовой деталью (рис. 2, 3). Сборочные элементы на схемах сборки представляют прямоугольниками, в которых указывают их название, номер по классификатору, позиционное обозначение и количество. Более трудоемкой, но наглядной и отражающей временную последовательность процесса сборки является схема с базовой деталью. За базовую принимается шасси, панель, плата или другая деталь, с которой начинается сборка.

В схеме с базовой деталью при сборке выбирается базовая деталь, например, печатная плата, которая будет использоваться при сборке изделия. В схеме с базовой деталью отражены названия технологических операций сборки и монтажа и последовательность выполнения техпроцесса сборки изделия РЭС.

Схема веерного типа изображает состав конструкции, этапы сборки, количество и наименование сборочных единиц и деталей. Однако, в схеме веерного типа не указана последовательность выполнения технологических операций при сборке и монтаже изделия и их наименование.

В схемах сборки на рис. 1, 2 обозначены: S – наименование сборочной единицы, m – номер ведомости спецификации, n – количество деталей и сборочных единиц, D – название и обозначение детали в соответствии с ГОСТ.

Рис. 1. Схема сборки с базовой деталью

Рис. 2. Схема сборки веерного типа

Для построения схем сборки изделия делят на группы, подгруппы и детали.

Деталь, согласно ГОСТ 2.101-68, характеризуется отсутствием разъемных и неразъемных соединений.

Сборочная единица – разъемное или неразъемное соединение двух или более деталей.

Сборочная единица, входящая непосредственно в изделие, а также детали, перечисленные в спецификации наряду со сборочной единицей, условно называется группой. Все остальные сборочные единицы и детали, собираемые до образования группы, называют подгруппами разного порядка. Подгруппа первого порядка входит непосредственно в состав группы. В ее состав могут входить подгруппы второго порядка и детали.

На схемах каждый элемент изделия условно обозначен прямоугольником, в котором указывают наименование элемента, его индекс и количество собираемых элементов. При необходимости, на схеме помещают дополнительные надписи, определяющие содержание операций (паять, совместно, сверлить и развернуть, регулировать зазор и т.п.)

Схема сборки с базовой деталью (рис. 2) указывает последовательность сборочного процесса. При такой сборке необходимо выявить базовый элемент – деталь, сборочную единицу, на которую устанавливаются остальные элементы сборки. В большинстве случаев базовой деталью служит плата, панель, шасси. На схеме сборки веерного типа (рис. 3) стрелками показано направление сборки деталей и узлов. Достоинством схемы является ее простота и наглядность, но она не отражает последовательность сборки. Для примера рассмотрим технологический процесс сборки узла РЭС на печатной плате, приведённый на рис. 3. При разработке схемы сборки необходимо выбрать базовую деталь. Для модулей первого уровня это - ПП. Детали и сборочные единицы изображаются в виде прямоугольников (см. рис. 3), в которых указывается номер по спецификации, наименование и количество. От базовой детали к готовой сборочной единице проводится главная линия сборки, а от устанавливаемых деталей или сборочных единиц — линии до пересечения с ней. Расположение точек пересечения на главной линии говорит о выбранной последовательности сборки. Операции сборки и монтажа указываются текстом в прямоугольных рамках в том месте, где они осуществляются. Для упорядочения схемы сборки по одну сторону от главной линии изображаются устанавливаемые детали и сборочные единицы, по другую — крепежные детали и монтажные операции. Если текст занимает много места, то операции могут быть пронумерованы, а расшифровка их сделана вне схемы сборки.

Рис. 3. Схема технологического процесса сборки узла на печатной плате

Практическая работа № 3 Расчёт технологической трудоёмкости операцию установки и пайки ИМС и ЭРЭ на плату.

Технологическая операция – законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте одним или несколькими рабочими над одним или несколькими совместно обрабатываемыми или собираемыми деталями.

Разработка технологической операции пайки ИМС и ЭРЭ является одним из основных этапов разработки технологического процесса сборки и монтажа электронного модуля 1-ого уровня (ЭМ-1). Данный этап включает в себя:

- определение структуры операции, последовательности выполнения переходов и работы инструментов;

- выполнение операции с изображением состояния объекта, схемы базирования, установки детали, инструментов, перемещений;

- расчёт режимов и условия сборки и монтажа, времени Т шт с учётом технологических возможностей выбранного оборудования; расчёт времени фактической загрузки оборудования;

- нормирование операции, выбор разряда рабочего, расчёт технологической себестоимости операции; технико-экономическое обоснование возможных вариантов операции;

- расчёт точности операции, условий собираемости сопрягаемых деталей, действительных погрешностей, определение требований по точности сборочно-монтажного приспособления;

- обоснование выбора технологической оснастки или разработка технического задания на её проектирование.

Рассмотрим более подробно этапы разработки операции установки пайки микросхем (ИМС) с планарными выводами на конкретном примере.

В качестве объекта для разработки технологической операции установки и пайки ИМС и ЭРЭ к контактным элементам платы рассмотрим электронный модуль 1–го уровня спецификация которого приведена в Приложении 1.

Последовательность операций установки и пайки микросхем и ЭРЭ приведены в таблице 1.

Таблица 1–  Операции установки и пайки микросхем и ЭРЭ

| № п/п | Тип ИМС и ЭРЭ | Наименование перехода (укрупненного) | шт. | Время, сек. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | t0 | tвсп | ton t0+tвсп | tоп с уч. кол-ва |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | - | Флюсование платы | 1 | 6 | - |  |  |
|  | - | Установка платы в приспособление, размещенное на столе, крепление ее в приспособлении | 1 | - | 9 |  |  |
| 2 | 133ЛР1 | Установка ИМС и пайка ее выводов | 4 |  |  |  |  |
| 3 | 133ЛР2 | Установка ИМС и пайка ее выводов | 4 |  |  |  |  |
| 4 | 136ЛР3 | Установка ИМС и пайка ее выводов | 3 |  |  |  |  |
| 5 | 136ЛР4 | Установка ИМС и пайка ее выводов | 5 |  |  |  |  |
| 6 | 136ЛА1 | Установка ИМС и пайка ее выводов | 4 |  |  |  |  |
| 7 | 136ЛА2 | Установка ИМС и пайка ее выводов | 5 |  |  |  |  |
| 8 | 133ЛА3 | Установка ИМС и пайка ее выводов | 3 |  |  |  |  |
| 9 | 133ЛА4 | Установка ИМС и пайка ее выводов | 4 |  |  |  |  |
| 10 | ОМЛТ | Установка резисторов и пайка их выводов | 8 |  |  |  |  |
| 11 | К10,К53 | Установка конденсаторов и пайка их выводов | 4 |  |  |  |  |
| 12 | - | Демонтаж платы с установленными ИМС на первом слое и укладка ее в ячейку тары | 1 |  | 8,0 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

Время, затраченное на установку ИЭТ и пайку их выводов составляет:

Для микросхем:

to= 5,5 с

tвсн =  10,5 с

Для резисторов, диодов и конденсаторов:

to=  2 с

tвсн = 2 с

Для транзисторов:

to=  3 с

tвсн = 2 с

Штучное время на выполнение операции определяется выражением:

Tшт. = to+tвсн+tорг+tтехн+tест.над ,

где to – основное время, затрачиваемое непосредственно на установку ИЭТ и пайку выводов;

tвсн – вспомогательное время, затрачиваемое на поиск ИЭТ, перемещения стола в заданных координатах, паяльников к выводам и обратно в исходное положение;

tорг – время организационного обслуживания, затрачиваемое на снабжение рабочего места комплектующими, материалами, инструментом, удаление изготовленных узлов и т.п.;

tтехн – время технического обслуживания рабочего места, затрачиваемое на подготовку автомата к работе (включение автомата, разогрев паяльников и д.р.);

tест.над – время на естественные надобности определяется по таблицам справочников для нормирования сборочно-монтажных работ и составляет 5% от операционного времени.

Операционное время определяется выражением

tоп = tо + tвск

Сумма времени tобс = tорг + tтехн называют временем  на обслуживание рабочего места, оно составляет 4% от операционного времени.

Таким образом, штучное время составляет:

Тшт = tоп + 0,04 tоп +0,05 tоп

Штучно - калькуляционное время на выполнение операции установку ИЭТ и пайку их выводов определяется выражением:

Тшт.к = Тшт + Тпз,

где Тшт.к - штучно калькуляционное время;

Тпз – подготовительное время затрачиваемое на переналадку оборудования, ознакомление с заданием, установка приспособлений, инструмента и пр. Оно зависит от сложности задания и наладки оборудования.

В рассматриваемом примере установка ИЭТ и пайка выводов на плате осуществляется ежедневно (программа 75 тыс. шт.), поэтому необходимость в подготовительно заключительном времени отпадает, следовательно,

Тшт = Тшт.к.

Необходимое количество оборудования для выполнения операции составит:

Р1=TШТ⋅N60⋅ФР.ОБ.⋅kТЕХ⋅n   ,

где N – годовая программа (75 000); ФР.ОБ. – годовой фонд работы оборудования (1980 часов); ктех – коэффициент, учитывающий простой оборудования( ктех = 0,95), n – число смен работы – 2.

Практическая работа № 4 РАСЧЁТ И ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ УЗЛОВ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ по комплексному показателю

Цель работы: изучить методику расчёта технологичности узла радиоэлектронного средства (РЭС). Рассчитать комплексный показатель технологичности и сделать вывод об уровне технологичности заданного узла РЭС.

# Показатели технологичности конструкции изделий

Под технологичностью изделия понимается определённое количество параметров выпускаемого на производстве изделия, технологической подготовки и производственного процесса, от которых в результате зависит качество изделия.

Оценка и анализ технологичности изделия позволяют рассмотреть возможность выбора и использования методов реализации технологических операций и процессов при изготовлении деталей, сборке и монтаже с применением средств автоматизации и механизации.

Оценка уровня технологичности конструкции изделия осуществляется по комплексному показателю технологичности для:

- опытного образца (опытной партии);

- установочной серии (первой промышленной партии);

- серийного производства.

Рассматривают узлы и блоки, являющиеся сборочными единицами, которые, в зависимости от конструктивно-технологических признаков разбивают на следующие группы:

- электронные блоки (логические, аналоговые и индикаторные, блоки оперативной памяти, генераторы сигналов, приемно-усилительные блоки и т.п.);

- электромеханические и механические блоки (механизмы привода, отсчетные устройства, кодовые преобразователи, редукторы, волноводные блоки и т.п.);

- радиотехнические блоки (вторичные и стабилизированные источники питания, выпрямители и т.п.);

- коммутационно-распределительные блоки (коммутаторы, коробки распределительные, переключатели и т.п.).

Расчет комплексных показателей технологичности каждой группы изделий (сборочных единиц) осуществляется по конструктивным и технологическим базовым показателям.

К конструктивным показателям относятся:

- коэффициент применяемости деталей Кп.д.;

- коэффициент применяемости сборочных единиц Кп.с.;

- коэффициент повторяемости деталей и узлов Кпов.д.;

- коэффициент повторяемости ЭРЭ Кпов.ЭРЭ;

- коэффициент повторяемости микросхем Кпов.имс;

- коэффициент повторяемости печатных плат Кпов.пп;

- коэффициент повторяемости материалов Кпов.м;

- коэффициент использования микросхем Киск.имс;

- коэффициент установочных размеров ЭРЭ, Ку.р;

- коэффициент освоенности Косв;

- коэффициент сложности сборки Кс.сб;

- коэффициент сборности изделия Ксб;

- коэффициент точности обработки Кт.о;

К технологическим показателям относятся:

- коэффициент автоматизации и механизации подготовки ЭРЭ, Км.п. ЭРЭ;

- коэффициент автоматизации и механизации операций монтажа, Ка.м.;

- коэффициент автоматизации и механизации операций контроля и настройки электрических параметров Км.к.н.;

- коэффициент применения типовых технологических процессов, Кт.п.

- коэффициент прогрессивности формообразования детали, Кф;

- коэффициент сложности обработки Кс.о.;

- коэффициент использования материалов Ки.м.;

Из числа приведенных показателей для каждой группы изделий определен состав базовых показателей (не более семи). Их выбирают с учетом наибольшего влияния на технологичность конструкции блоков.

Количественная оценка технологичности осуществляется на основе базовых показателей (ОСТ 4.ГО.091.219), включающих рассчитанные и достигнутые при доработке и совершенствовании изделия параметры.

Комплексный показатель технологичности рассчитывается с использованием базовых показателей по следующей формуле:

где Ki – базовый показатель технологичности; ϕi – коэффициент, характеризующий весовую значимость базового показателя технологичности; n – количество базовых показателей технологичности (как правило, n= 7).

Величина коэффициента, характеризующего весовую значимость показателей, зависит от порядкового номера показателя технологичности, ранжированная последовательность которого установлена экспериментально и рассчитана по формуле

,

где i– порядковый номер показателя в ранжированной последовательности.

Технологичной называют такую конструкцию, которая полностью отвечает предъявляемым к изделию требованиям, может быть изготовлена с применением наиболее экономичных, при принятом типе производства и объёме выпуска изделия, технологических процессов.

Отработка конструкции изделия на технологичность направлена на снижение затрат и сокращение времени на проектирование, технологическую подготовку производства, изготовление, технологическое обслуживание и ремонт изделий при обеспечении необходимого качества.

Базовые показатели технологичности электронного узла:

1. Коэффициент использования интегральных микросхем и микросборок

где HИМС– число интегральных микросхем и микросборок; HЭРЭ– количество электрорадиоэлементов (ЭРЭ).

2. Коэффициент автоматизации и механизации монтажа ЭРЭ

где HАиМ– количество монтажных соединений, осуществляемых автоматизированным или механизированным способом; Hм– общее количество монтажных соединений.

3. Коэффициент механизации подготовки ЭРЭ к монтажу

где HМП– число ЭРЭ, подготовка которых к монтажу осуществляется механизированным способом; HЭР– общее количество навесных элементов ЭРЭ.

4. Коэффициент механизации операций контроля и настройки электрических параметров

где HМКН– количество операций контроля и настройки, которые можно осуществить механизированным способом; HКН– общее количество операций контроля и настройки.

5. Коэффициент повторяемости ЭРЭ

где HТЭРЭ– общее количество типоразмеров ЭРЭ в изделии; HЭРЭ– общее количество ЭРЭ в изделии.

6. Коэффициент применяемости ЭРЭ

где HТОРЭРЭ– количество типоразмеров оригинальных ЭРЭ; HТЭРЭ– общее количество типоразмеров ЭРЭ в изделии.

7. Коэффициент прогрессивности формообразования деталей

Д пр – количество деталей, изготавливаемых прогрессивными методами формообразования; Д– общее количество деталей в блоке.

Задание

1. В соответствии с заданием для своего варианта, cоставить перечень элементов и спецификацию.

2. Для электронного блока выбрать базовые показатели технологичности

4. Рассчитать значения комплексного показателя технологичности, сравнить с нормативами (таблица 3), сделать вывод о технологичности электронного блока.

Таблица 1

Таблица 2

Таблица 3

Практическая работа № 5 Расчет технологической  себестоимости операции установки и пайки ИМС и ЭРЭ на плату

Цель работы: закрепить теоретические знания о технологии выполнения операций установки и пайки изделий электронной техники (ИЭТ) к контактным элементам печатной платы, произвести расчёт технологической себестоимости её выполнения

Технологическая себестоимость – затраты на изготовление продукции в денежном выражении. Она рассчитывается по выражению

C=A+BN,

где A – текущие переменные затраты, руб.;

B – единовременные (постоянные) затраты, руб.;

N – программа выпуска изделий, шт.

1. Расчет текущих переменных затрат

A=CМ+CЗ+CН.Р,

где CМ – затраты на материалы, руб.;

CЗ – затраты на заработную плату основных рабочих, руб.;

CН.Р – накладные расходы на электроэнергию, воду, ремонт оборудования и т. п., руб.

1.1 Затраты на материалы

CМ=m⋅g,

где m – норма расхода материала на изделие, кг; (

g – стоимость единицы материала, руб.

Норма расхода припоя на пайку выводов ИЭТ составляет:

m=q0⋅n⋅100+α100,

где q0 – удельная норма расхода припоя на пайку

одной микросхемы – 0,6 г;

ЭРЭ – 0,015 г на одну точку

SMD компонентов – 0,01 – 0,03 г на одну точку

n – количество ИЭТ на плате;

α – технологические потери припоя при пайке, % (Составляют 1,5%)

Затраты на припой составляют:

Cпр=m⋅gпр

Стоимость одного кг трубчатого припоя Ø 1мм составляет gпр = 150 руб.

Норма расхода флюса на флюсование поверхности платы перед пайкой составит

mфл=gфл⋅S⋅100+α100,

где gфл – удельная норма расхода флюса ФКСп на флюсование поверхности платы перед пайкой платы г/см2,( равна 0,00562 г/см2);

S – площадь поверхности платы подвергаемая флюсованию, ( составляет 150 см2)

α – технологические потери, %; при флюсовании кистью α = 1 ÷ 2,5 %, (принимаем α =2%).

mфл=0,00562⋅150⋅100+α100=

Для приготовления данного количества флюса требуется: 40% канифоли сосновой марки А, 60% спирта этилового ректификата

- 40% канифоли сосновой марки А .Стоимость 1 кг канифоли составляет 120 руб.

- 60% спирта этилового ректификата. Стоимость 1 кг этилового спирта составляет 100 руб.

Отсюда, затраты на флюс для каждого слоя составят:

Cфл=120⋅mk+100⋅mc=

Следовательно, затраты на материалы при пайке для платы составят:

Cм = Cпр + Cфл .

1.2 Затраты на заработную плату основных рабочих

CЗ=n=1nTi шm⋅Ji60⋅kпр.⋅kр.к.⋅kcоц.,

где Ti шт. – штучное время на выполнении операции, мин.;

Ji – часовая тарифная ставка рабочего, занятого на выполнении операции, руб. (составляет 49,95 руб.);

kпр. – коэффициент, учитывающий выплату премии, (составляет 1,25 – 2,0);

kр.к. – районный коэффициент, (равен 1, 15);

kсоц. – коэффициент, учитывающий отчисления на социальные нужды (единый социальный налог), равен 1,26.

1.3 Накладные расходы

Накладные расходы ориентировочно берутся от зарплаты основных рабочих и составляет 100 – 300 %

CН.Р=(0,1−0,3)⋅CЗ

2. Расчет единовременных (постоянных) затрат

B=CН+CО,

где CН – зарплата наладчиков оборудования, руб; CО – сумма амортизационных отчислений на восстановление оборудования, руб.

2.1 Зарплата наладчиков

CН=TН⋅JН60⋅(1+12100),

где TН – время наладки оборудования, мин.;

JН – часовая тарифная ставка наладчика, руб.

В связи с тем, что оборудование для выполнения операции установки микросхем и пайки их выводов не переналаживается, затраты на зарплату наладчикам отсутствуют.

2.2 Сумма амортизационных отчислений

CО=ЦО⋅PTсл.об,

где ЦО – стоимость 1 единицы оборудования, руб. (Составляет 4 млн. руб).

P – количество оборудования, занятого на операции;

Tсл.об. – срок службы оборудования; (8 лет).

Задание

1 Получите у преподавателя вариант задания.

2 Определить технологическую себестоимость операции.

Практическая работа № 6 Расчет коэффициента загрузки оборудования на примере процесса подготовки ИЭТ к монтажу на плату.

Подготовка изделий электронной техники (ИЭТ) к монтажу является одним из основных этапов технологического процесса изготовления электронного модуля 1-го уровня.

Подготовка ИЭТ к монтажу включает следующие операции:

- распаковку элементов;

- рихтовку выводов элементов;

- формовку выводов элементов;

- обрезку выводов элементов;

- лужение выводов элементов;

- размещение элементов в технологическую тару при автоматизированной сборке.

- В качестве объекта для расчета коэффициента загрузки оборудования выберем процесс подготовки ИЭТ к монтажу на печатную плату на примере электронного модуля первого уровня, спецификация которого приведена в приложении 1.

Рассчитаем количество оборудования, необходимого для выполнения операций по подготовки ИЭТ к монтажу на печатную плату, учитывая, что известно значение Tшт., будем пользоваться следующей формулой:

Pрасч=Tшт.⋅N60⋅kоб⋅Фоб⋅n,

- где Tшт. – штучное время выполнения операции в минутах

N  – Программа производства: N = 75000 шт/год

Коэффициент, учитывающий простой оборудования, примем равным:

kоб = 0,95

Фонд оборудования : Фоб = 1980 ч.

Число смен примем равным: n = 2 смены

На основании проведенных расчетов выберем принятое количество оборудования (Рприн).

На основании полученных значений, рассчитаем коэффициент загрузки каждого оборудования, необходимого для осуществления той ил иной операции подготовки

Кзагр = Ррасч/Рприн

| № п/п | Наименование операции | Тшт., мин | Тшт.·n,мин. | Количество оборудования, шт. |  | Коэффициент загрузки оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | расчётное | принятое |  |
| 1 | Распаковка ИМС | 0,15 |  |  |  |  |
| 2 | Распаковка ЭРЭ | 0,15 |  |  |  |  |
| 3 | Формовка и обрезка выводов ИМС | 1,1 |  |  |  |  |
| 4 | Формовка и обрезка выводов ЭРЭ | 0,16 |  |  |  |  |
| 5 | Обрезка вилки | 0,271 |  |  |  |  |
| 6 | Обрезка выводов транзисторов | 0,24 |  |  |  |  |
| 7 | Рихтовка выводов транзисторов | 0,1 |  |  |  |  |
| 87 | Флюсование и лужение выводов ЭРЭ | 0,08 |  |  |  |  |
| 9 | Флюсование и лужение выводов ИМС | 0,56 |  |  |  |  |
| 10 | Размещение ИЭТ в тару | 0,1 |  |  |  |  |

Задание

1 Получите у преподавателя вариант задания.

2 Расчитайте количество потребного оборудования и коэффициент загрузки оборудования для выполнения операций по подготовки ИЭТ к монтажу на печатную плату

Практическая работа № 7 Выбор оптимального варианта технологического процесса

Цель работы: закрепить теоретические знания о технологии выполнения операций установки и пайки изделий электронной техники (ИЭТ) к контактным элементам печатной платы. Выбрать оптимальный вариант технологического процесса  подготовки ИМС к монтажу, установке и пайки их на плате по критерию себестоимости

В практической работе рассматриваются четыре варианта технологического процесса подготовки ИМС в корпусе типа 402.16 к монтажу, установки их на плату и пайки выводов ИМС к контактным элементам платы. Данные о наименовании и количестве оборудования с указанием трудоемкости для каждого варианта приведены в таблице 1

Вариант 1

- Формовка и обрезка выводов ИМС в корпусе 402.16 проводится автоматом ГГМ3.112.005;

- Лужение выводов ИМС в корпусе 402.16 проводится автоматом ГГМ2.389.001

- Установка ИМС в корпусе 402.16 на плату и пайка их выводов проводится автоматом ГГМГ.149.004;

Вариант 2

- Формовка и обрезка выводов ИМС в корпусе 402.16 проводится на автомате ГГ-2125;

- Лужение выводов ИМС в корпусе 402.16 проводится автоматом ГГМ2.389.001

- Пайка выводов ИМС в корпусе 402.16 проводится вручную;

Вариант 3

- Формовка и обрезка выводов ИМС в корпусе 402.16 проводится на автомате ГГМ3.112.005;

- Лужение выводов ИМС в корпусе 402.16 проводится в ванне ЛВ-2М;

- Пайка выводов ИМС в корпусе 402.16 выполняется автоматом ГГ-2129;

Вариант 4

- Формовка и обрезка выводов ИМС в корпусе 402.16 проводится на автомате ГГ-2125;

- Лужение выводов ИМС в корпусе 402.16 проводится в ванне ЛВ-2М;

- Пайка вручную;

Таблица 1 - Варианты комплектования оборудования для подготовки ИМС к монтажу, установке ИМС на плату и пайки их выводов

| N п/п | Наименование операций | Наименование и тип оборудования | Тшт, мин | Количество оборудования |  | Цена за 1 ед. оборудования, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Расчёт. | Принят. |  |
| Вариант 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Формовка и обрезка выводов ИМС в корпусе 402.16 | ГГМ3.112.005 | 2,4 | 0,399 | 1 | 1500 |
| 2 | Лужение выводов ИМС в корпусе 402.16 | ГГМ2.389.001 | 2,4 | 0,532 | 1 | 1500 |
| 3 | Пайка ИМС в корпусе 402.16 | Автомат ГГМ1. 149.004 | 8,52 | 1,196 | 2 | 4000 |
| Итого: |  |  | 13,32 | - | - | 11000 |
| Вариант 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Формовка и обрезка выводов ИМС в корпусе 402.16 | ГГ-2125 | 2,4 | 0,532 | 1 | 900 |
| 2 | Лужение выводов ИМС в корпусе 402.16 | ГГМ2.389.001 | 2,4 | 0,532 | 1 | 1500 |
| 3 | Пайка | РММ | 59,27 | 11,816 | 12 | 100 |
| Итого: |  |  | 64,07 | - | - | 2500 |
| Вариант 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Формовка и обрезка выводов ИМС в корпусе 402.16 | ГГМ3.112.005 | 2,4 | 0,399 | 1 | 1500 |
| 2 | Лужение выводов ИМС в корпусе 402.16 | ЛВ-2М | 0,8 | 0,159 | 1 | 1400 |
| 3 | Пайка ИМС в корпусе 402.16 | ГГ-2129, Рабочий стол | 23,92 | 1,196 | 2 | 4000 |
| Итого: |  |  | 27,12 | - | - | 10900 |
| Вариант 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Формовка и обрезка выводов ИМС в корпусе 402.16 | ГГ-2125 | 2,4 | 0,532 | 1 | 900 |
| 2 | Лужение выводов ИМС в корпусе 402.16 | ЛВ-2М | 0,8 | 0,159 | 1 | 1400 |
| 3 | Пайка | РММ | 59,27 | 11,816 | 12 | 100 |
| Итого: |  |  | 62,47 | - | - | 3500 |

Технологическая себестоимость – затраты на изготовление продукции в денежном выражении, рассчитывается по формуле;

C=A+BN,

где A – текущие переменные затраты, руб.;

B – единовременные (постоянные) затраты, руб.;

N – программа выпуска изделий, шт.

Текущие переменные затраты:

A=CМ+CЗ+CН.Р

где CМ – затраты на материалы, руб.; (не зависят от варианта технологического процесса)

CЗ – затраты на заработную плату основных рабочих, руб.;

CН.Р – накладные расходы на электроэнергию, воду, ремонт оборудования и т. п., руб.

Затраты на заработную плату основных рабочих:

CЗ=n=1nTi шm⋅Ji60⋅kпр.⋅kр.к.⋅kcоц.

где Ti шт. – штучное время на выполнении операции, мин.;

Ji – часовая тарифная ставка рабочего, занятого на выполнении операции, руб. (составляет 49,95 руб.);

kпр. – коэффициент, учитывающий выплату премии, (составляет 1,25 – 2,0);

kр.к. – районный коэффициент, (равен 1, 15);

kсоц. – коэффициент, учитывающий отчисления на социальные нужды (единый социальный налог), равен 1,26.

Накладные расходы:

CН.Р=(0,1−0,3)⋅CЗ

Таким образом, текущие затраты за исключением затрат на материалы составят:

А1 = Сз.п. 1+Сн.р. 1 =

А2= Сз.п. 2+Сн.р. 2 =

Единовременные постоянные затраты составляют

В = Сн + Со,

где Сн – зарплата наладчиков, руб.,

Со – сумма амортизационных отчислений на восстановление оборудования.

В связи с тем, что технологическое оборудование для выполнения операции подготовки ИМС к монтажу, установки их на плату и пайки выводов не переналаживается (эти работы выполняются постоянно), затраты на заработную плату наладчиков отсутствуют.

Амортизационные отчисления на восстановление оборудования составят:

C0=Зоб.Tсл.об.,

где: Зоб. – суммарные затраты на оборудование (таблица 1) руб.;

Тсл.об. – срок службы оборудования, для сборочно-монтажного оборудования срок службы установлен 8 лет.

Следовательно, постоянные расходы составят

B1=Cн+C01=

B2=Cн+C01=

Отсюда, себестоимость выполнения работ по подготовке ИМС к монтажу, установке их на плату и пайки выводов для партии из N изделий составит:

C1=A1⋅N+B1

C2=A2⋅N+B2

N – годовая программа выпуска изделия.

Задание

1 Получить у преподавателя вариант задания.

2 Рассчитать и построить зависимость себестоимости партии из N изделий от программы выпуска.

3 Определить критическую программу выпуска.

3 Методические указания по лабораторным занятиям

Тематика выполняемых лабораторных работ приведена в рабочей программе дисциплины. Лабораторные работы обучающиеся выполняют под руководством преподавателя с использованием методических рекомендаций, приведенных ниже.

На первом занятии получите у преподавателя  график выполнения лабораторных работ на текущий семестр. Обзаведитесь всем необходимым методическим обеспечением.

Перед посещением лаборатории  изучите теорию вопроса, предполагаемого к исследованию, ознакомьтесь с руководством по соответствующей работе и подготовьте протокол проведения работы, в который занесите:

название работы;

цель работы;

теоретическую справку;

используемую литературу.

Оформление отчетов должно производиться после окончания работы непосредственно в лаборатории, при наличии свободного времени или дома.

Отчет о выполнении лабораторной работы каждый обучающийся защищает индивидуально. Во время защиты обучающийся должен быть готовым пояснить методику проведения исследований, показать умение анализировать результаты, полученные в ходе проведения исследований, быть готовым ответить на вопросы преподавателя по теме проводимых исследований.

Перечень методических указаний

1. Руководство по проведению лабораторных работ, прилагаемое к комплекту стендов «Технология производства печатных плат»

4. Методические указания по курсовому проектированию

Курсовой проект является заключительным, комплексным этапом освоения курса, на котором закрепляются, углубляются и обобщаются теоретические вопросы.

При выполнении КП студент приобретает практические навыки самостоятельного решения инженерных задач, работы со справочной, нормативной и другой литературой .

На практических занятиях рассматриваются основные вопросы КП. Остальные разделы КП подлежат самостоятельной проработке. Для своевременного и качественного выполнения КП следует придерживаться графика его выполнения. При выполнении очередного задания следует представить выполненные расчеты преподавателю, для выявления ошибок и их своевременного исправления.

Каждому студенту выдаётся индивидуальное задание на курсовое проектирование в начале семестра. В техническом задании указывается срок выдачи заданий, дата защиты проекта, исходные данные к проекту, объём и содержание графических работ и расчётно-пояснительной записки.

Темой курсового проекта является:

«Разработка технологического процесса сборки и монтажа электронного модуля первого уровня (по вариантам)».

Цель проекта: Разработать технологический процесс сборки и монтажа электронного модуля первого уровня.

Задачи проекта:

1. Выбрать типовой процесс сборки и монтажа электронного модуля первого уровня;

2. Разработать маршрутную карту технологического процесса сборки и монтажа электронного модуля первого уровня;

3. Разработать операционную карту пайки ИЭТ;

4. Произвести технико – экономическое обоснование проекта.

Исходные данные для проектирования:

1. Спецификация электронного модуля первого уровня;

2. Сборочный чертеж печатной платы;

3. Типовой маршрутный технологический процесс сборки и монтажа;

4. База данных типовых технологических операций.

Рекомендуется следующее содержание пояснительной записки:

Титульный лист.

Аннотация.

Содержание.

Введение

Анализ данных технического задания

Анализ технологичности конструкции изделия по комплексному показателю

Разработка технологической схемы сборки

Проектирование техпроцесса сборки и монтажа

Расчёт количества оборудования

Расчёт технологической себестоимости

Разработка маршрутно-операционной технологии

Заключение

Список использованных литературных источников

При изложении и оформлении материала пояснительной записки необходимо придерживаться основных требований и рекомендаций в соответствии с СТО 02069024.101–2015 РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКИЕ. Общие требования и правила оформления.

Перечень методических указаний

1.Селиванова, З.М. Технология радиоэлектронных средств: учебное пособие по курсовому проектированию / З.М. Селиванова. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2012. - 100 с http://window.edu.ru/resource/236/80236

5. Методические указания по промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточный контроль знаний проводится в форме экзамена. Вопросы, выносимые на экзамен по дисциплине, указаны в ФОСе по дисциплине  «Технология радиоэлектронных средств».