Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра автоматизированного электропривода,
 электромеханики и электротехники

Фонд

оценочных средств

по дисциплине «Б.1.В.ОД.16 Электроника и электротехника»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

20.03.01 Техносферная безопасность

(код и наименование направления подготовки)

Инженерная защита окружающей среды

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Тип образовательной программы

Программа академического бакалавриата

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Заочная

Год набора 2019

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность по дисциплине «Электротехника и электроника», рабочая программа по которой зарегистрирована под учетным номером __________.

Фонд оценочных средств рассмотрен и утвержден на заседании кафедры

автоматизированного электропривода, электромеханики и электротехники

протокол № ________от "___" __________ 20__г.

Заведующий кафедрой автоматизированного электропривода, электромеханики и электротехники

_________________________________Э.Л. Греков ______________________

наименование кафедры                                                    подпись                        расшифровка подписи

Исполнители:

Доцент                                                                                           Л.В. Быковская

должность                                         подпись                        расшифровка подписи

должность                                         подпись                        расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО: Уполномоченный по качеству электроэнергетического факультета С.А.Сильвашко личная подпись расшифровка подписи

Раздел 1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Формируемые компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций | Виды оценочных средств/ шифр раздела в данном документе |
| --- | --- | --- |
| ОК-11 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций | Знать: теорию преобразования энергии в электромеханических устройствах и окружающей среде. | Блок А задания репродуктивного уровня А.0 Фонд тестовых заданий; А.1 Вопросы для опроса. |
|  | Уметь: формулировать задачи исследования физических процессов в электротехнических устройствах и системах. | Блок В задания реконструктивного уровня: В.0 Варианты заданий на выполнение контрольных работ; В.1 Типовые задачи. |
|  | Владеть: способами разрешения проблемных ситуаций при проведении электрических измерений и эксплуатации электротехнических устройств. | Блок С задания практико-ориентированного и/или исследовательского уровня: С.0 Задачи повышенного уровня сложности; С.1 Темы для реферативных сообщений. |
| ОПК-1: способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности | Знать: современные тенденции развития электротехники; важнейшие свойства и характеристики элементов схемы замещения электрических цепей и режимы работы электротехнических устройств; основные законы, методы анализа сложных электротехнических систем. | Блок А задания репродуктивного уровня: А.0 Фонд тестовых заданий; А.1 Вопросы для опроса. |
|  | Уметь: формулировать задачи исследования физических процессов в электротехнических устройствах и системах; читать электрические и электронные схемы; экспериментальным способом и на основе паспортных (каталожных) данных определять параметры и характеристики типовых электротехнических устройств. | Блок В задания реконструктивного уровня: В.0 Варианты заданий на выполнение контрольных работ; В.1 Типовые задачи. |
|  | Владеть: методами расчёта цепей постоянного и переменного тока; методами компьютерной обработки экспериментальных данных. | Блок С задания практико-ориентированного и/или исследовательского уровня: С.0 Задачи повышенного уровня сложности; С.1 Темы для реферативных сообщений. |
| ПК-23 способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в том числе экспериментальных | Знать: устройство, принцип действия, область применения основных электротехнических и электроизмерительных приборов, электрических машины. | Блок А задания репродуктивного уровня А.0 Фонд тестовых заданий; А.1 Вопросы для опроса. |
|  | Уметь: использовать современную элементную базу для постановки необходимых экспериментов в реальных установках; рассчитывать цепи постоянного тока, однофазные и трёхфазные цепи переменного тока; проводить измерения в электрических цепях. | Блок В задания реконструктивного уровня: В.0 Варианты заданий на выполнение контрольных работ; В.1 Типовые задачи. |
|  | Владеть: методами измерения электрических и неэлектрических величин типовыми приборами; навыками проведения экспериментальных исследований. | Блок С задания практико-ориентированного и/или исследовательского уровня: С.0 Задачи повышенного уровня сложности; С.1 Темы для реферативных сообщений. |

Раздел 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине (оценочные средства). Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания.

Блок А

А.0 Фонд тестовых заданий по дисциплине Электротехника и электроника, регистрационный номер №2704, от 06.04.2017. Авторы: Быковская Л.В., Быковский В.В., Бравичев С.Н.

А.1 Вопросы для опроса:

Раздел 1 –  Введение, основные понятия и определения

- Дайте определение понятий: электрический заряд; электрический ток проводимости; электрический потенциал; электрическое напряжение; электродвижущая сила.

- Как включается в электрическую цепь амперметр? Какому основному требованию он должен удовлетворять?

- Дайте определения и приведите классификацию: пассивный элемент электрической цепи; активный элемент электрической цепи.

- В каких режимах могут работать источники электрической энергии постоянного тока? По каким признакам определяются режимы работы источников?

- Какие функции выполняет резистор как элемент схемы замещения реальной электрической цепи?

- Сформулируйте и запишите формулы закона Ома для пассивного и активного участков электрической цепи.

- Дайте определение понятия «индуктивная катушка». Запишите закон Ома идеализированной индуктивной катушки.

- Дайте определение понятия «конденсатор». От каких параметров зависит ёмкость конденсатора? Запишите закон Ома для конденсатора.

- Как выбирают положительные направления для токов в пассивных элементах схем замещения и как связаны с ними положительные направления напряжений на выводах этих элементов?

- Дайте определения топологических понятий: электрическая цепь, электрическая схема, ветвь, узел, контур.

- Сформулируйте закона Кирхгофа и запишите уравнения по этим законам.

Раздел 2  – Линейные электрические цепи постоянного тока

- Какие требования предъявляются к потребителям при их последовательном и параллельном соединениях?

- Какое соединение приемников энергии получило наибольшее распространение на практике?

- Перечислите типовые способы соединения элементов электрической цепи. Приведите преимущества и недостатки каждого способа соединения.

- Какие электрические цепи называют разветвленными и неразветвленными?

- Как изменится напряжение в конце линии при коротком замыкании в середине линии  ()?

- Запишите закон Кирхгофа для данного контура электрической цепи.

- Определите эквивалентное сопротивление данной электрической цепи, если 80 Ом. Рассчитайте мощность источника энергии при напряжении на зажимах цепи =100 В.

- Как изменятся напряжения на участках  и  при замыкании ключа  ()?

- Как изменятся напряжения  и  на зажимах источников при увеличении сопротивления ?

Раздел 3 – Нелинейные электрические цепи

- Какая электрическая цепь называется нелинейной?.

- Какие нелинейные элементы называют управляемыми? Приведите примеры таких нелинейных элементов.

- Два одинаковых нелинейных элемента, вольтамперная характеристика которых изображена на графике, соединены параллельно. Определить статическое сопротивление цепи, если напряжение источника равно 20 В. Приведите схему данной цепи.

- Дайте определение и приведите примеры нелинейных элементов и их практическое применение.

- Зависит ли статическое сопротивление симметричного нелинейного элемента от направления тока в нем?

Два нелинейных элемента, вольтамперные характеристики которых изображены на графике, соединены последовательно. Напряжение на первом нелинейном элементе равно 25 В. Чему равно напряжение на входе цепи? Приведите схему данной цепи.

- Что понимают под статическим сопротивлением нелинейного элемента? Как оно определяется?

Раздел 4 – Электрические цепи однофазного синусоидального тока

- Какие параметры характеризуют синусоидальный ток?

- Укажите все правильные формулы для величин, характеризующих синусоидальный ток

| 1) | 2) | 3) 4) 5) |
| --- | --- | --- |

3  Укажите для каких величин и параметров правильно указаны единицы измерения: Частота  (Гц); Активное сопротивление  (В); Индуктивность  (Гн); Емкость  (Ом);

- Укажите правильную группу формул для расчета индуктивного и емкостного сопротивлений.

| 1) ; | . |
| --- | --- |
| 2) ; | . |
| 3) ; | . |

- Как связаны между собой вектора тока и напряжения в цепях на резисторе, катушке индуктивности, конденсаторе

- Запишите комплексное сопротивление для последовательно соединенных , , .

| 1) | 2) |
| --- | --- |
| 3) | 4) |

- Укажите правильную группу формул для расчета активной, реактивной и полной мощностей.

| 1) ; | ; | . |
| --- | --- | --- |
| 2) ; | ; | . |
| 3) ; | ; | . |

- Как определяется ток и напряжения в цепи синусоидального тока с последовательным соединением резистора, индуктивности и ёмкости. Запишите закон Ома в комплексной форме.

- Что такое треугольник сопротивлений? Как его построить?

- Как определяются токи в цепи синусоидального тока с параллельным соединением резистора, индуктивности и ёмкости.

- Что такое резонанс напряжений, в какой цепи возможен?

- При каком условии в последовательном колебательном контуре наступает резонанс? Как определяется резонансная частота?

- Изменением каких величин в последовательном колебательном контуре можно достичь резонанса?

- Что такое резонанс токов, в какой цепи возможен?

- При каком условии в параллельном колебательном контуре наступает резонанс? Как определяется резонансная частота?

Раздел 5 – Трёхфазные  электрические цепи

- Что такое трёхфазная цепь и трёхфазные системы ЭДС, токов и напряжений?

- Перечислите достоинства трехфазных цепей.

- Какие режимы работы трёхфазных цепей называются симметричными?

- Каковы соотношения между фазными и линейными токами и напряжениями в трёхфазной цепи при симметричном режиме и соединении приемника в звезду?

- Что такое смещение нейтрали трёхфазного приёмника и в каких случаях возникает?

- В каких случаях, и с какой целью в трёхфазных цепях делают нулевой провод?

- Каковы соотношения между фазными и линейными токами и напряжениями в трёхфазных цепях при симметричном режиме в случае соединения приёмника треугольником?

- Будут ли меняться линейные токи в четырехпроводной трехфазной цепи при обрыве нулевого провода в случае несимметричной нагрузки?

- Чему равна сумма токов , создаваемых симметричной трехфазной системой ЭДС в симметричной нагрузке?

- Как изменятся линейные токи в симметричном приемнике, соединенном треугольником, при обрыве фазы ?

- Как изменится активная мощность симметричного трехфазного приемника при переключении его фаз со звезды на треугольник?

Раздел 6  – Магнитные цепи, электромагнитные устройства и трансформаторы

- Запишите выражение(я) для определения магнитного сопротивления

- Запишите выражение закона полного тока:

- Для какой цели магнитопроводы электромагнитов выполняют из ферромагнитного материала?

- МДС или магнитное напряжение для контура зависит от

- Магнитный поток, пронизывающий поверхность, ограниченную контуром, изменяется по закону . По какому закону изменяется ЭДС в контуре?

- Из рассмотрения петли гистерезиса следует, что при напряженности катушки , равной напряженности сердечника , магнитная индукция равна нулю. Что это означает?

- Что понимают под частным и предельным циклами, прямой возврата, остаточной индукцией, коэрцитивной силой, магнитомягкими и магнитотвёрдыми материалами?

- Чем физически объясняются потери на гистерезис? Как их определить, располагая петлёй гистерезиса?

- Сформулируйте закон полного тока.

- Дайте определения следующим понятиям: МДС, магнитная цепь, магнитопровод, ветвь магнитной цепи.

- С какой целью стремятся выполнить магнитную цепь с возможно меньшим воздушным зазором?

- Сформулируйте первый и второй закон Кирхгофа для магнитных цепей.

Раздел 7 - Электрические машины постоянного и переменного тока

1. Какой конструктивный элемент создает основной магнитный поток машины постоянного тока?

2. Каково основное назначение коллектора в генераторе постоянного тока?

3. По какой формуле определяется момент на валу машины постоянного тока?

4 Как изменится ЭДС, индуктируемая в обмотке якоря, при уменьшении частоты вращения двигателя?

5. Что называется якорем в машинах постоянного тока?

6. Как определить скольжение асинхронного двигателя, если известны частота вращения магнитного поля  и частота вращения ротора ?

7. Какие двигатели переменного тока называются асинхронными?

8. Для преобразования какой энергии предназначен асинхронный двигатель?

9. Сколько полюсов имеет магнитное поле трехфазного асинхронного двигателя, вращающееся со скоростью 3000 об/мин, если частота питающего напряжения равна

10. Как можно изменить направление вращения магнитного поля трехфазного асинхронного двигателя?

11. С какой скоростью вращается ротор синхронного генератора?

12. К какому источнику электрической энергии подключается обмотка статора синхронного двигателя?

13. В каком соотношении находятся частота вращения магнитного поля синхронной машины  и частота вращения ротора ?

14. Чем отличается синхронный двигатель от асинхронного?

15. В качестве каких устройств используются синхронные машины?

Раздел 8  - Основы электроники и импульсных устройств

- Какие вопросы рассматриваются в курсе электроники?

- Опишите кратко историю  и этапы развития электроники.

- Какие задачи решает информационная электроника?

- Приведите классификацию устройств электроники.

- Какие задачи решаются с применением элементов электронной техники?

- Чем характеризуется современное состояние развития электроники?

- В чем заключается особенность электропроводности полупроводников?

- Что такое пробой p-n перехода? Каковы виды пробоя? Как используют явление пробоя в полупроводниковых приборах?

- Каково назначение полупроводниковых диодов? Приведите статическую вольтамперную характеристику выпрямительного диода. Назовите виды диодов.

- Объясните принцип работы параметрического стабилизатора напряжения.

- Какие вы знаете режимы работы биполярного транзистора? Показать на схемах, назвать области применения.

- Какие существуют схемы включения биполярного транзистора?

- Поясните принцип работы полевого транзистора с p-n переходом.

- Поясните принцип работы однооперационного тиристора. Какие вы знаете способы отпирания и запирания тиристоров?

- Объясните принцип построения усилительных каскадов. Какие элементы являются основными элементами каскада?

- К какому классу усилителей относится операционный усилитель?

- Какое устройство называют выпрямителем? Объяснить принцип работы выпрямителя, используя структурную схему.

- Для каких целей применяют выпрямители средней и большой мощности?

- Какую роль играет трансформатор в схемах диодных выпрямителей?

- В чем заключается принцип выпрямления в однофазном однополупериодном выпрямителе? Привести временные диаграммы работы.

- В чем отличие двухполупериодного выпрямителя от однополупериодного? Как определяется значение среднего выпрямленного напряжения?

- Объясните как происходит процесс выпрямления в схеме мостового выпрямителя. Привести схему и временные диаграммы.

- В чем заключается ключевой режим работы биполярных транзисторов.

Блок B

В.0 Варианты заданий на выполнение контрольных работ приведены:

1 Быковская, Л. В. Линейные электрические цепи [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. В. Быковская, В. В. Быковский. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 139 с. - ISBN 978-5-7410-1769-2. - № гос. регистрации 0321703628.— Режим доступа: http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/45231_20170630.pdf

2. Ушакова, Н. Ю. Анализ линейных электрических цепей постоянного тока [Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся по образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки и специальностям, входящим в образовательную область "Инженерное дело, технологии и технические науки" / Н. Ю. Ушакова, Л. В. Быковская- Оренбург : ОГУ, 2018. - 104 с- ISBN 978-5-7410-2123-1.

В.1 Типовые задачи:

Раздел 1 - Введение, основные понятия и определения

1.1 Задача. В цепи известны сопротивления  и , а также мощность источника . Определить токи в ветвях и напряжение на зажимах цепи.

Данные к задаче

| , Вт | , Ом | , Ом |
| --- | --- | --- |
| 36 | 6 | 12 |

1.2 Задача.  В цепи известны сопротивления ,  и , ЭДС источников равны , . Определить токи в ветвях цепи и режимы работы источников ЭДС. Данные к задаче

| , В | , В | , Ом | , Ом | , Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 24 | 6 | 3 | 2 |

1.3 Задача.  В цепи известны сопротивления ,  и , ЭДС источников равны , . Определить ток в цепи и режимы работы источников ЭДС.

Данные к задаче

| , В | , В | , Ом | , Ом | , Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 15 | 3 | 5 | 7 |

1.4 Задача.  Определите направление токов в следующих ветвях.

1.5 Задача. В цепи известны сопротивления ,  и , ЭДС источника равна . Определить токи в ветвях цепи. Составить баланс мощностей.

Данные к задаче

| , В | , Ом | , Ом | , Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 | 8 | 6 | 3 |

1.6 Задача. Определите направления токов в ветвях

1.7 Задача. В цепи известны сопротивления ,  и . Напряжение на зажимах цепи равно . Определить токи в ветвях цепи. Составить баланс мощностей.

Данные к задаче

| , В | , Ом | , Ом | , Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 3 | 5 | 15 |

Раздел 2 - Линейные электрические цепи постоянного тока

2.1 Задача. Методом преобразования найти ток в сопротивлении R1. Дано: Е1=50 В; Е2=20 В; R2=R3=15 Ом; R1=R4=20 Ом.

2.2 Задача. Определить показания приборов цепи, если Е1=100 В; Е2=100 В; Е3=300 В; R1=R2=R3=100Ом.

2.3 В неразветвленной цепи Е1=120 В, Е2=40 В, R1=12 Ом, R2=8 Ом. Определить напряжение между точками а и в.

2.4 В цепи известны сопротивления R1=10 Ом, R2=20 Ом, общее напряжение U=100 В и мощность на первом сопротивлении Р1=10 Вт. Определить сопротивление R3.

2.5 Найти ток в сопротивлении R1 если Е=100 В, R1=2 Ом, R2= R3=20 Ом, R4=10 Ом, R5=3 Ом.

2.6 Электрическая цепь имеет ток I=2,5 А, сопротивление резисторов R1=2,4 Ом, R2=4,8 Ом, R3=7,2 Ом, внутреннее сопротивление аккумулятора r0=0,6 Ом. Вычислить ЭДС Е аккумуляторной батареи, напряжение U на ее выводах, мощность источника энергии.

2.7 Определить токи в ветвях и показание

вольтметра, если:

E1=40 В, E2=15 В, E3=25 В,

R1=5 Oм, R2=R3=10 Oм.

2.8  E1 = 100 B, E2 = 50 B, r1 = r2 = 10 Ом,  r3 = 20 Ом. Методом контурных токов рассчитать токи ветвей. Проверить баланс мощности

E1

r1

E2

r2

r3

2.9 В цепи Е1=Е2=200 В, R1=R2=R3=R4=10 Ом. По методу контурных токов найти ток в сопротивлении R4.

2.10 Методом двух узлов найти токи в ветвях, если Е1=10 В, 
Е2=20 В, Е4=30 В, R1=R2=R3=R4=10 Ом.

Раздел 3 - Нелинейные электрические цепи

3.1 Задача.  Дано: Три одинаковые лампы накаливания, ВАХ которых:

| I, А | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, В | 10 | 15 | 20 | 24 | 27 | 30 |

I1=0,35 А. Определить I, построить входную ВАХ.

3.2  Задача.  U=25 В; R=50 Ом, а ВАХ НЭ1 и НЭ2 заданы в виде таблицы. Определить IR, I1, I2.

| U, В | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IНЭ1, А | 0 | 0,03 | 0,1 | 0,25 | 0,5 |
| IНЭ2, А | 0 | 0,28 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

3.3 Задача. Дано: Е=25 В; R=10 Ом.

| I, А | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, В | 10 | 15 | 20 | 24 | 27 | 30 |

Определить I, I1, I2.

3.4 Задача. Дано: Е=25 В; R=10 Ом. Нелинейные элементы имеют одинаковые ВАХ. Определить I1, I2, I3.

| I, А | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, В | 10 | 15 | 20 | 24 | 27 | 30 |

1

2

3

I, A

10

20

30

U, B

R1

R2

R2

R1

U

U1

U2

I

3. 5 Задача. Два одинаковых нелинейных элемента, вольтамперная характеристика которых изображена на графике, соединены параллельно. Определить напряжение на зажимах цепи, если ток первого нелинейного элемента равен 0,6 А. Привести схему данной электрической цепи.

Раздел 4 - Электрические цепи однофазного синусоидального тока

4.1 Задача. Дано:  В, R1=R2=50 Ом, L=79,6 мГн, С=254,7 мкФ. Определить мгновенные значения токов ветвей i1, i2, i3, i, Составить баланс мощностей.

4.2 Задача. Дано:  В; R=20 Ом; ХL=20 Ом; ХС=20 Ом. Определить токи ветвей .

4.3 Задача. Определить: , , , , , . Построить векторную диаграмму.

Данные к задаче

| , Ом | , Ом | , Ом | , Ом | , ВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 25 | 20 | 10 | 450 |

4.4 Задача. Определить: , , , , , . Построить векторную диаграмму.

Данные к задаче

| , Ом | , Ом | , Ом | , А |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 10 | 40 | 6 |

4.5 Задача. Определить: , , , , , . Построить векторную диаграмму.

Данные к задаче

| , Ом | , Ом | , Ом | , В |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | 12 | 20 | 80 |

4.6 Найти комплексное значение тока,  активную, реактивную и полную  мощности цепи, нарисовать векторную диаграмму

Дано:

В;

Ом;

Ом;

Ом.

Гц;

4.7  Найти действующие значения всех токов, записать все токи в мгновенной форме записи, нарисовать векторную диаграмму.

Дано:

В;

Ом;

Ом;

Ом.

Гц;

Раздел 5 - Трехфазные электрические цепи

5.1 Задача. Сопротивления трехфазной цепи со статической нагрузкой соединены в звезду с нулевым проводом. Цепь подключена к трехфазной сети с симметричной системой фазных напряжений. Известно: r1=r2=x1=x2=20 Ом и Uф=127 В. Определить линейные токи в цепи, активную, реактивную и полную мощности.

5.2  Задача К трёхфазному генератору, обмотки которого соединены звездой, а фазное напряжение равно Uф=127 В,   присоединена трёхфазная нагрузка. Сопротивление фазы нагрузки = 10 Ом.

А) Рассчитать фазные токи в нагрузке и токи в линии, а также активную и реактивную мощности, потребляемые цепью при соединении нагрузки «звездой»;

Б) Рассчитать фазные токи в нагрузке и токи в линии при соединении нагрузки «звездой», если в фазе В произошло короткое замыкание.

5.3 Задача. К трёхфазному генератору, обмотки которого соединены звездой, а фазное напряжение равно Uф=220 В,   присоединена трёхфазная нагрузка. Сопротивление фазы нагрузки = 10 Ом.

А) Рассчитать фазные токи в нагрузке и токи в линии, а также активную и реактивную мощности, потребляемые цепью при соединении нагрузки «звездой»;

Б) Рассчитать фазные токи в нагрузке и токи в линии при соединении нагрузки «звездой», если в фазе  С произошел обрыв провода.

5.4 Задача.  К трёхфазному генератору, обмотки которого соединены звездой, а фазное напряжение равно Uф=127 В,   присоединена трёхфазная нагрузка. Сопротивление фазы нагрузки = -j10 Ом.

А) Рассчитать фазные токи в нагрузке и токи в линии, а также активную и реактивную мощности, потребляемые цепью при соединении нагрузки «звездой»;

Б) Рассчитать фазные токи в нагрузке и токи в линии при соединении нагрузки «звездой», если в фазе A произошло короткое замыкание.

5.5 Задача.  К трёхфазному генератору, обмотки которого соединены звездой, а фазное напряжение равно Uф=127 В,   присоединена трёхфазная нагрузка. Сопротивление фазы нагрузки = 10 +j10 Ом, сопротивление линии = 0,5 +j1 Ом. Определить фазные токи и токи в линии.

5.6 Задача. На схеме изображена симметричная трехфазная цепь. Полная мощность, потребляемая цепью, составляет 10 кВА, а потребляемая реактивная мощность – 6 кВАр. Определите коэффициент мощности электропотребителя.

5.7 Задача. Симметричный трехфазный приемник подключен к трехфазному источнику. Определить показание амперметра, если известно, что, =380 В, =11 Ом.

5.8 Задача. Дано:  В;  Ом;  Ом.

Определить линейные и фазные токи, построить векторную диаграмму.

5.9 Задача.Дано:  В,  Ом,  Ом,  Ом. Определить линейные и фазные токи.

5.10 Задача. Три катушки, обладающие индуктивностью  Гн соединены «треугольником». Найти токи фазные, линейные, полную, активную, реактивную мощности, если  В,  Гц.

Раздел 6 - Магнитные цепи, электромагнитные устройства и трансформаторы

6.1 Даны  магнитный ток Ф = 15∙10– 4 Вб, длина средней линии lфер= 0,5 м, площадь поперечного сечения S = 10∙10– 4 м2 магнитопровода и основная кривая намагничивания материала сердечника. Определить МДС катушки

6.2  Напряженность магнитного поля  в сердечнике составляет 400 А/м, площадь поперечного сечения сердечника 3*10-4  м2. Найти магнитный поток

6.3 Задача. На тороидальном кольце из литой стали, размеры которого указаны на рисунке в миллиметрах, размещена обмотка из 925 витков провода. Вычислить ток в обмотке и магнитную проницаемость стали при магнитном потоке в кольце, равном 1,25∙10-3 Вб.

6.4 Рассчитайте коэффициент транформации трансформатора, если число витков первичной обмотки w1 = 1000, а число витков вторичной обмотки w1 = 2000.

6.5 Рассчитайте коэффициент трансформации трансформатора, если напряжение первичной обмотки U1 = 380 В, а напряжение  вторичной обмотки U2 = 100 В.

6.6 Задача: Дано: W=100; В=1,5 Тл; h=20 мм.

| В, Тл | 0 | 0,25 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н, А/м | 0 | 50 | 88 | 138 | 210 | 390 | 1500 | 7800 |

Определить I. Размеры магнитопровода указаны в миллиметрах.

6.7 Задача. Пользуясь исходными данными определить: потери в стали сердечника с катушкой, активное сопротивление которой , если при включении ее в сеть переменного тока с напряжением  по ней пойдет ток
 , а активная мощность, потребляемая катушкой, . Построить векторную диаграмму. Исходные данные: =140 В; =6 А; =1,85 Ом; =140 Вт.

Раздел 7 - Электрические машины постоянного и переменного тока

7.1 Задача. Номинальная мощность трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором =10 кВт, номинальное напряжение
=380 В, номинальное число оборотов ротора =1420 об/мин, номинальный к.п.д. =0,84 и номинальный коэффициент мощности =0,85. Кратность пускового тока =6,5, а перегрузочная способность двигателя =1,8.

Определить: потребляемую мощность; номинальный и максимальный (критический) вращающие моменты; пусковой ток; номинальное и критическое скольжения. Построить механические характеристики  и .

7.2 Задача. Мощность, потребляемая двигателем постоянного тока из сети  P1=1,5 кВт. Полезная мощность, отдаваемая двигателем в нагрузку, P2=1,125 кВт. Определить КПД двигателя.

7.3 Задача. Определить мощность двигателя постоянного тока кВт, если ток якоря Iя = 10 А, число проводников обмотки якоря N = 180 шт., магнитный поток Ф = 0,07 Вб, частота вращения n = 1500 мин-1. Обмотка якоря простая петлевая, ширина щетки равна ширине коллекторной пластины (ответ с точностью до двух знаков после запятой).

7.4 Задача. Четырехполюсная машина постоянного тока независимого возбуждения имеет следующие параметры: диаметр якоря D = 0,2 м, длина якоря l = 0,4 м, число проводников обмотки якоря N = 540, индукция в воздушном зазоре B = 0,4 Тл, обмотка якоря простая петлевая, ширина щетки равна ширине коллекторной пластины. Частота вращения машины, работающей в режиме генератора, n = 1000мин-1,напряжение на нагрузке Uг = 220 В. Определить частоту вращения при работе этой же машины в режиме двигателя, если токи возбуждения и якоря остались неизменными, двигатель питается от сети  Uд= 220 В. В расчете индукцию В в  воздушном зазоре считать постоянной по всей длине зазора, падением напряжения на щетках пренебречь(ответ с точностью до целого числа).

7.5 Задача. Номинальная мощность трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором =10 кВт, номинальное напряжение
=380 В, номинальное число оборотов ротора =1420 об/мин, номинальный к.п.д. =0,84 и номинальный коэффициент мощности =0,85. Кратность пускового тока =6,5, а перегрузочная способность двигателя =1,8.

Определить: потребляемую мощность; номинальный и максимальный (критический) вращающие моменты; пусковой ток; номинальное и критическое скольжения. Построить механические характеристики  и .

7.6 Задача. Трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором, сопротивление фаз обмоток которого  Ом,  Ом,  Ом,  Ом, соединен треугольником и работает при напряжении  В с частотой  Гц. Число витков на фазу обмоток , . Обмоточные коэффициенты , . Число пар полюсов . Определить: пусковые токи статора и ротора, пусковой вращающий момент, коэффициент мощности () при пуске двигателя с замкнутым накоротко ротором; токи ротора и статора и вращающий момент при работе двигателя со скольжением =0,03; критическое скольжение и критический (максимальный) момент; величину сопротивления фазы пускового реостата для получения пускового момента, равного максимальному, а также пусковые токи статора и ротора при этом сопротивлении.

7.7 Задача. Для асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, определить номинальный и пусковой ток, номинальную частоту вращения, номинальный, максимальный и пусковой моменты. Построить механическую характеристику двигателя.

| Вели- чина | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pном, кВт | 15 | 20 | 25 | 15 | 19 | 20 | 10 | 15 | 18 | 25 |
| Uном, | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Sном, % | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| P | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| cosном | 0,88 | 0,88 | 0,9 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 |
| ном | 0,88 | 0,89 | 0,9 | 0,88 | 0,89 | 0,9 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,895 |
| Ki | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Kmax | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2 | 2 | 2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| KП | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

Раздел 8 - Основы электроники и импульсных устройств

8.1 Задача.  Используя вольт-амперную характеристику диода КД103А при t = 20 °С, определить дифференциальное сопротивление и крутизну прямой ветви для напряжения Uпр = 0,8 В.

8.2 Задача.   Определить дифференциальное сопротивление и крутизну обратной ветви вольт-амперной характеристики диода КД103А при t = 20 °С для напряжения Uобр = – 50 В.

8.3 Задача.  Для транзистора КТ312А обратный ток коллектора Iк = 10мкА при напряжении Uк = 15 В. Определить обратное со- противление коллекторного перехода постоянному току.

8.4 Задача. В схеме однополупериодного выпрямителя через диод проходит выпрямленный ток I0 = 75 мА. Определить сопротивление нагрузки Rн, если амплитуда напряжения вторичной обмотки трансформатора U2m = 200 В.

8.5Задача.   Для схемы двухполупериодного выпрямителя с индуктивным сглаживающим фильтром определить коэффициент сглаживания q, если известно, что амплитуда напряжения вторичной обмотки трансформатора U’2m = 300 В, выпрямленный ток, проходящий через нагрузку I0 = 200 мА, частота сети f = 50 Гц, индуктивность дросселя Lф = 10 Гн.

8.6 Задача. Для двухполупериодной мостовой схемы выпрямителя определить обратное напряжение на диодах, если через каждый диод идет ток I0 = 250 мА, а сопротивление нагрузки RH = 680 Ом.

8.7 Задача.  Определить выпрямленное напряжение U0 на нагрузке двухполупериодной мостовой схемы выпрямителя, если амплитуда напряжения первичной обмотки трансформатора U1m = 150 В, а коэффициент трансформации трансформатора n = 2.

8.8 Задача.   В трехкаскадном усилителе первый каскад, имеющий коэффициент усиления К1 = 20, охвачен цепью отрицательной обратной связи с коэффициентом Кос 1 = 0,01, а два других каскада охвачены общей цепью отрицательной связи при коэффициенте Кос 2 = 0,02. Определить коэффициент усиления усилителя, если коэффициенты усиления второго и третьего каскадов соответственно равны К2 = 20, К3 = 15.

Блок С

С.0 Задачи повышенного уровня сложности

Раздел 2 – Линейные электрические цепи постоянного тока

2.1 Дано: R1=5 Ом, R2=3 Ом, R3=4Ом, I3=1А, Е2=1В. Найти Е1.

2.2  Данные приведены на схеме. Используя законы Ома и Кирхгофа, найти J

2.3 Определить эквивалентное сопротивление цепи относительно зажимов a-b, если  Ом

Раздел 3 - Нелинейные электрические цепи

3.1 Задача.  В,  кОм. Найти , , .

3.2 Задача.  В,  кОм. Найти , , .

3.3 Задача. Два стабилитрона, ВАХ которых заданы в таблице,  включены последовательно. Построить общую ВАХ для стабилитронов и определить общее напряжение  на выводах при токе 18 мА.

| , мА | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , В | 74,5 | 74,6 | 74,8 | 75,1 | 75,5 | 76 |
| , В | 146,4 | 146,5 | 146,7 | 147 | 147,4 | 148 |

3.4 Задача. В цепи из последовательно включенных фотоэлемента и сопротивления  мОм подведено напряжение  В. ВАХ фотоэлемента задана в таблице. Определить ток в цепи и напряжение на сопротивлении и фотоэлементе.

| , В | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мкА | 0,2 | 0,6 | 1,4 | 2,6 | 5,6 |

3.5 Задача.

| , А | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , В | 0 | 1 | 2,5 | 4 | 5,5 | 6 |

Найти .

Раздел 4 - Электрические цепи однофазного синусоидального тока

4.1  В цепи резонанс: определить параметры цепи, если f=50 Гц, а показания

приборов равны: IА=10 А, UV1=127 В, UV2=314 В.

C

I

V1

V2

.

.

А

R

L

U

.

.

4.2 Задача. Дано: L=20 мГн; С=5 мкФ. Определить частоты резонанса напряжений и резонанса токов в цепи.

Раздел 5 – Трёхфазные  электрические цепи

5.1 Задача.  В сеть с Uл=660 В включены три группы одинаковых ламп: nI=10; nII=20; nIII=30. Сопротивление каждой лампы 600 Ом. Определить линейные и фазные токи.

5.2 Задача. Дано:  В,  Ом. Определить показания приборов.

5.3 Задача. В симметричной трехфазной цепи амперметр, включенный в линейный провод, показывает 17,3 А. Определить показания приборов, В.

а) в симметричном режиме;

б) при обрыве фазного провода «аb».

5.4 Задача. Дано:  В,  Ом,  Ом,  Ом. Определить показания приборов, построить топографическую диаграмму.

5.5 Задача.  В трехфазную сеть с линейным напряжением  В включены «треугольником» три нагревательных прибора, сопротивление каждого  Ом. Определить:

а) токи фазные и линейные;

б) токи фазные и линейные для случаев:

- приемник фазы «аb» отключен;

- включен только один приемник фазы «с»;

- обрыв линейного провода «а».

Для каждого случая построить векторную диаграмму.

Раздел 6 - Магнитные цепи, электромагнитные устройства и трансформаторы

6.2 Задача.   Трансформатор подключили к сети переменного тока с напряжением =660 В. К вторичной обмотке подсоединена осветительная сеть с , рассчитанная на напряжение =220 В. Чему равен ток вторичной обмотки, если ток в первичной обмотке равен 2 А?

6.3 Задача.   В линии электропередачи трансформаторы с коэффициентом трансформации к=20 заменили на трансформаторы с коэффициентом трансформации к=50. Как и во сколько раз изменятся потери энергии в проводах линии электропередачи?

Раздел 7 - Электрические машины постоянного и переменного тока

7.1 Задача. Определить мощность двигателя, обмотки которого сопротивлением 12,7 Ом, каждая, включены «треугольником» в сеть с  В, если коэффициент мощности равен 0,85.

7.2 Задача. Определить активную мощность двигателя, обмотки которого включены «треугольником» в сеть с  В, если каждая обмотка имеет активное сопротивление 6 Ом и индуктивное 6 Ом.

7.3 Задача. Трехфазный электродвигатель, обмотки которого соединены «треугольником» при  В работает с коэффициентом мощности 0,85. Определить активную мощность, если  А.

Раздел 8 - Основы электроники и импульсных устройств

8.1 Задача. Исследование характеристик полупроводникового диода:

- Снять прямую ветвь вольтамперной характеристики полупроводникового диода Iпр=f(Uпр) (опыт 1).

- Снять обратную ветвь вольтамперной характеристики полупроводникового диода Iобр=f(Uобр) (опыт 2).

- Рассчитать прямое и обратное статические сопротивления диода при заданных прямом и обратном напряжениях.

- Рассчитать прямое и обратное дифференциальные сопротивления диода.

8.2 Задача. Исследование характеристик кремниевого стабилитрона и параметрического стабилизатора напряжения:

- Снять прямую ветвь вольтамперной характеристики кремниевого стабилитрона Iпр=f(Uпр) (опыт 1).

- Снять обратную ветвь вольтамперной характеристики кремниевого стабилитрона Iобр=f(Uобр) (опыт 2).

- Снять характеристику вход-выход Uвых=f(Uвх)  стабилизатора напряжения на основе кремниевого стабилитрона (опыт 3).

- Определить напряжение стабилизации и дифференциальное сопротивление кремниевого стабилитрона.

8.3 Задача. Исследование характеристик тиристора:

- Снять прямую ветвь вольтамперной характеристики тиристора Iпр=f(Uпр) при разомкнутой цепи управления (опыт 1).

- Снять прямую ветвь вольтамперной характеристики тиристора

- Iпр=f(Uпр) при замкнутой цепи управления и токе Iуп≈  5 mA (опыт 2).

- Снять обратную ветвь вольтамперной характеристики тиристора Iобр=f(Uобр) (опыт 3).

- Рассчитать дифференциальное сопротивление тиристора используя его вольтамперную характеристику.

8.4 Задача. Исследование выпрямительных устройств однофазного переменного тока

- Снять внешние характеристики Uн=f(Iн) однополупериодного выпрямителя при работе его без фильтра и с емкостным фильтром на выходе.

- Зарисовать с экрана осциллографа осциллограммы входного и выходного напряжений выпрямителя при работе его без фильтра и с емкостным фильтром.

- Снять внешние характеристики Uн=f(Iн) двухполупериодного мостового выпрямителя при работе его без фильтра и с емкостным фильтром на выходе.

С.1  Темы для реферативных сообщений

- Передача энергии от источника к потребителю. Условие передачи максимальной мощности.

- Поверхностный эффект и эффект близости.

- Резонанс в электрических цепях.

- Многополюсники.

- Разложение периодической несинусоидальной кривой в тригонометрический ряд.

- Спектральный метод анализа электрических цепей.

- Электрические фильтры.

- Модулированные колебания. Автоколебания.

- Методы расчета нелинейных цепей.

- Измерение параметров и характеристик сверхвысокочастотных линий связи и их компонентов.

- Воздействия в электрических цепях.

- Тахогенераторы постоянного тока.

- Магнитная цепь машины постоянного тока.

- Якорные обмотки машин постоянного тока.

- Потери и коэффициент полезного действия электрических машин.

- Схема замещения трансформатора  и её параметры.

- Автотрансформаторы.

- Особые виды и режимы работы многофазных асинхронных машин.

- Информационная электроника

- Коммутационные элементы

- Состав элементной базы СМЭ. Функциональная электроника.

- Криотроны, хемотроны и другие СМЭ.

- Основные типы диэлектриков, применяемых в производстве конденсаторов.

- Полупроводниковые датчики и индикаторные приборы.

- Комбинационные логические устройства.

- Последовательностные логические устройства.

- Преобразователи аналоговых сигналов на операционных усилителях.

- Расчет неуправляемых и управляемых выпрямителей при различных режимах работы.

- Полупроводниковые запоминающие устройства

- Исполнительные и логические устройства.

- Асинхронные и синхронные триггеры,

- Двухступенчатые триггеры MS – типа,

- Универсальные триггеры;

- Регистры параллельного действия,

- Регистры последовательного действия,

- Реверсивные регистры,

- Универсальные регистры;

- Асинхронные счетчики прямого и обратного счета,

- Синхронные счетчики,

- Универсальные счетчики на базе ИМС,

- Счетчики с произвольным коэффициентом пересчета.

Блок D

Список вопросов к зачету

- Основы теории электромагнитного поля. Основные величины, характеризующие электрическое и магнитное поля. Проявления электромагнитного поля.

- Электрическая цепь. Активные и пассивные элементы схемы замещения и их основные характеристики.

- Основные законы электротехники: законы Ома и Кирхгофа, Джоуля-Ленца. Типовые схемы соединения приемников электрической энергии. Эквивалентные преобразования схем соединения приемников.

- Методы анализа электрических цепей. Метод контурных токов и узловых потенциалов.

- Понятия о переменных периодических токах. Получение синусоидальной ЭДС. Основные параметры переменного синусоидального тока.

- Графические и аналитические способы представления гармонических (синусоидальных) ЭДС, токов и напряжений.

- Резистивный элемент, катушка индуктивности и конденсатор в цепи синусоидального тока, связь между напряжениями и токами. Векторные диаграммы.

- Электрическая цепь переменного тока с последовательным соединением активных и реактивных элементов. Векторные диаграммы, треугольники сопротивлений и мощностей. Резонанс напряжений.

- Электрическая цепь синусоидального  тока с параллельным соединением активных и реактивных элементов. Векторные диаграммы, треугольники проводимостей и мощностей. Резонанс токов.

- Цепи с взаимной индуктивностью. Согласное и встречное включение катушек, векторные диаграммы.

- Получение 3-х фазной симметричной системы ЭДС. Соотношения между фазными и линейными напряженими в трехфазном генераторе. Векторные диаграммы.

- Трех- и четырехпроводная электрическая цепь. Симметричная и несимметричная нагрузка в 3-х фазных цепях. Роль нейтрального провода.

- Соединение нагрузки треугольником: соотношения фазных и линейных токов и напряжений, векторная диаграмма.

- Мощность в 3-х фазных цепях переменного тока. Измерение мощности.

- Назовите основные графо-аналитические методы анализа нелинейных цепей.

- Получение 3-х фазной симметричной системы ЭДС. Соотношения между фазными и линейными напряжениями в трехфазном генераторе. Векторные диаграммы.

- Трех- и четырехпроводная электрическая цепь. Симметричная и несимметричная нагрузка в 3-х фазных цепях. Роль нейтрального провода.

- Соединение нагрузки треугольником: соотношения фазных и линейных токов и напряжений, векторная диаграмма.

- Мощность в 3-х фазных цепях переменного тока. Измерение мощности.

- Понятия магнитной цепи и ее элементов. Законы магнитных цепей. Расчет неразветвленной магнитной цепи с источником постоянной МДС.

- Сердечники электромагнитных устройств: электромагнитов, дросселей и трансформаторов. Конструкция, материалы, магнитные свойства, потери энергии.

- Однофазный трансформатор со стальным сердечником.

- Трехфазные трансформаторы: назначение, конструкция, принцип действия, основные эксплуатационные параметры.

- Расчет параметров трансформаторов по паспортным и каталожным данным.

- Получение вращающегося магнитного поля в трехфазной цепи. Понятие пары полюсов.

- Асинхронные двигатели: назначение, конструкция, принцип действия, паспортные данные и эксплуатационные характеристики.

- Способы пуска и регулирования скорости асинхронных двигателей.

- Энергетическая диаграмма и КПД асинхронного двигателя. Основные характеристики асинхронного двигателя.

- Синхронные машины (конструкция, принцип действия, режимы работы, характеристики).

- Синхронные генераторы: назначение, конструкция и принцип действия. Внешняя характеристика.

- Генераторы постоянного тока: назначение, конструкция, способы возбуждения, основные характеристики.

- Двигатели постоянного тока: назначение, конструкция, способы возбуждения, основные характеристики.

- Рабочие характеристики, регулирование скорости, пуск двигателей постоянного тока.

- Основные свойства и характеристики полупроводников, легирование полупроводников.

- Электронно-дырочный переход и его свойства.

- Полупроводниковые диоды: устройство, классификация, принцип действия, вольт-амперная характеристика.

- Стабилитроны.

- Биполярные транзисторы: устройство, принцип действия, входные и выходные вольт-амперные характеристики.

- Биполярные транзисторы: режимы работы и схемы включения.

- Устройство и принцип действия полевого транзистора с управляющим р-п-переходом.

- Устройство и принцип действия полевого транзистора с изолированным затвором.

- Вольт-амперные характеристики полевых транзисторов.

- Устройство и вольт-амперные характеристики тиристоров, симисторов.

- Фототранзисторы и фототиристоры.

- Модели полупроводниковых приборов, маркировка; интегральные микросхемы.

- Структура и классификация усилительных устройств.

- Основные показатели и характеристики усилителей.

- Общие сведения об электронных ключах, аналоговые и цифровые электронные ключи.

- Структуры вторичных источников питания.

- Выпрямители и сглаживающие фильтры.

- Стабилизаторы напряжения.

- Теоретические основы синтеза цифровых устройств;

- Общие сведения о логических элементах. Базовые логические элементы;

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| Бинарная шкала | Зачтено | Не зачтено |
| --- | --- | --- |

Оценивание выполнения практических заданий

| Бинарная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Зачтено Удовлетворит | - Полнота выполнения практического задания; - Своевременность выполнения задания; - Последовательность и рациональность выполнения задания; - Самостоятельность решения. | Задание решено. При этом задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; . |
| Незачтено |  | Задание не решено. |

Оценивание выполнения тестов

| Бинарная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Зачтено | - Полнота выполнения тестовых заданий; - Своевременность выполнения; - Правильность ответов на вопросы; - Самостоятельность тестирования. | Выполнено более 50 % заданий предложенного теста. |
| Незачтено |  | Выполнено менее 50 % заданий предложенного теста, на поставленные вопросы ответ отсутствует или неполный, допущены существенные ошибки в теоретическом материале. |

Оценивание ответа на зачете

| Бинарная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Зачтено | - Полнота изложения теоретического материала; - Полнота и правильность решения практического задания; - Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); - Самостоятельность ответа. | Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, о знании основных вопросов теории. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий. |
| Незачтено |  | Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, Решение практических заданий не выполнено, т.е студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. |

Раздел 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

По итогам на зачете выставляется дифференцированная оценка с учетом шкалы оценивания ответа на зачете.

Устный опрос и решение типовых задач проводятся в процессе защиты лабораторных работ. На решение типовых задач отводится не более 20 минут.

Контрольные работы проводятся в ходе рубежного контроля. Оценка выставляется с учетом шкалы оценивания выполнения практических заданий.

Тестирование проводится с помощью автоматизированной программы «АИССТ».

На тестирование отводится 60 минут. Каждый вариант тестовых заданий включает 
20 вопросов. За каждый правильный  ответ на вопрос  дается 5 баллов.

Перевод баллов в оценку:55 баллов и более – зачтено; менее 55 баллов  - не зачтено.