Минобрнауки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра геологии, геодезии и кадастра

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

«Б1.Д.Б.20 Инженерная геодезия»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

08.03.01 Строительство

(код и наименование направления подготовки)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Год 2024

Составитель _____________________ С.В.Артамонова

«___»______________2024 г.

Методические указания рассмотрены и одобрены на заседании кафедры геологии, геодезии и кадастра

«____» _________________ 2024 г.           протокол № 21 от 12.02.24г.

Заведующий кафедрой ________________________В.П. Петрищев

Методические указания  является приложением к рабочим программам по дисциплине «Б1.Д.Б.20 Инженерная геодезия»

Содержание

| 1 Общие положения...................................................................................................... | 4 |
| --- | --- |
| 2 Методические рекомендации для обучающихся по планированию и организации времени, необходимого для освоения дисциплины.............................................................. |  |
| 3 Методические рекомендации обучающимся при подготовке к лабораторным занятиям.................................................................................................................................... |  |

1 Общие положения

Цели освоения дисциплины:

- приобретение теоретических знаний и практических навыков о производстве геодезических измерений;

- ознакомление с современными технологиями, используемыми в геодезии, методами измерений и вычислений, создания исходной геодезической основы для производства топографических съемок.

Задачи:

- изучение состава и организации геодезических работ при производстве инженерно-геодезических изысканий;

- изучение основ теории погрешностей геодезических измерений;

- изучение топографических карт и планов, их использование при геологических работах.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;

ПК-4 способностью осуществлять привязку своих наблюдений на местности, составлять схемы, карты, планы, разрезы геологического содержания .

Распределение занятий по часам для очной формы обучения представлено в рабочей программе дисциплины (РПД). РПД является составной частью учебно-методического комплекса дисциплины (УМКД).

На изучение дисциплины студентам отводится:

- на контактную работу – 35,25 часов, в т.ч.:

лекции – 18 час.;

лабораторные работы  –  16 час.;

промежуточная аттестация (зачет) – 0,25 час;

- на самостоятельную работу  –  72,75 час.

Самостоятельная работа является важнейшим этапом курса. В объем самостоятельной работы по дисциплине включается следующее:

- изучение теоретических вопросов по всем темам дисциплины;

- выполнение творческого задания;

- подготовка к текущему контролю успеваемости студентов в контрольной точке (текущая аттестация);

- подготовка к зачету (промежуточная аттестация).

3 Методические рекомендации обучающимся при подготовке к лабораторным работам

Лабораторные занятия как вид учебной деятельности проводятся в специально оборудованной лаборатории.

Необходимые структурные элементы лабораторного занятия:

- инструктаж, проводимый преподавателем;

- самостоятельная деятельность учащихся;

- обсуждение итогов выполнения лабораторной работы (задания).

Перед выполнением лабораторного задания (работы) проводится проверка знаний учащихся – их теоретической готовности к выполнению задания.

При проведении лабораторных работ учащиеся пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель работы, пояснения (теория, основные характеристики), оборудование, аппаратура, материалы и их характеристики, порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без формулировок), контрольные вопросы, учебная и специальная литература.

По каждому лабораторному заданию (работе) преподавателем учебной дисциплины разрабатываются методические указания.

Методические указания содержат:

- тему занятия;

- цель занятия;

- используемое оборудование, аппаратуру, материалы и их характеристики;

- основные теоретические положения ;

- порядок выполнения конкретной работы;

- образец оформления отчета (таблицы для заполнения; выводы (без формулировок));

- контрольные вопросы;

- учебную и специальную литературу.

Результаты выполнения лабораторной работы оформляются учащими в виде отчета, форма и содержание которого определяются соответствующими методическими указаниями.

Лабораторная №1

Работа с топографической картой, решение инженерных задач

Цель: Научится работать с топографической картой и научится решать геодезические задачи на картах и планах.

Масштаб плана. Численный, линейный и поперечный масштабы. Точность масштаба

Отношение длины отрезка линии на плане к горизонтальной проекции соответствующего отрезка линии на местности называется масштабом плана. Если масштаб выражается дробью с числителем единица,

Рисунок 1 - Линейный масштаб

например, 1/500, 1/1000, 1/5000, 1/10000, 1/25000 и т.д., то он называется численным масштабом. Знаменатель численного масштаба показывает, во сколько раз горизонтальные проекции линий местности уменьшены на плане. Чем больше дробь, тем крупнее масштаб. Более крупный масштаб позволяет нанести на план больше подробностей и дает возможность более точно решать задачи по плану.

При составлении плана необходимо длину каждой линии местности уменьшать в одно и то же число раз; это можно сделать при помощи линейного масштаба. Для построения линейного масштаба (рисунок  6) на прямой откладывают несколько раз какой-нибудь отрезок, например 1 или 2см. Откладываемый отрезок называется основанием масштаба. На рисунке 6 за основание масштаба взят 1см. Крайний левый отрезок обычно делят на 10 равных частей. Каждому отрезку на линейном масштабе соответствует определенный отрезок на местности. Отрезки, отложенные от нулевой черточки вправо, в масштабе 1: 10000, представят на местности 100, 200, 300, 400, 500м, а влево - 10; 20; 30; ...; 100м. Если какой-либо отрезок линии плана оказался на масштабе равным сd, то ему соответствует на местности 240м. Наименьший отрезок по такому масштабу соответствует 10м на местности.

Рисунок 2 - Нормальный поперечный масштаб

Более мелкие деления можно получить, построив поперечный масштаб. Примем за основание поперечного масштаба отрезок АВ, равный 2см (рисунок  7), и разделим его на 10 равных частей. Это можно сделать так: под произвольным к основанию углом проведем прямую АF, на ней от точки А отложим 10 произвольных, но равных частей.

Соединив потом точки В и F, проведем через все точки деления линии, параллельные ВF. Эти линии и разделят основание АВ на 10 равных частей. На линии АС, перпендикулярной к основанию, отложим 10 произвольных, но равных между собой отрезков и через точки деления проведем линии, параллельные АВ, как показано на рис.7. Отрезки между наклонными линиями, параллельными линии ВЕ, равны десятым долям основания АB, т.е. ED = AB/10 , а отрезки, заключенные между перпендикуляром ВD и наклонной ВЕ, равны сотым долям основания. Очевидно, наименьший из этих отрезков t будет в 10 раз меньше ЕВ, т.е.

t=ED10=AB10⋅10=AB100.

Описываемый масштаб называется нормальным поперечным масштабом.

Рисунок 3 - Поперечный масштаб

Если основание АВ разделить на 5 частей (рисунок 8), а на перпендикуляре отложить 10 равных между собой частей, то наименьшее деление t будет равно

t=AB5⋅10=AB50.

Вообще, если основание поперечного масштаба разделить на n частей, а на линии, перпендикулярной к основанию, отложить m произвольных, но равных между собой отрезков, то наименьшее деление t такого поперечного масштаба будет равно t=ABnm.

Цифры, подписанные внизу масштабов, показанных на рис. 7 и 8, соответствуют численному масштабу 1:10000.

Так как в обоих масштабах основание АВ соответствует на местности 200м, то в первом случае наименьшее деление поперечного масштаба

t=200m10⋅10=2m

на местности, а во втором

t=200m5⋅10=4m.

Отрезки аb и kl (рисунок 7) применительно к масштабу 1: 10000 соответствуют на местности 468м и 356м.

Если поперечный масштаб для данного численного неудобен, то строят поперечный  масштаб  с  другим  основанием. Например, для численного масштаба 1 : 2000 основание в 2см соответствовало бы 2x2000 см = 40м на местности. Но удобнее  за  основание взять 2,5см, что будет соответствовать на местности 2,5х2000 см =50 м.

Принято считать 0,1мм наименьшим расстоянием, различаемым непосредственно глазом. Горизонтальное расстояние на местности, соответствующее в данном масштабе 0,1мм на плане, называют точностью масштаба. Так, для масштабов 1:500, 1:1000, 1:5000, 1:10000, 1:25000 точность соответственно равна: 0,05м, 0,1м, 0,5м, 1,0м, 2,5м. Это значит, что отрезки, меньшие указанных, уже не будут изображаться на плане данного масштаба. Задаваясь наименьшими длинами линий местности, которые должны быть изображены на плане, можно установить необходимый масштаб плана. Так, например, если наименьший отрезок на местности, который должен изобразиться на плане, равен 0,2м, то, очевидно, план должен быть составлен в масштабе не мельче 1:2000. В самом деле, по условию 0,01см на плане должно соответствовать 0,2м на местности или 1см плана - 2000см на местности, а это значит, что численный масштаб плана должен быть 1:2000.

Номенклатура карт и планов

Рисунок 4 - Система обозначения листов карты М 1: 1000000

Для удобства пользования многолистной картой каждый ее лист получает определенное обозначение, причем расположение отдельных листов указывается в особой таблице, называемой сборной. Система обозначения отдельных листов карты называется номенклатурой карты.

В основу номенклатуры карт различных масштабов в России положена государственная карта масштаба 1:1000000. Деление на листы этой карты выполняется следующим образом. Вся земная поверхность делится меридианами, проводимыми через 6°, на 60 колонн. Колонны нумеруются арабскими цифрами; счет колонн ведется с запада на восток от меридиана с долготой 180° (рисунок 10). Колонны в свою очередь разделяются на ряды параллелями, проводимыми через 4°. Ряды обозначаются заглавными буквами латинского алфавита, счет рядов ведется от экватора к северному и южному полюсам. Проведенные таким образом меридианы и параллели служат рамками отдельных листов карты.

Номенклатура листа складывается из указания ряда и колонны, в которых расположен данный лист; например, N-37—номенклатура листа, на котором находится Москва.

Рисунок 5 - Номенклатура листов карт среднего масштаба

Одному листу карты масштаба 1:1000000 соответствуют: 4 листа карты масштаба 1:500000, обозначаемые заглавными буквами русского алфавита  А, Б, В, Г, присоединяемыми к номенклатуре миллионного листа; 9 листов карты масштаба 1:300000, обозначаемые римскими цифрами I—IX, помещаемыми впереди номенклатуры миллионного листа; 36 листов карты масштаба 1:200 000, обозначаемые римскими цифрами I—XXXVI, присоединяемыми справа к номенклатуре миллионного листа; 144 листа карты масштаба 1:100000, обозначаемые арабскими цифрами 1—144, следующими за номенклатурой миллионного листа (рисунок 11). Данные этой разграфки для листа карты N-37 масштаба 1:1 000000 приведены в таблице 2.

Таблица 1-Данные для разграфки

| Масштаб карты | Число листов в одном листе карты масштаба 1:1000000 | Номенклатура последнего листа | Размер рамки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по широте | по долготе |
| 1:500000 | 4 | N-37-Г | 2˚ | 3˚ |
| 1:300000 | 9 | IX-N-37 | 1˚20' | 2˚ |
| 1:200000 | 36 | N-37-XXXVI | 40' | 1˚ |
| 1:100000 | 144 | N-37-144 | 20' | 30' |

Рисунок 6 - Номенклатура листа карты М 1:50000

Рисунок 7 - Номенклатура листов карт М 1:25000 и М 1:10000

Лист карты масштаба 1:100000 служит основой для разграфки и номенклатуры листов карт более крупных масштабов. Одному листу карты масштаба 1:100000 соответствуют 4 листа карты масштаба 1:50000, которые обозначаются заглавными буквами русского алфавита  А, Б, В, Г, присоединяемыми к номенклатуре стотысячного листа. Каждый такой лист (рисунок 12) имеет рамку размером 10' по широте и 15'—по долготе. Номенклатура последнего листа, соответствующего листу карты N-37-144 масштаба 1:100000, будет N-37-144-1'. Одному листу масштаба 1:50 000 соответствуют 4 листа масштаба 1:25 000, которые обозначаются строчными буквами русского алфавита а, б, в, г, присоединяемыми к номенклатуре пятидесятитысячного листа (рисунок 13); одному листу масштаба 1:25000 соответствуют 4 листа масштаба 1:10000, обозначаемые арабскими цифрами 1—4, следующими за номенклатурой двадцатипятитысячного листа.

Данные для разграфки листа карты масштаба 1:100000 на листы карт более крупных масштабов представлены в таблице 3.

Таблица 2-Данные для разграфки листа карты масштаба 1:100000

| Масштаб карты | Число листов в одном листе предыдущего масштаба | Номенклатура последнего листа | Размер рамки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по широте | по долготе |
| 1:100000 | - | N-37-144 | 20' | 30' |
| 1:50000 | 4 | N-37-144-Г | 10 | 15 |
| 1:25000 | 4 | N-37-144-Г-г | 5 | 7,5 |
| 1:10000 | 4 | N-37-144-Г-г-4 | 2,5 | 3,75 |

Лист карты масштаба 1:100000 служит также основой для разграфки и номенклатуры листов планов масштабов 1:5000 и 1:2000.

Одному листу карты масштаба 1:100000 соответствуют 256 (16 х 16) листов плана масштаба 1:5000, которые обозначаются цифрами 1, 2, ..., 256, заключаемыми в скобки. Каждый такой лист имеет рамку размером 20'16=1'15'' по широте и 30'16=1'52'',5 по долготе. Номенклатура последнего листа плана масштаба 1:5000, соответствующего листу карты N-37-144 масштаба 1:100000, будет N-37-144-(256).

Одному листу плана масштаба 1:5000 соответствуют девять листов плана масштаба 1:2000, которые обозначаются строчными буквами русского алфавита а, б, в, г, д, е, ж, з, и, заключаемыми в скобки. Каждый такой лист имеет рамку размером 1'15''3=25'' по широте 1'52'',53=37'',5 по долготе. Номенклатура последнего листа плана масштаба 1:2000, соответствующего листу N-37-144-(256), будет N-37-144-(256-и). Приведенные данные представлены в таблице 4.

Контрольные вопросы

1 План и карта

1.1  План местности. Профиль

1.2  Масштаб плана. Численный, линейный и поперечный масштабы.

2 Точность масштаба

2.1  Влияние кривизны Земли на горизонтальные и

вертикальные расстояния

2.2  Понятие о карте. Различие между картой и планом

2.3 Номенклатура карт и планов

2.4 Равноугольная поперечно-цилиндрическая проекция

2.5 Плоские прямоугольные координаты

2.6 Прямая и обратная геодезические задачи

3  Ориентирование

3.1  Ориентирование линий

3.2 Связь между магнитными и истинными азимутами

3.3 Сближение меридианов

4  Рельеф местности и его изображение

4.1 Методы изображения рельефа на планах и картах

4.2 Изображение геометрических форм горизонталями

4.3 Элементы рельефа земной поверхности

4.4 Определение по горизонталям форм рельефа

4.5 Свойства горизонталей

5  План и карта

5.1  Ориентирование плана или карты

5.2  Определение направления линии, заданной на плане или на карте

5.3  Нанесение линий на план или карту по заданным направлениям

5.4  Чтение рельефа

5.5  Бассейн и его границы

5.6 Определение по горизонталям отметок точек, уклона линии,

направления и крутизны ската

5.7 Масштабы заложений

5.8  Построение по горизонталям профиля местности и

проектирование линии заданного уклона

Лабораторная №2

Решение основных геодезических задач с использованием топокарты

Масштабы заложений

Масштаб для определения уклонов. Крутизна ската определяется крутизной линии тр (рисунок 8). Мерой этой крутизны служит уклон линии

i=tga=hd.

На рисунок 8 вертикальное расстояние между горизонталями h=1 м, следовательно

i=tga=1d,

Откуда

id = 1,                  (6. 3)

т. е. произведение уклона на заложение для данного плана есть величина постоянная. 3ная одну из этих величин, легко найти другую. Обыкновенно по заложению d определяют уклон i по формуле

.

i=hd.                    (6.4)

Чтобы не прибегать каждый раз к вычислениям, строят на плане график, который называют масштабом заложений. Он позволяет по данному заложению а графически определять уклон i.

Примем в формуле (6. 4) h=1, а i последовательно равным: 0,008; 0,01; 0,03; 0,05; 0,07; 0,10; 0,20, 0,30; 0,40; 0,50; 0,70; 1,00, найдем соответствующие значения

d=1i,

они будут равны 125; 100; 33,3; 20; 14,3; 10; 5; 3,3; 2,5; 2; 1,4; 1. На вертикальной прямой отложим произвольные равные отрезки (рисунок 9) и подпишем у концов их последовательно 0,008; 0,01; 0,03 и т. д. Через каждую точку проведем горизонтальную прямую и на ней отложим в масштабе плана соответствующее заложение d. Концы отложенных отрезков соединим кривой. Полученный график и представит масштаб заложений. При помощи этого масштаба легко определить уклон линии, взятой по плану между двумя соседними горизонталями. Так, например, взяв циркулем отрезок ab (рисунок  52), переносим его с плана на график и помещаем, как указано на рисунке 55. Легко видеть, что заложению аb соответствует уклон 0,04.

Рисунок 9 - Масштаб заложений

Масштаб для определения углов наклона. Зная уклон t линии, можно определить из (6.1) и угол а наклона ее к горизонту

tga=i=hd.                           (6.5)

Иногда предпочитают строить масштаб заложений так, чтобы он выражал крутизну в углах наклона. Для построения такого масштаба при h=l имеем из (6.5):

tga=1d.

или

ctga = d.              (6. 6)

Рисунок 10 - Определение угла наклона

Из таблиц натуральных значений тригонометрических функций выписываем котангенсы: 114,6; 57,3; 28,6; 19,1; 14,3; 11,4; 5,7; 3,7; 2,8: 1,7 и 1 углов 0°30'; 1°; 2°; 3°; 4°; 5°; 10°; 15°; 20°; 30° и 45°. Формула (6.6) показывает, что если заложение, взятое с плана между двумя смежными горизонталями с высотой сечения h=l м, окажется, например, равным 114,6м, то эта линия на местности наклонена под углом, котангенс которого равен 114,6, т. е. под углом a=0°30'. Отсюда легко понять, как надо строить масштаб заложений, чтобы oн выражал крутизну в углах наклона.

На  вертикальной  прямой  отложим  равные отрезки произвольной длины (рисунок  56).  У  концов  этих  отрезков напишем последовательно 0°30'; 1°; 2°; 3°; 4° и т. д. Через каждую точку проведем горизонтальную прямую и на ней отложим в масштабе плана соответствующее заложение d. Так, на горизонтальной прямой, проведенной через точку 0°30', отложим d=114,6 м; на прямой, проходящей через точку 1°, d=57,3 м и т. д. Концы отложенных отрезков соединим кривой. Полученный график и представит масштаб заложений в углах наклона. Если, например, какое-нибудь заложение, взятое с плана, поместится на линии аb, то это покажет, что соответствующая линия местности наклонена к горизонту под углом а=3°3'.

При построении масштабов, показанных на рис. 56 и 57, h=l м; если бы h было равно 2м, то соответствующие числа нужно было бы удвоить. Это вытекает из соотношения

i ⋅ d = h,

откуда

d=1ih,

т. е. d прямо пропорционально высоте сечения h.

Построение по горизонталям профиля местности и проектирование линии заданного уклона

Пусть требуется построить профиль по линии АВ (рисунок 11) при помощи горизонталей.

Рисунок 11 - Построение профиля местности

Проводим произвольную прямую аb и на ней откладываем расстояния между точками (I, II, III... VII) пересечения горизонталей карты с данной прямой АВ. Высоты этих точек известны и равны высотам соответствующих горизонталей или получены интерполяцией (IV). Откладываем их на перпендикулярах к прямой аb. Соединив вершины перпендикуляров прямыми линиями, получим требуемый профиль. Обыкновенно расстояния между точками I, II, ... VII откладывают в масштабе карты, а высоты точек в масштабе в десять раз крупнее, чтобы выразить профиль местности более рельефно.

Проектирование линии заданного уклона часто встречается в инженерной практике, оно применяется при трассировании по карте линейных сооружений. Трассирование линии производится или непосредственно на местности, или предварительно по картам с горизонталями. Трассирование представляет собой довольно сложный комплекс работ. Здесь рассмотрим лишь задачу нанесения на план или карту в горизонталях линии заданного предельного уклона.

Допустим, что из точки М (рисунок 12) требуется провести кратчайшую линию в точку N так, чтобы уклоны отдельных участков ее не превышали 5%.

Рисунок 12 - Построение линии заданного уклона

По условию задачи подъем или падение линии допускается не более 1м на каждые 20м или 5м на 100м горизонтального расстояния. Так как горизонтали проведены на карте через 5 м, то при соблюдении требования 5°/о уклона расстояние между смежными горизонталями должно быть не менее 100 м. Взяв в раствор циркуля по масштабу карты 100 At, засекаем этим радиусом из точки М горизонталь 35 в двух точках г и е. Из этих точек тем же радиусом 100 м засекаем 40-ю горизонталь. Если этот прием продолжим далее, то получим два варианта решения. Направление MeN менее извилистое и ближе к заданному. Этот вариант решения и можно принять за искомый.

Контрольные вопросы

1  Задачи, решаемые по топографическим картам и планам.

1.1  Градусная и километровая сетки карты. Зарамочное оформление

1.2  Определение координат точек на карте

1.3 Ориентирование карты по компасу

1.4  Определение истинного и магнитного азимутов и дирекционного угла

направления по карте

1.5  Решение задач по плану или карте с горизонталями

1.6  Измерение площадей по плану или карте

1.7  Механический способ определения площадей

Лабораторная №3

Обработка результатов тахеометрической съемки. Составление топоплана

Тахеометрическая съемка

Топографическими называются такие съемки, в - которых одновременно с контурной частью плана снимают рельеф. Типичными топографическими съемками являются тахеометрическая и мензульная. Тахеометрия в переводе на русский язык дословно означает «скороизмерение». При тахеометрической съемке горизонтальная и вертикальная съемки выполняются одновременно круговым тахеометром - техническим теодолитом с вертикальным кругом.

Плановое положение точек определяется измерением горизонтального угла и расстояния (рисунок 13), а отметки - тригонометрическим нивелированием, т. е. измерением при помощи вертикального круга вертикального угла v.

Рисунок 13 - Схема тахеометрической съемки

Расстояние при тахеометрической съемке измеряется дальномером. По специальным тахеометрическим таблицам, используя результаты измерений, вычисляют горизонтальное проложение и превышение точки и по полученным данным наносят точку полярным способом. Тахеометрическую съемку применяют на местности с хорошо выраженными формами рельефа и со средней сложностью контуров.

Тригонометрическое нивелирование. Определение превышения h=BC между точками А и В тригонометрическим или геодезическим нивелированием производится на основании следующих соображений (рисунок 14).

Рисунок 14 - Схема тригонометрического нивелирования

Над точкой А установлен круговой тахеометр, а в точке В - рейка BE. Высота оси вращения трубы АО над точкой A называется высотой инструмента и обозначается буквой i, а длина рейки обозначается через v. Измеряя при помощи вертикального круга тахеометра угол наклона v линии ОЕ и зная горизонтальное проложение d линии ОЕ, получаем, что

DE = dtgv.

Из рисунка 110 следует, что

h+v=dtgv + i;

отсюда превышение

h=dtgv + i –v.       (12.1)

Первый член этого равенства dtgv может быть найден по таблицам высот. Если i=v, то выражение (12.1) принимает вид

h = dtgv.      (12.2)

Так как формула (12.2) проще, чем формула (12.1), при съемке на рейке заранее отмечают высоту инструмента тесемкой или шнурком и при измерении вертикального угла наводят горизонтальную нить не наверх рейки, а на высоту инструмента.

При производстве тахеометрической съемки приходится вычислять много превышений точек, расстояния до которых измерены при помощи дальномера. Поэтому применение формулы тригонометрического нивелирования h=dtgv неудобно, так как требует знания горизонтального проложения. Подставляя в это выражение значение d из формулы (10.15), получаем формулу, определяющую превышение через расстояние, измеренное дальномером, и угол наклона v:

h=Lcos2vtgv=Lsinvcosv=L2sin2v,       (12.3)

где L — расстояние, измеренное дальномером, полученное наклонным лучом визирования непосредственно через отсчет по вертикальной рейке.

Вычисление превышений по формулам (12.2) и (12.3) ведется при помощи специальных таблиц превышений, из которых превышения выбираются по углу наклона и горизонтальному (дальномерному) расстоянию.

Таблица 3 – Журнал тахеометричесой съемки

| Наблюдательная точка | Отсчет по горизонтальному кругу | Расстояние L | Отсчеты по вертикальному кругу | Угол наклона ±v | D=Lcos2v, м | ±h, м | Отметка Н, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станция № 1 Лимб ориентирован на точку А при круге справа по дирекционному углу А=241°13', H=176,16м, МО=0°00',5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 61°14' |  | 358°38', | 0°00',5 |  |  |  |  |
| П | 318 50 |  | 0 35 | 0 00 ,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | КП |  |  |  |  |  |
| А | 241°13' | 139,2 | 1°23' | +1°22',5 | 139,2 | +3,31 | - |  |
| П | 138 51 | 105,6 | 359 26 | -0,34 ,5 | 105,6 | -1,05 | - |  |
| 1 | 17 05 | 53,1 | 359 35 | -0,25 ,5 | 53,1 | -0,38 | 175,78 | Тропинка |
| 2 | 42 15 | 72,0 | 357 00 | -3 00,5 | 71,9 | -3,76 | 172,40 | Граница огорода |
| 3 | 103 26 | 39,1 | 356 56 | -3 04, 5 | 39,0 | -2,08 | 174,08 | То же |
| 4 | 144 11 53,9 | 356 59 | -3 01 ,5 | 3 01 ,5 | 53,8 | -2,83 | 173,33 | То же |
| 5 | 198 35 | 26,2 | 0 53 | +0 52 ,5 | 26,2 | +0,39 | 176,55 | Тропинка |
| 6 | 206 30 | 47,8 | 0 31 | +0 30 ,5 | 47,8 | +0,42 | 176,58 | То же |
| 7 | 284 19 | 45,0 | 1 36 | +1 35 ,5 | 45,0 | +1,25 | 177,41 | То же |

В последнее время при производстве тахеометрической съемки все чаще применяют тахеометры - автоматы, позволяющие отсчитывать по вертикальной рейке горизонтальные проложения линий и превышения. К этим типам тахеометров относятся отечественный тахеометр ТаН и тахеометр производства Германии – Дальта 020.Электронные тахеометры GTS-311, Та3, 3Та5.

Применение этих приборов значительно облегчает полевые и камеральные работы, так как отпадает необходимость измерять вертикальные углы и вычислять превышения и горизонтальные проложения.

Производство тахеометрической съемки подробностей. Съемка ведется с точек съемочного обоснования в следующей последовательности. Над точкой центрируется тахеометр. Лимб его ориентируют, так чтобы при наведении зрительной трубы на вторую твердую точку при круге справа отсчет по горизонтальному кругу равнялся дирекционному углу этой твердой линии. Для этого алидада горизонтального круга устанавливается на отсчет, равный этому дирекционному углу. Движением лимба визирная ось трубы наводится на вторую твердую точку. В этом случае нуль лимба будет ориентирован по оси х. Поэтому, если съемка подробностей ведется при круге справа, то отсчеты по горизонтальному кpyгу сразу дают дирекционные углы направлений на съемочные точки.

В тех случаях, когда съемка подробностей ведется с точек теодолитных ходов, иногда лимб ориентируют не относительно оси х, а по направлению линии теодолитного хода (обычно по линии на заднюю точку), т.е. отчет по лимбу на заднюю точку будет равен 0°00'. Тогда отсчеты по микроскопу горизонтального круга дают угол между твердым направлением (линией теодолитного хода) и направлением на данную съемочную точку. Перед началом съемки необходимо определить место нуля (МО).

Для съемки подробностей рейку устанавливают на характерных точках контуров и рельефа местности. Съемка точки сводится к наведению вертикальной нити на середину рейки, установленной на съемочной точке, отсчету по дальномерным нитям расстояния, наведению наводящим винтом средней горизонтальной нити на высоту инструмента, отсчитыванию по горизонтальному и вертикальному кругам.

В (таблица 3 ) приведен образец журнала тахеометрической съемки. Точки, на которые устанавливают рейку для съемки подробностей, называются пикетами. Нужно стремиться выбирать пикеты с таким расчетом, чтобы набрать минимальное, но достаточное для полной характеристики местности число пикетов. Пикеты при однообразных скатах и ясно выраженном рельефе местности выбираются не реже чем через 30м при съемке в масштабе 1:2000.

В процессе съемки одновременно с полевым журналом ведется абрис. Так как составление плана тахеометрической съемки производится в камеральных условиях, т.е. когда исполнитель не видит перед собой местности, ведение абриса имеет важное значение. Абрис должен давать исчерпывающее представление о снимаемом участке местности, как с точки зрения ситуации, так и с точки зрения рельефа. На нем наносятся все пикетные точки и по ним контуры угодий, местных предметов. Стрелками указывают направления скатов, а условными горизонталями – отдельные ярко выраженные формы рельефа. Лучше всего абрис вести для каждой станции по специальным круговым диаграммам, сброшюрованным в тетрадь с твердой обложкой.

Лабораторная №4

Изучение теодолита 2Т30, поверки. Изучение нивелира Н-3, поверки

Классификация теодолитов

Существующие типы теодолитов различаются по точности, виду отсчетных устройств, конструкции системы вертикальных осей горизонтального круга и назначению.

В зависимости от точности измерения горизонтальных углов в соответствии с ГОСТ 10529-86 теодолиты могут быть разделены на 3 типа:

1) высокоточные Т1, предназначенные для измерения углов в триангуляции и полигонометрии 1 и 2 классов;

2) точные Т2 - для измерения углов в триангуляции и полигонометрии 3 и 4 классов; Т5 – для измерения углов в триангуляционных сетях и полигонометрии 1 и 2 разрядов и производства маркшейдерских работ на поверхности;

3) технические Т15, 2Т30 и Т60 - для измерения углов в теодолитных и тахеометрических ходах и съемочных сетях, а также для выполнения маркшейдерских работ на поверхности и в подземных выработках.

В условных обозначениях теодолитов цифра означает среднюю квадратическую погрешность измерения горизонтального угла одним приемом в секундах; для теодолита Т5 mβ =5", для Т30 mβ =30" и т. д.

По виду отсчетных устройств различают верньерные и оптические теодолиты. Отсчетные устройства в виде верньеров используются в теодолитах с металлическими кругами (ТТ-50, Т-5, ТГ-5 и др.). Теодолиты со стеклянными угломерными кругами и оптическими отсчетными устройствами называются оптическими; в них с помощью оптической системы изображения горизонтального и вертикального кругов передаются в поле зрения специального микроскопа.

В настоящее время промышленностью выпускаются только оптические теодолиты. Выпуск теодолитов с металлическими кругами и верньерами прекращен. В последние годы взамен теодолитов серии Т налажен выпуск более совершенных теодолитов унифицированной серии 2Т, 3Т. По конструкции системы вертикальных осей горизонтального круга теодолиты подразделяются на неповторительные и повторительные.

У неповторительных теодолитов лимбы наглухо закреплены с подставкой. Повторительные теодолиты имеют специальную повторительную систему осей лимба и алидады, позволяющую лимбу совместно с алидадой вращаться вокруг своей оси. Такой теодолит позволяет поочередным вращением алидады несколько раз откладывать (повторять) на лимбе величину измеряемого горизонтального угла, что повышает точность измерений.

По назначению различают следующие типы теодолитов:

1) собственно теодолиты - предназначены для измерения горизонтальных и вертикальных углов;

2) тахеометры - предназначены для измерения горизонтальных и вертикальных углов и определения расстояний при помощи нитяного дальномера или оптическими дальномерными насадками, что позволяет выполнять с их помощью тахеометрическую съемку. Все технические теодолиты (Т15, 2Т30, Т60 и др.) являются тахеометрами.

3) теодолиты специального назначения: астрономические теодолиты (АУ2"/10", АУ2"/2") - предназначены для определения широты, долготы и азимутов из астрономических наблюдений; маркшейдерские теодолиты (Т15М, Т30М, 2Т30М); теодолит-нивелир (ТН) - имеет цилиндрический уровень при зрительной трубе и может быть использован для производства геометрического нивелирования; теодолит проектировочный (ТТП) - имеет в комплекте накладной уровень, окулярную насадку, дальномерный комплект, буссоль и оптический центрир, применяется для строительных разбивок; специализированные теодолиты-гиротеодолиты, фототеодолиты, лазерные теодолиты, кодовые теодолиты и др.

В инженерной практике наибольшее распространение получили оптические теодолиты типов 2Т30, Т15 ,Т5, 2Т5К.

Принципиальная схема устройства теодолита

В соответствии с принципом измерения горизонтального и вертикального углов конструкция теодолита должна включать следующие части (рисунок 15).

Основной частью теодолита является горизонтальный круг, состоящий из лимба 3 и алидады 2. В процессе измерения горизонтального угла плоскость лимба должна быть горизонтальной, а его центр - устанавливаться на отвесной линии, проходящей через вершину измеряемого угла. Отвесная линия ZZ, проходящая через ось вращения алидады горизонтального круга, называется осью вращения теодолита.

Ось вращения теодолита ZZ устанавливается в отвесное положение (плоскость лимба – в горизонтальное положение) по цилиндрическому уровню 9 с помощью трех подъемных винтов / подставки 10. Лимб и алидада снабжены закрепительными винтами, служащими для закрепления их в неподвижном положении, и наводящими винтами - для их медленного и плавного вращения.

Визирование на наблюдаемые цели осуществляется зрительной трубой 8, визирная ось VV которой при вращении трубы вокруг горизонтальной оси НН образует проектирующую плоскость, называемую коллимационной. Зрительная труба соединена с алидадой горизонтального круга с помощью колонки 4. На одном из концов оси вращения зрительной трубы закреплен вертикальный круг 5, имеется цилиндрический уровень 7. Зрительная труба имеет закрепительный и наводящий винты.

При измерениях теодолит обычно устанавливается на штативе. Штатив состоит из металлической верхней части - головки и трех раздвижных (переменной длины) деревянных ножек. Концы ножек снабжены металлическими острыми наконечниками для вдавливания их в грунт и надежного закрепления штатива над точкой.   Теодолит   закрепляется  на  штативе  винтом.  К  крючку  станового  винта

Рисунок 15 - Принципиальная схема теодолита

привязывается нить отвеса, служащая продолжением вертикальной оси вращения прибора ZZ. С помощью отвеса теодолит центрируется над точкой, т. е. устанавливается таким образом, чтобы ось вращения прибора проходила через вершину измеряемого угла. Становые винты изготавливаются полыми, что дает возможность использовать для центрирования теодолита над точкой оптические центриры.

Рассмотрим подробнее основные части теодолита.

Горизонтальные круги

Горизонтальные круги теодолита предназначены для измерения горизонтальных углов и состоят из лимба и алидады.

Лимб является основной частью угломерного прибора в оптических теодолитах, представляет собой стеклянное кольцо. На скошенном крае лимба при помощи автоматической делительной машины нанесены равные деления. Величина дуги лимба между двумя ближайшими штрихами называется ценой деления лимба.

Цена деления лимба определяется по оцифровке градусных (или градовых) штрихов. Оцифровка лимбов обычно производится по часовой стрелке от 0° до 360°.

Алидадой в современных теодолитах может являться полный горизонтальный круг или часть круга. Алидада может вращаться вокруг своей оси совместно с верхней частью теодолита относительно неподвижного лимба; при этом отсчет по горизонтальному кругу изменяется. Если алидада вращается вокруг оси совместно с лимбом (закрепительный винт алидады закреплен, а лимба - откреплен), то отсчет по горизонтальному кругу остается неизменным.

Лимб и алидада закрывается металлическим либо пластмассовым кожухом, предохраняющим их от механических повреждений, влаги и пыли.

Теодолит 2Т30 (рисунок 16, а) является малогабаритным повторительным теодолитом закрытого типа.

Рисунок 16 - Теодолиты: а – 2Т30; б – Т15

Он устанавливается на головку штатива вместе с круглым основанием 10 металлического упаковочного футляра и прикрепляется становым винтом. К основанию наглухо прикреплена подставка 8 с тремя подъемными винтами 9. Лимб и алидада имеют закрепительные (на рисунке не видны) и наводящие винты 1 и 7. Закрепительные винты лимба и алидады обеспечивают как совместное, так и раздельное вращение этих частей теодолита, что позволяет измерять углы способами приемов и повторений. Полая вертикальная ось теодолита дает возможность использовать зрительную трубу для центрирования прибора над точкой.

На корпусе алидады установлен цилиндрический уровень, с помощью которого ось вращения прибора приводится в отвесное положение подъемными винтами 9. Так как алидада вертикального круга не имеет уровня, то уровень горизонтального круга располагается параллельно коллимационной плоскости. Внутри колонки закреплены втулки, в которых вращается ось зрительной трубы. К корпусу трубы прикреплен вертикальный круг. Вертикальный круг снабжен закрепительным 5 и наводящим 6 винтами.

Нивелиры и их поверки

Промышленность выпускает нивелиры следующих типов.

Нивелир Н-05 - высокоточный, с оптическим микрометром для определения превышения со средней квадратической погрешностью более 0,5мм на 1км двойного хода. Применяется при нивелировании I и II классов в государственных геодезических сетях, на геодинамических полигонах, при ведении инженерно-геодезических работ.

Нивелир Н-3 - точный, используется для определения превышений со средней квадратической погрешностью не более 3мм на 1км двойного хода. Применяется при нивелировании III и IV классов и инженерно-геодезических изысканиях.

Нивелир Н-10 - технический, для определения превышений со средней квадратической погрешностью не более 10мм на 1км двойного хода. Применяется для высотного обоснования топографических съемок, при инженерно-геодезических изысканиях, в строительстве.

В зависимости от применяемого устройства для приведения визирной оси в горизонтальное положение нивелиры всех типов должны выпускаться в двух исполнениях: с уровнем при зрительной трубе и с компенсатором углов наклона визирной оси. При наличии компенсатора в шифр нивелира добавляется буква К. Нивелиры типов Н-3 и Н-10 допускается изготовлять с лимбом для измерения горизонтальных углов. При наличии лимба в шифре нивелира добавляется буква Л.

Нивелир с цилиндрическим уровнем 2Н-10Л (рисунок 17) предназначен для определения превышений при выполнении технического нивелирования, при инженерно-геодезических изысканиях, в строительстве.

Рисунок 17 - Нивелир 2Н-10Л

Прибор состоит из неподвижной нижней части 1 и верхней 2, имеющей возможность вращаться относительно нижней. Нижняя часть представляет собой подставку цилиндрической формы с подъемными винтами 9, на которой укреплен горизонтальный лимб. Верхняя часть нивелира имеет зрительную трубу 3 с внутренней фокусировкой, осуществляемой головкой 4, .контактный уровень при трубе, помещенный в коробку 5, установочный уровень и элевационный винт 7, которым осуществляется точная установка пузырька уровня на середину. Верхняя и нижняя части нивелира соединены плоскими шайбами осевой системы. Наведение трубы нивелира на рейку осуществляется от руки поворотом его верхней части относительно нижней. Отсчеты по горизонтальному лимбу производятся при помощи верньеров.

Труба нивелира имеет увеличение 23х. Подставка-треножник соединяется со штативом становым винтом, ввинчиваемым в плоскую пружину 10. Под позициями 6 и 8 показаны крышка исправительных винтов и верньер лимба.

Оптическая система, помещенная в коробке уровня, передает изображение концов пузырька непосредственно в поле зрения трубы (рисунок 18), что создает удобство работы, так как позволяет одновременно наблюдать за рейкой и за уровнем.

Рисунок 18 - Поле зрения нивелира

В поле зрения трубы пузырек уровня кажется разрезанным вдоль пополам. Если обе половины совмещены, то это значит, что пузырек выведен на середину. Совмещение концов пузырька можно осуществить точнее, чем совмещение его с делениями на ампуле (как у уровней теодолита). Такая система уровней называется контактной.

Поверки нивелира 2Н-10Л.

1) Ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения нивелира. Эта поверка выполняется аналогично такой же поверке теодолита: уровень располагают параллельно двум подъемным винтам и при помощи последних пузырек уровня выводят на середину в нуль - пункт. После этого трубу поворачивают на 90° и пузырек выводят в нуль - пункт третьим винтом. Затем трубу поворачивают на 180°. Если пузырек сместился с середины, то его передвигают на половину дуги смещения с помощью исправительных винтов уровня, а на другую половину пузырек перемещают подъемными винтами подставки.

2) При нивелировании необходимо, чтобы горизонтальная нить сетки нитей была перпендикулярна к оси вращения инструмента. Поверка производится в следующем порядке.

На расстоянии 20—30 м от нивелира на забитый в землю кол устанавливают нивелирную рейку. Наводят трубу нивелира на рейку так, чтобы изображение рейки оказалось с края поля зрения трубы. Берут отсчет по рейке и затем поворачивают трубу в горизонтальной плоскости до тех пор, пока изображение рейки не перейдет на другую сторону поля зрения. Берут еще один отсчет. Если отсчеты окажутся равными, то условие выполнено; если отсчеты будут различными, то условие не соблюдено.

Исправление осуществляется поворотом сетки нитей до тех пор, пока отсчеты по концам горизонтальной нити не будут равны.

3) Основным условием нивелира является параллельность визирной оси трубы и оси уровня. Это условие поверяется двойным нивелированием следующим образом. На местности на расстоянии 30-40м друг от друга забивают в землю два колышка А и В . Над точкой А устанавливают нивелир, а над точкой В - рейку. При помощи миллиметровой рулетки измеряют высоту инструмента i1 и берут отсчет по рейке  a1,  который  равен  сумме  истинного  отсчета  a'1  и  погрешности х за счет не параллельности оси визирования нивелира и оси уровня.

После этого аналогичные действия проводят, когда нивелир установлен над точкой В, а рейка - над точкой A. Получают значения i2 и a2. Выражают превышение h точек A и В через эти данные:

h=i1+x−a1;

h=a2−i2−x,

отсюда

i1+x−a1=a2−i2−x

и

x=a1+a22−i1+i22.       (11.6)

Теперь, зная х, определяем истинный отсчет a2'=a2 - х, когда визирная ось нивелира горизонтальна.

Исправления производят, если х > ± 4мм. Действуя элевационным винтом, устанавливают горизонтальную нить на этот отсчет. После этого вертикальными исправительными винтами цилиндрического уровня добиваются совмещения изображений концов пузырька.

Нивелир с компенсатором Н-10КЛ. В настоящее время используются нивелиры с самоустанавливающимися в горизонтальное положение визирными осями. Эти нивелиры удобно применять на неустойчивых грунтах.

Нивелир Н-10КЛ предназначен для определения превышений при выполнении технического нивелирования. Применяется для обоснования топографических съемок, при инженерно-геодезических измерениях, в строительстве. Нивелир состоит из нижней неподвижной и верхней части, имеющей возможность вращаться относительно нижней.

Нижняя часть — подставка с тремя подъемными винтами и пластинкой и втулкой, служащей для закрепления нивелира на штативе при помощи станового винта.

На подставке имеется горизонтальный лимб. В верхнюю часть вмонтирована зрительная ломаная труба с встроенным компенсатором углов наклона. Верхняя часть имеет, кроме того, вертикальную ось вращения и несет на себе установочный уровень.

Компенсатором является прямоугольная призма, подвешенная на подшипниках. Фокусировка зрительной трубы, имеющей увеличение 20х, осуществляется перемещением призмы компенсатора вдоль оптической оси зрительной трубы при помощи головки .

Наведение, трубы на рейку производится поворотом от руки верхней части нивелира. Диапазон работы компенсатора (±20'').

Поверки нивелира Н-10КЛ.

1) Ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения нивелира.

2) Горизонтальная нить сетки должна быть перпендикулярна к оси вращения нивелира.

Эти две поверки производятся так же, как первые две поверки нивелира 2Н-10Л.

3) Линия визирования должна быть горизонтальна в пределах рабочих углов компенсатора (±20').

Прежде чем производить эту поверку, необходимо исследовать правильность работы компенсатора. Для этого нивелир по круглому уровню подъемными винтами выводят в рабочее положение. На расстоянии 70-80м по направлению одного из подъемных винтов на забитый в землю кол устанавливают рейку. Вращением подъемного винта вначале в одном, а затем в противоположном направлении наклоняют трубу в пределах +20' и берут отсчеты по рейке. Все отсчеты должны быть одинаковыми. Если отсчеты меняются, то исправление может быть выполнено опытным механиком в условиях мастерской.

После этого поверку третьего условия производят в следующем порядке. Устанавливают две рейки на расстоянии 100 м друг от друга и несколько раз определяют превышение между ними нивелированием из середины. Находят среднее значение превышения. Затем устанавливают нивелир на расстоянии около 10 м от одной из реек и снова определяют превышение. Если оно будет отличаться от превышения, полученного из середины, не более чем на 1-2мм, то можно считать, что линия визирования занимает горизонтальное положение с достаточной точностью. В противном случае необходимо перемещением сетки нитей исправить отсчет на рейке, находящейся на далеком расстоянии, так, чтобы получилось такое же превышение, какое было получено при нивелировании из середины.

Контрольные вопросы

1 Угловые измерения

1.1 Принцип измерения горизонтальных и вертикальных углов

1.2  Классификация теодолитов

1.3  Принципиальная схема устройства теодолита

1.4  Горизонтальные круги

1.5  Отсчетные устройства

1.6  Зрительные трубы

1.7  Уровни

1.8  Вертикальный круг теодолита

1.9  Устройство теодолитов

1.10  Поверки и юстировки теодолита

1.11  Установка теодолита в рабочее положение

1.12  Измерение горизонтальных углов

1.13  Погрешности измерения горизонтальных углов

1.14 Измерение вертикальных углов

2 Нивелирование

2.1  Геометрическое нивелирование

2.2  Нивелиры и их поверки

2.3  Нивелирные рейки

2.4 . Инженерно-техническое нивелирование

2.5  Камеральная обработка полевых измерений

Лабораторная №5

Измерение горизонтальных и вертикальных углов с помощью теодолита, оформление результатов

Принцип измерения горизонтальных и вертикальных углов

При геодезических работах широко применяются приборы для измерения горизонтальных и вертикальных углов любой величины.

Когда требуется измерить угол на точке местности, то обычно два пункта визирования не находятся в горизонтальной плоскости, проходящей через точку стояния прибора. В геодезии же используются горизонтальные углы, представляющие собой проекции двугранных углов местности на горизонтальную плоскость.

Пусть на местности имеются точки А, В и С (рисунок 19), расположенные на разных высотах.

Необходимо измерить горизонтальный угол при вершине В. Горизонтальным углом будет угол аbс=β, образованный проекциями bа и be сторон двугранного угла AВС на горизонтальную плоскость Q. Следовательно, горизонтальный угол β есть линейный угол двугранного угла между отвесными проектирующими плоскостями Р и P1, проходящими соответственно через стороны ВA и ВС угла на местности. Горизонтальному углу β будет равен всякий другой угол, вершина которого находится в любой точке отвесного ребра Вb двугранного угла АВС, а стороны лежат в плоскости, параллельной горизонтальной плоскости Q.

Рисунок 19 - Принцип измерения углов

Если в точке b' представить горизонтально расположенный градуированный круг, центр которого лежит на отвесном ребре Вb, то на нем можно отметить дугу а'с', заключенную между сторонами двугранного угла. Эта дуга, являясь мерой центрального угла a'b'c', будет также мерой и равного ему угла аbс= β.

Следовательно, для измерения горизонтальных углов на местности угломерный прибор должен иметь в своей конструкции градуированный горизонтальный круг, называемый лимбом, и подвижную визирную (коллимационную) плоскость, вращающуюся вокруг отвесной оси ZZ, служащей осью прибора. Последовательно совмещая с помощью визирного приспособления коллимационную плоскость со сторонами двугранного угла, путем взятия отсчетов по лимбу на нем можно отметить начало и конец дуги а'с'. Если деления круга оцифрованы по часовой стрелке, то угол β определится как разность отсчетов по лимбу а' и с', т. е. β =a'—c'.

Изложенный геометрический принцип измерения горизонтального угла осуществляется в угломерном приборе - теодолите.

Вертикальные углы направлений на точку визирования лежат в вертикальной плоскости. Если вертикальные углы отсчитываются от отвесной оси ZZ до направлений на точки A и С (см. рисунок 19), то углы Z1 и Z2 называются зенитными расстояниями. При отсчете вертикальных углов от горизонтальных проекций линий до их направлений на местности получают углы наклона v1 и v2.

Лабораторная №6

Определение высот точек, оформление результатов

Геометрическое нивелирование

Нивелирование производится для определения высот точек земной поверхности, необходимых для изучения рельефа местности и изображения его на планах и картах.

Геометрическое нивелирование производится при помощи нивелира и реек. Главными частями нивелира являются зрительная труба и цилиндрический уровень, при помощи которого визирная ось трубы приводится в горизонтальное положение.

Рейки, используемые при геометрическом нивелировании, представляют собой деревянные бруски, на которые нанесены шашечные сантиметровые деления.

Основным методом нивелирования является нивелирование из середины. При нивелировании из середины инструмент устанавливают посередине между точками A и В, а на точки устанавливают одинаковые рейки. На рис.103 Rа и Rb - рейки; J - нивелир; линия АВ1 – уровенная поверхность точки А; HА - абсолютная отметка точки A (т. е. высота ее над средней уровенной поверхностью, соответствующей среднему уровню Балтийского моря); h - превышение точки В над точкой A; а и b - соответственно взгляд (отсчет) на заднюю рейку - «назад» и на переднюю - «вперед».

Рисунок 20 - Схема геометрического нивелирования

Из рисунок 20 следует, что

b + h = а,

отсюда

h=a - b,

т. е. при нивелировании из середины превышение равно «отсчёту назад» минус «отсчёт вперед». Если при этом «отсчет назад» больше «отсчета вперед» (а>b), то превышение h положительно, т.е. точка В выше точки A, если же «отсчет назад» меньше «отсчета вперед» (а<b), то превышение h отрицательно, т.е. точка В ниже точки A.

Зная отметку HА точки A и превышение h, определяем отметку точки В:

HB = HA + h,         (11.I)

т.е. отметка передней точки равна отметке плюс превышение h между ними.

Высота визирного луча нивелира над уровнем моря называется горизонтом прибора и обозначается через ГП:

ГП=НА+а=НВ+b.     (11.2)

Если установить рейку в какой-нибудь точке С и взять по ней отсчет с, то

HC=ГП−с,      (11.З)

т.е. отметка любой точки равна горизонту прибора ГП минус отсчет по рейке, стоящей в данной точке.

Последовательное нивелирование. В тех случаях, когда с одной установки инструмента нельзя определять превышение между конечными точками, прибегают к последовательному нивелированию, т. е. расстояние между конечными точками разбивают на ряд равных отрезков, допускающих простое нивелирование их концов. Определяя последовательно превышения между этими связующими точками и суммируя их, получают превышение между начальной А и конечной В точками как алгебраическую сумму превышений между связующими точками (рисунок 21).

Рисунок 21 - Схема сложного нивелирования

Связующими называют точки, общие для двух смежных установок нивелира.

Следовательно, превышение hAB между конечными точками A и В

hAB=h1+h2+h3+...+hn=(a1−b1)+(a2−b2)+(a3−b3)+...+(an−bn);

hAB=1nh=1na−1nb.     (11.4)

Вычисляя превышение hAB между конечными точками А и В и зная отметку начальной точки HA, находят отметку конечной точки

HB=HA+hAB=HA+1na−1nb.      (11.5)

Итак, при последовательном нивелировании превышение между конечными точками равно сумме «отсчетов назад»  1na минус сумма «отсчетов вперед» 1nb.

Последовательное нивелирование по линии местности между удаленными точками с целью передачи отметки называется продольным нивелированием, или нивелирным ходом.

Контрольные вопросы

1 Нивелирование

1.1  Геометрическое нивелирование

1.2  Нивелиры и их поверки

1.3  Нивелирные рейки

1.4 . Инженерно-техническое нивелирование

1.5  Камеральная обработка полевых измерений

Лабораторная №7

Оценка результатов геодезических измерений

Характеристика точности. Термины и определения

Расчетные размеры элементов конструкций выбирают на основе конструктивного  расчета в зависимости от назначения сооружения. Эти расчетные размеры называют проектными или номинальными размерами .

Размеры конструкций или сооружений в целом, полученные в результате их изготовления, выноса в натуру и  монтажа, называют действительными размерами xi

Степень  приближения действительных размеров к номинальным называются геометрической точностью. Точность каждого отдельно взятого размера характеризуется величиной действительного отклонения δi (рисунок 23).  Действительное отклонение представляет собой  количественное выражение систематических и случайных погрешностей, накопленных при выполнении технологических операций и измерений. Его определяют по формуле.

.

Точность совокупности одноименных размеров характеризуется статистическими  показателями рассеяния действительных размеров  причем вероятность проявления в этой совокупности каждого из размеров описывается, как правило, законом нормального распределения.

К характеристикам действительной точности всей совокупности N одноименных  действительных размеров относят (рисунок 23 б):

- генеральное среднее α;

- координату центра группирования β действительных отклонений относительно номинального размера;

- среднее квадратическое отклонение m.

Рисунок 23 – Характеристики точности

Генеральным средним  называют среднеарифметическое из действительных размеров. Координата центра группирования - это среднеарифметическое значение  действительных отклонений от номинального размера в рассматриваемой совокупности. Величины α и β количественно характеризуют  систематическую погрешность, а m – поле рассеяния действительных размеров в результате случайных погрешностей.

Действительный размер может отличаться от номинального, как в большую, так и в меньшую сторону. Действительные отклонения в стандартах, строительных нормах  и правилах, на рабочих чертежах характеризуется наибольшим и наименьшими  предельными размерами  и , верхним и нижним  предельными отклонениями  и  допуском  и координатой середины поля допуска .

Допуском размера (или положения элемента сооружения) называют разность (или зону) между наибольшим   и наименьшим  предельными размерами (или положениями). Поле допуска – это интервал размеров, ограниченный  верхним и нижним предельными отклонениями. Координатой середины поля допуска называют расстояние от номинального размера до середины поля допуска. Предельные отклонения и координата середины поля допуска по закону могут быть  как положительными, так и отрицательными. Допуск является положительной величиной.

Формулы взаимосвязи между рассмотренными характеристиками следующие:

(224)

;

(225)

Точность назначают, как правило, в виде симметричных (при  =0) предельных отклонений‚ и , принимаемых равными по абсолютной величине половине значения соответствующего функционального или технологического допуска, взятого для расчета точности.

Функциональным допуском  называют допуск, определяющий точность конструкций возводимого сооружения из условий обеспечения, предъявляемых к ним функциональных требований. Функциональными допусками регламентируется точность размеров в узлах сопряжений и точность положения элементов в конструкциях.

Технологическим допуском называют допуск, определяющий точность выполнения отдельных  технологических  процессов операций. Этими допусками регламентируется точность изготовления и установки конструктивных элементов, а также точность выполнения разбивочных геодезических работ.

Геодезический контроль точности выполнения строительно-монтажных работ производится в соответствии с системой технологических допусков, устанавливаемых стандартами, СНиПами и назначаемых на основе расчета точности конструкций зданий и других сооружений.

Оценить точность каких-либо измерений — это значит определить на основе полученных результатов сравнимые числовые (количественные) характеристики, выражающие качественную сторону самих измерений и условий их проведения. Количественные характеристики измерений или критерии оценки точности измерений устанавливаются теорией вероятности и теорией ошибок (в частности, способом наименьших квадратов). Согласно этим теориям оценка точности результатов измерений производится только по случайным ошибкам.

Показателями точности измерений могут служить:

- средняя квадратическая ошибка измерений;

- относительная ошибка измерений;

- предельная ошибка измерений.