На правах рукописи

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра геологии, геодезии и кадастра

Методические указания по освоению дисциплины

СКВАЖИННАЯ ДОБЫЧА НЕФТИ

Оренбург

Методические указания предназначены для контроля знаний обучающихся по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело по дисциплине «Скважинная добыча нефти», рабочая программа по которой зарегистрирована под учетным номером                       .

Методические указания рассмотрены и утверждены на заседании кафедры

Кафедра геологии, геодезии и кадастра

наименование кафедры

протокол №  21  от "12"  02  2024г.

Заведующий кафедрой

Кафедра геологии, геодезии и кадастра 	В.П. Петрищев

наименование кафедры                                                    подпись                        расшифровка подписи

Исполнители:

Доцент                                                                                           И.В. Куделина

должность                                         подпись                        расшифровка подписи

Содержание

Введение	4

1 Общие сведения	5

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины	5

1.2 Требования к результатам обучения по дисциплине	5

2 Структура и содержание дисциплины	7

2.1 Структура дисциплины	7

2.2 Содержание разделов дисциплины	8

2.3 Лабораторные работы	8

3 Методические рекомендации обучающимся по организации самостоятельной работы	12

4 Методические указания по работе с научной и учебной  литературой	16

5 Методические указания по промежуточной аттестации по дисциплине	18

6 Формы контроля знаний по дисциплине и виды оценочных средств	19

6.1 Оценочные средства	19

Список использованных источников	28

# Введение

Настоящие методические указания содержат цели и задачи дисциплины, перечень формируемых компетенций, трудоемкость, требования к результатам обучения по дисциплине, методику проведения занятий, формы их контроля и виды оценочных средств. Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока Д «Дисциплины (модули)». При ее изучении формируются профессиональные компетенции. Контрольно-измерительные материалы по дисциплине содержат тесты, темы рефератов, темы творческих работ, вопросы для экзамена.

Методические указания предназначены для студентов направления 21.03.01 Нефтегазовое дело профиля «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти» очной, очно-заочной формы обучения.

1 Общие сведения

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель (цели) освоения дисциплины:

Цель дисциплины - формирование у студентов комплексного представления об приобретение базовых знаний и развитие твердых навыков в различных сложных явлениях и процессах скважинной добычи нефти, исходя из гидродинамического единства различных элементов добывающей системы.

Задачи:

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: - знать физические явления и процессы, протекающих в добывающей системе; законы, которым они подчиняются и параметры, посредством которых можно управлять изучаемыми процессами; - уметь выбирать способ эксплуатации скважин, скважинного оборудования и режимов его работы для заданных условий; - владеть навыками разработки нормативной и руководящей документацией по эксплуатации скважин.

1.2 Требования к результатам обучения по дисциплине

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока Д «Дисциплины (модули)»

Пререквизиты дисциплины: Б1.Д.В.5 Основы автоматизации технологических процессов нефтегазового производства, Б1.Д.В.8 Разработка нефтяных месторождений, Б1.Д.В.12 Буровой породоразрушающий инструмент

Постреквизиты дисциплины: Б1.Д.В.Э.4.1 Процессы, протекающие в призабойной зоне скважины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций [1, 2]:

ПК*-1 Способен осуществлять и корректировать технологические процессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности.

Код и наименование индикатора достижения компетенции:

ПК*-1-В-1 Знает основные производственные процессы, представляющие единую цепочку нефтегазовых технологий

ПК*-1-В-2 При взаимодействии с сервисными компаниями и специалистами технических служб корректирует технологические процессы с учетом реальной ситуации

ПК*-1-В-3 Владеет навыками руководства производственными процессами с применением современного оборудования и материалов.

ПК*-2 Способен проводить работы по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности.

Код и наименование индикатора достижения компетенции:

ПК*-2 Способен проводить работы по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности.

ПК*-3 Способен выполнять работы по контролю безопасности работ при проведении технологических процессов нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности.

Код и наименование индикатора достижения компетенции:

ПК*-3-В-1 Знает правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, в том числе при возникновении нештатных и аварийных ситуаций

ПК*-3-В-2 Организовывает работу по предупреждению и ликвидации аварийных и нештатных ситуаций, в том числе с привлечением сервисных компаний, оценивает риски

ПК*-3-В-3 Владеет навыками осуществления технического контроля состояния и работоспособности технологического оборудования.

В процессе формирования компетенций у студентов должны быть выработаны следующие умения и навыки:

Знать: знать физические явления и процессы, протекающих в добывающей системе; законы, которым они подчиняются и параметры, посредством которых можно управлять изучаемыми процессами

Уметь: уметь выбирать способ эксплуатации скважин, скважинного оборудования и режимов его работы для заданных условий...

Владеть: владеть навыками разработки нормативной и руководящей документацией по эксплуатации скважин.

Знать: назначение, правила эксплуатации и ремонта оборудования для добычи нефти; принципы организации и технологии ремонтных работ, методы монтажа, регулировки и наладки оборудования.

Уметь: применять знания и умения при решении вопросов проектирования, анализа и оптимизации эксплуатации нефтяных и газовых скважин.

Владеть: методологией и методиками проектирования, анализа и оптимизации технологических режимов работы скважин.

Знать: основные положения руководящих документов в области эксплуатации скважин

Уметь: организовывать работу по предупреждению и ликвидации аварийных и нештатных ситуаций, в том числе с привлечением сервисных компаний, оценивает риски

Владеть: Владеть навыками осуществления технического контроля состояния и работоспособности технологического оборудования

2 Структура и содержание дисциплины

2.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов). Для очной формы обучения - 8 семестр, вид итогового контроля экзамен.

2.2 Содержание разделов дисциплины

Содержание разделов дисциплины следующее [3,4,5].

Раздел №1 Энергетика продуктивного пласта

Энергия положения и энергия упругости. Пластовое давление, его определение. Способы определения пластового давления в добывающих и нагнетательных скважинах. Использование пластовой энергии при добыче нефти и газа.

Раздел №2 Освоение скважин

Приток жидкости и газа в скважину. Формулы притока. Методы и способы освоения добывающих и нагнетательных скважин. Методика расчета процесса. Расчет процесса освоения скважины методом замены жидкости

Раздел №3 Подъем жидкости в скважинах

Теоретические основы подъема жидкости и газа из скважин. Физические основы процесса движения газожидкостной смеси (ГЖС) в вертикальных трубах. Потери давления при движении ГЖС в подъемнике, уравнение баланса давлений. Плотность идеальной и реальной ГЖС, методы ее определения. Связь между параметрами ГЖС и скольжением газа. Расчет кривых распределения давления в подъемных трубах. Структуры газожидкостных потоков.

Раздел №4 Фонтанная эксплуатация нефтедобывающих скважин

Виды фонтанирования: артезианское и газлифтное. Условия и принципы расчета фонтанирования. Эффективный газовый фактор, минимальное забойное давление фонтанирования, удельный расход газа. Предельная обводнённость. Формулы А.П.Крылова для расчёта фонтанного подъёмника на режимах оптимальной и максимальной подачи. Связь работы фонтанного подъёмника с работой пласта. Регулирование работы фонтанных скважин. Осложнения в работе фонтанных скважин. Исследование фонтанных скважин. Эксплуатация фонтанных скважин в осложненных условиях.

Раздел №5 Газлифтная эксплуатация нефтяных скважин

Общие принципы. Конструкции газлифтных подъёмников. Пуск газлифтной скважины в эксплуатацию, пусковое давление и методы его снижения. Периодический газлифт. Осложнения в работе газлифтных скважин. Исследование газлифтных скважин.

Раздел №6 Эксплуатация нефтяных скважин установками скважинных штанговых насосов (УСШН)

Принципиальная схема УСШН, назначение отдельных элементов установки. Проектирование эксплуатации скважин УСШН: оптимальное давление у приёма насоса, глубина подвески насоса; диаметр плунжера насоса; режим откачки (длина хода и число качаний); производительность и коэффициент подачи штангового насоса, составляющие коэффициента подачи; диаметр колонны насосно-компрессорных труб (НКТ); конструкция колонны штанг; нагрузки в точке подвеса штанг и максимальный крутящий момент на кривошипном валу редуктора; выбор станка-качалки (СК); энергетические показатели работы УСШН; показатели надёжности УСШН. Осложнения при эксплуатации скважин УСШН и способы их устранения. Периодическая эксплуатация малодебитных скважин. Эксплуатация скважин с УСШН в осложненных условиях.

Раздел №7 Эксплуатация нефтяных скважин погружными установками электроцентробежных насосов (УЭЦН)

Принципиальная схема оборудования скважин установками ЭЦН, их основные элементы и назначение. Основные рабочие характеристики ЭЦН, область рекомендованных режимов их работы. Проектирование эксплуатации скважин УЭЦН: определение давления на приёме насоса и глубины его подвески, расчет необходимого напора; выбор ЭЦН и погружного электродвигателя (ПЭД), габаритные размеры погружного агрегата, удельный расход электроэнергии при работе установки. Эксплуатация скважин с УЭЦН в осложненных условиях.

Раздел №8 Эксплуатация нефтяных скважин гидропоршневыми, винтовыми штанговыми, диафрагменными, струйными, другими типами насосов

Принципиальные схемы, основные характеристики гидропоршневых, винтовых, диафрагменных и струйных насосов. Основы выбора рационального способа эксплуатации скважин.

Раздел №9 Раздельная эксплуатация двух нефтяных или газовых пластов в одной скважине

Общие принципы, условия применения и принципиальные схемы оборудования. Обслуживание добывающих и нагнетательных скважин.

Раздел №10 Текущий и капитальный ремонт скважин

Виды ремонта - наземный и подземный, текущий и капитальный. Технические средства для подземного ремонта скважин. Глушение скважины. Ликвидация песчаных пробок в скважинах. Ремонтно - изоляционные работы.

Раздел №11 Увеличение производительности скважин

Воздействие на прискважинные зоны пласта (ПЗП): методы, способы, технологии. Воздействие на ПЗП в терригенных и карбонатных коллекторах. Методы оценки эффективности работ по воздействию на призабойную зону пласта.

.

2.3 Лабораторные работы

Учебным планом по дисциплине предусмотрены практические работы.

Лабораторная работа № 1

Тема: Расчёт процесса освоения скважины (вызов притока).

Задание:

1.Изучить  предложенный материал.

2.Решить предложенные задачи.

3.Сделать краткий конспект, охарактеризовать все предложенные термины и понятия

Задание выполняется в письменном виде и сдается преподавателю, опрос в виде устного собеседования.

Лабораторная работа № 2

Тема: Расчет минимального давления фонтанирования.

Задание:

1.Изучить  предложенный материал.

2.Сделать презентацию по данной теме.

3. Решить предложенные задачи.

Задание выполняется в письменном виде и сдается преподавателю, опрос в виде устного собеседования.

Лабораторная работа № 3

Тема: Расчет пускового давления газлифтной скважины.

Задание:

1.Изучить  предложенный материал.

2.Сделать презентацию по данной теме

3. Решить предложенные задачи.

Задание выполняется в письменном виде и сдается преподавателю, опрос в виде устного собеседования.

Лабораторная работа № 4

Тема: Расчет давления на приеме штангового насоса.

Задание:

1.Изучить  предложенный материал.

2.Сделать презентацию по данной теме

3. Решить предложенные задачи.

Задание выполняется в письменном виде и сдается преподавателю, опрос в виде устного собеседования.

Лабораторная работа № 5

Тема: Построение совмещенной характеристики «ЭЦН-скважина».

Задание:

1.Изучить  предложенный материал.

2.Сделать презентацию по данной теме

3. Решить предложенные задачи.

Задание выполняется в письменном виде и сдается преподавателю, опрос в виде устного собеседования.

Лабораторная работа № 6

Тема: Анализ технологического режима работы добывающих скважин

Задание: 1.Изучить  предложенный материал.

2.Сделать презентацию по данной теме

3. Решить предложенные задачи.

Задание выполняется в письменном виде и сдается преподавателю, опрос в виде устного собеседования.

Лабораторная работа № 7

Тема: Расчет размеров трещины после ГРП

Задание: 1.Изучить  предложенный материал.

2.Сделать презентацию по данной теме

3. Решить предложенные задачи.

Задание выполняется в письменном виде и сдается преподавателю, опрос в виде устного собеседования.

3 Методические рекомендации обучающимся по организации самостоятельной работы

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине «Буровые станки и бурение скважин» - это углубление и расширение знаний о методах и средствах научного обеспечения инноваций; формирование основных практические навыков в области разработки инновационных проектов в сфере транспорта.

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения содержания дисциплины, подготовки к лабораторным занятиям и к зачету. Сюда же относятся и самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую систему, основу образовательного процесса и носит исследовательский характер, что послужит в будущем основанием для написания выпускной научно-квалификационной работы, применения научных основ в практике менеджмента инноваций.

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные методы овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного к индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и возможностей личности.

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки конспекта и презентации лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку заготовок для выступлений по изучаемым вопросам, выносимых для обсуждения по конкретной теме.

При подготовке к экзамену обучающийся должен повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе, используя конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При необходимости можно обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю.

Самостоятельная работа реализуется:

-	непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических занятиях;

-	в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.

-	в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и практических задач.

Самостоятельная работа обучающихся предполагает следующие виды отчетности:

-	подготовку и написание рефератов на заданные темы, изготовление презентаций;

-	выполнение домашних заданий, поиск и отбор информации по отдельным разделам курса в сети Интернет.

Пакет заданий для самостоятельной работы выдается в начале семестра, определяются предельные сроки их выполнения и сдачи.

В процессе изучения курса необходимо обратить внимание на самоконтроль знаний. С этой целью обучающийся после изучения каждой отдельной темы и затем всего курса по учебнику и дополнительной литературе должен проверить уровень своих знаний с помощью контрольных вопросов, которые помещены в конце каждой темы.

Для самостоятельного изучения отводятся темы, хорошо разработанные в учебных пособиях, научных монографиях и не могут представлять особенных трудностей при изучении.

К планируемым видам самостоятельной работы обучающихся относятся:

-	подготовка и написание рефератов и других письменных работ на заданные темы;

-	выполнение домашних заданий разнообразного характера;

-	выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие самостоятельности и инициативы.

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающихся необходимо:

-	последовательное усложнение и увеличение объема самостоятельной работы, переход от простых к более сложным формам (подготовка презентации и реферата, творческая работа и т. д.);

-	постоянное повышение творческого характера выполняемых работ, активное включение в них элементов научного исследования, усиления их самостоятельного характера;

-	систематическое управление самостоятельной работой, осуществление продуманной системы контроля и помощи обучающимся на всех этапах обучения.

Порядок их выполнения и контроля, тематика, учебно-методическое обеспечение содержатся в методических материалах и фонде оценочных средств по дисциплине, доступ к которым открыт в библиотеке института.

4 Методические указания по работе с научной и учебной  литературой

Работу  с  литературой  следует  начинать  с  анализа  РПД, в которой перечислены основная и дополнительная литература, учебно-методические издания необходимые для изучения дисциплины и  работы  на  практических  занятиях.

Выбрав  нужный  источник,  следует  найти  интересующий  раздел  по  оглавлению или алфавитному указателю, а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших затруднений в понимании учебного материала  следует  обратиться к другим источникам, где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, но и является неотъемлемой  частью  профессиональной деятельности будущего выпускника.

Работа с учебной  и научной литературой  является  главной  формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских  занятиях, к модульным контрольным работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.

Конспект лекции  должен  содержать  реферативную  запись  основных  вопросов  лекции, предложенных преподавателем схем  (при их демонстрации), основных источников  и  литературы  по  темам,  выводы  по  каждому  вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным,  хорошо  читаемым,  не  содержать не  относящуюся  к  теме  информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта  определяется самим студентом.

В процессе работы с учебной и научной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);

- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);

- создавать конспекты (развернутые тезисы, которые).

5 Методические указания по промежуточной аттестации по дисциплине

Процедура проведения оценочных мероприятий имеет следующий вид:

Текущий контроль (в течении семестров).

В  соответствии с семестровым графиком проведения контрольных точек в семестре проводится две контрольные точки, тестовые задания представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине (ФОС).

Оценка дескрипторов компетенций производится путем проверки содержания и качества оформления отчета и индивидуальной или групповой защиты каждого практического задания (реферата) студентами в соответствии с графиком проведения занятий.

Результаты оценки успеваемости заносятся в рейтинговую  ведомость  и доводятся до сведения студентов.

Студентам,  не  получившим  зачетное  количество  баллов  по  текущему контролю, выдается дополнительные  задания на  зачетном  занятии в промежуточную аттестацию.

Промежуточная аттестация (экзамен).

Экзамен проводится по расписанию сессии.

Форма проведения – устно-письменная.

Требование к содержанию ответа – дать краткий, но обоснованный с позиций дисциплины четкий ответ на поставленный вопрос.

Итоговая оценка определяется как сумма оценок, полученных в текущей аттестации и по результатам зачета. Проверка ответов и объявление результатов производится в день зачета.

Результаты аттестации заносятся в экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную книжку студента (при получении зачета).

Студенты,  не  прошедшие  промежуточную  аттестацию  по  графику  сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

6 Формы контроля знаний по дисциплине и виды оценочных средств

6.1 Оценочные средства

Примеры тестовых заданий

1)Обведите кружком номера всех правильных ответов:

Различают следующие виды вязкости:

1)кинематическая

2)статическая

3)динамическая

4)аналитическая

5)относительная

2)Обведите кружком номера всех правильных ответов:

Гидродинамически совершенной называется такая скважина, которая

1)имеет обсаженный забой

2)вскрыт частично продуктивный пласт

3)имеет необсаженный (открытый) забой

4)вскрыла продуктивный пласт бурением на всю толщину

5)неизменное (естественное) состояние проницаемости породы в призабойной зоне

3) Обведите кружком номер правильного ответа:

Размерность {кинематической, динамической} вязкости в системе СИ

1)Па/с

2)м2/с

3)м3/час

4)Па*с

4) Обведите кружком номера всех правильных ответов:

Характерная конструкция забоя скважины, несовершенной по степени вскрытия пласта бурением, –

1)обсаженный забой

2)необсаженный забой

3)пласт вскрыт частично

4)естественная проницаемость в призабойной зоне пласта

5)обсадная эксплуатационная колонна спущена до кровли пласта

5) Обведите кружком номера всех правильных ответов:

Характерное состояние забоя скважины, несовершенной по качеству вскрытия

1)обсаженный забой

2)необсаженный забой

3)пласт вскрыт на всю толщину

4)пласт вскрыт не на всю толщину

5)ухудшенная проницаемость в призабойной зоне пласта

6)естественная проницаемость в призабойной зоне пласта

7)обсадная эксплуатационная колонна спущена до кровли пласта

6)Обведите кружком номера всех правильных ответов:

Характерная конструкция забоя скважины, несовершенной по характеру вскрытия пласта

1)обсаженный забой

2)необсаженный забой

3)пласт вскрыт на всю толщину

7)Обведите кружком номера всех правильных ответов:

Положительные стороны зоны кольматации

1)увеличивается дальнейшая фильтрация жидкой фазы бурового раствора в пласт

2)увеличивается дальнейшее проникновение твердой фазы бурового раствора в пласт

3)резко уменьшается дальнейшая фильтрация жидкой фазы бурового раствора в пласт

4)резко уменьшается дальнейшая фильтрация твердой фазы бурового раствора в пласт

27) Установите правильную последовательность:

Порядок завершения строительства скважин в случае открытого забоя сфильтром

скважина бурится до подошвы пласта

вышекровлипластаколоннацементируетсяпоспособуманжетнойзаливки

спускается с заранее насверленными отверстиями в нижней части, приходящимися против продуктивной толщи пласта

8)Установите правильную последовательность:

Порядок завершения строительства скважины перфорированным забоем

намечаются объекты эксплуатации

в скважину опускается обсадная колонна

колонна цементируется от забоя до нужной отметки

ствол скважины перфорируется в намеченных интервалах

ствол скважины пробуривается до проектной отметки

Методика проведения контрольного занятия по проверке итоговых базовых знаний по всей дисциплине

| Количество оценок | 2 |
| --- | --- |
| Название оценок | незачет, зачет |
| Пороги оценок | 93% |
| Предел длительности контроля | 1 час 20 мин |
| Предел длительности ответа на каждый вопрос | 2 мин |
| Последовательность выбора тем | последовательная |
| Последовательность выборки вопроса из каждой темы | случайная |
| Предлагаемое количество вопросов | на одного студента 5 вопросов |
| Режим формирования журнала | по максимальной оценке |

Варианты заданий на выполнение реферата:

1. Технология проведения кислотных обработок добывающих скважин на

месторождении

2. Борьба с гидратообразованием в добывающих скважинах в условиях

месторождения

3. Вывод скважин на режим с помощью частотного преобразователя на

месторождении

4. Технология проведения глинокислотных обработок на месторождении

5. Анализ осложнений при эксплуатации добывающих скважин на примере

(ЦДНГ, НГДУ)

6. Методы увеличения дебита скважин в условиях месторождения

7. Проведение гидравлического разрыва пласта на месторождении

8. Эксплуатация скважин, оборудованных УЭЦН на месторождении

9. Подбор оборудования и установление режима типовой фонтанной

скважины в условиях НГДУ

10.Эксплуатация механизированного фонда скважин на месторождении

11.Подбор УЭЦН для типовой скважины в НГДУ

12.Анализ работы скважин, работающих в периодическом режиме на

месторождении

13.Технология промывки добывающих скважин горячими теплоносителями

на месторождении

14.Освоение добывающих скважин после бурения на месторождении

15.Технология ингибирования солеотложения на месторождении

Темы творческих заданий

1.Анализ механических методов увеличения производительности скважин

на месторождении

2.Освоение добывающих скважин после подземного ремонта на

месторождении

3.Анализ добывающего фонда скважин на месторождении

4.Анализ эффективности работы отечественных и зарубежных скважинных

насосов в условиях НГДУ

5.Анализ мероприятий по борьбе с АСПО добывающего фонда скважин на

месторождении

6.Анализ применяемых технологий при борьбе с солеотложениями

механизированного фонда скважин на месторождении

7.Контроль за работой скважин, оборудованных ШСНУ в условиях

месторождения

8.Вредное влияние кривизны скважины на оборудование ШСНУ в условиях

НГДУ

Методические рекомендации по выполнению творческого задания

Работа  должна отразить следующие положения:

Теоретические положения и практические рекомендации:

1. Анализ актуальности проблемы, выбранной для исследования, с учетом существующих исследовательских достижений и литературы по теме.

2. Интересность, содержательность, новизна подходов к решению проблемы, насколько ясно и четко они сформулированы.

3. Преимущества и недостатки предлагаемых подходов.

4. Перспективы применения предлагаемых теоретических подходов или распространения практического опыта в других отраслях и организациях.

5. Аргументированную авторскую позицию.

Организационные положения:

1. Письменное и электронное предоставление материалов по заданию преподавателю к дате, указанной в календарном плане данного курса.

2. Защита работы осуществляется с представлением презентации в PowerPoint.

Экзаменационные вопросы .

- Исследование скважин при установившихся режимах работы. Интерпретация индикаторных линий.

- Уравнение притока в общем виде. Коэффициент продуктивности. Интерпретация изогнутых ИЛ.

- Исследование скважин на неустановившихся режимах. Определение параметров пласта по результатам исследования без учета притока (метод Минеева и Хорнера).

- Исследование скважин методом ВД. Методы обработки КВД с учетом притока (дифференциальный и интегральный методы). Преимущества и недостатки.

- Дифференциальный метод обработки КВД с учетом притока.

- Интегральный метод обработки КВД с учетом притока.

- Скважинные дебитометрические исследования. Цели исследования, примеры дебитограмм.

- Назначение  и цели гидропрослушивания. Определение параметров пласта по эталонной кривой.

- Расчет СКО карбонатных коллекторов (известняк, доломит).

- Химические методы воздействия на ПЗС. Влияние различных факторов на скорость реакции.  Порядок приготовления кислотного раствора.

- Химические методы воздействия на ПЗС. Кислотные ванны. Простые кислотные обработки.  Направленное солянокислотное воздействие.

- Термокислотные обработки. Расчет ТКО. Техника кислотных обработок.

- Особенности кислотных обработок терригенных коллекторов и их расчет.

- Системный подход к обработкам  ПЗС. Основные принципы системной технологии и выбор скважин для ОПЗ

- Сущность ГРП. Проведение ГРП в карбонатных и терригенных коллекторах.

- Основные операции при ГРП (в карбонатных и терригенных  коллекторах). Рабочие жидкости при ГРП (в карбонатных и терригенных  коллекторах).

- Наполнители трещин  при ГРП и требования к ним. Технологии и способы проведения  ГРП.

- Пластовое давление и темп его снижения. Природные факторы пластовой энергии. Потенциал залежи. Результат РНМ на естественном режиме.

- Управляемые параметры в пределах ПЗС и всей залежи.  Способы осуществления  ППД.

- Основные характеристики ППД закачкой воды.

- Источники водоснабжения систем ППД.  Общие требования к качеству нагнетаемой воды.

- Водоснабжение с использованием поверхностных вод. Водозаборы. Станция водоочистки. БКНС.

- Подготовка сточных вод. Схемы подготовки сточных вод.

- Классификация подземных вод по расположению в разрезе месторождения. Схемы МСП, ВСП.

- ОРЗ воды в несколько пластов. Оборудование и схемы. Достоинства и недостатки.

- Назначение пакеров в системе ППД и требования к ним. Пакерная и беспакерная эксплуатация нагнетательных скважин.

- Использование изливов для восстановления приемистости нагнетательных скважин.

- ТГХВ на ПЗС. Разновидности процессов и механизм действия. Корпусные  и бескорпусные аппараты  для ТГХВ (АДС-5, АДС-6, ПГД-БК). Недостатки ТГХВ.

- Проблема ППД на современном уровне. Механизм снижения проницаемости кольматирующими частицами. Варианты закрепления частиц в поровом пространстве пласта.

- Характер взаимодействия ТВЧ  с зернами породы. Влияние газовой фазы и формы поровых каналов на  закупоривание пористой среды.

- Проблема ППД на современном уровне. Основные источники и  элементы загрязнений закачиваемых вод. Требования к качеству закачиваемых вод.

- Требования к оборудованию устья скважины. Принципиальная схема оборудования устья нагнетательных скважин.

- Основные параметры закачки воды в пласт. Потери давления ΔР в слое осадка на поверхности пласта. Продолжительность работы скважин. Реальная площадь фильтрации.

- Последовательность мероприятий при закачке воды по ступенчатой технологии. Схема и эффективность ступенчатой технологии.

- Вовлечение в разработку слабодренируемых запасов и  повышение продуктивности скважин. Методы УВВ на пласт. Условия успешного применения АХВ. Преимущества и недостатки технологий АХВ и САВ. Эффекты.

- Виброобработка забоев скважин.  Типы вибраторов (золотниковые, вставные гидравлические вибраторы). Имплозионные методы. Преимущества  и механизмы действия.

- Преимущества  и механизмы действия ударно-депрессионных методов и вибросейсмического воздействия (ВСВ).

- Регулирование охвата воздействием при вторичном вскрытии пластов (ВВП) – область  применения и цель. Последовательность регулирования равномерности выработки пластов многопластового объекта разработки при ВВП.  Оптимальное вторичное вскрытие.

- Задачи  и объекты применения ГТ. Оптимальная длина ГС. Применение ГС при РНМ и их основные преимущества.

- Достоверные данные при проводке ГС. Основные правила при определении положения ГС в терригенных и карбонатных коллекторах. Критерии при выборе скважин, планируемых к проводке  БГС.

Список использованных источников

1. ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 09.02.2018 г. № 96, с изменениями от 26.11.2020 № 1456. 2. Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ - М.: ООО НПП "Гарант-Сервис- Университет", 2012. - 7 с. /Вступил в силу: 1 сентября 2013 г.

2. Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ - М.: ООО НПП "Гарант-Сервис- Университет", 2012. - 7 с. /Вступил в силу: 1 сентября 2013 г./

3. Бурение скважин : учеб. пособие / В.В. Нескоромных. — М. : ИНФРА-М ; Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. — 352 с. — (Высшее образование: Специалитет). — www.dx.doi.org/10.12737/6812. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/926433

1 Савинкова, Л. Д. Основы разработки месторождений нефти и газа [Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся по образовательной программе высшего образования по специальности 21.05.02 Прикладная геология / Л. Д. Савинкова, Н. В.Черных; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 6.37 Мб). - Оренбург : ОГУ, 2017. - 334 с. - Загл. с тит. экрана. -Adobe Acrobat Reader 6.0 - ISBN 978-5-7410-2032-6.

2 Малиновский, И. Н. Основы нефтегазопромысловой геологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Н. Малиновский, И. А. Денцкевич; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. унт". - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 10.6 Мб). - Оренбург : ГОУ ОГУ, 2007. - 120 с. - Загл. с тит. экрана. -Adobe Acrobat Reader 5.0