На правах рукописи

Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра автоматизированного электропривода, электромеханики и электротехники

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

«ФДТ.5 Основы работы и настройки режимов резания станков лазерной резки и гравировки по металлу»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

(код и наименование направления подготовки)

Электромеханика

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Год набора 2022

Методические указания предназначены для самостоятельного изучения разделов и тем дисциплины для обучающихся направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» (профиля) «Электропривод и автоматика»

Составитель ____________________ А.С. Безгин

Методические указания рассмотрены и одобрены на заседании кафедры автоматизированного электропривода, электромеханики и электротехники

И.о.заведующего кафедрой ________________________ А.С. Безгин

Методические указания являются приложением к рабочей программе по дисциплине «ФДТ.5 Основы работы и настройки режимов резания станков лазерной резки и гравировки по металлу», зарегистрированной в ЦИТ под учетным номером 2230610.

Содержание

1. Методические указания по лекционным занятиям	4

2. Методические указания к практическим работам	7

2.1 Установки учебной версии программы на персональные компьютеры	7

2.2 Лабораторные работы	10

3 Методические указания к практическому заданию	11

4. Методические указания по рубежному и итоговому контролю	14

1. Методические указания по лекционным занятиям

Данные рекомендации призваны помочь студентам организовать самостоятельную работу при изучении курса.

Умение работать с литературой означает научиться осмысленно пользоваться источниками. Прежде чем приступить к освоению научной литературы, рекомендуется чтение учебников и учебных пособий.

Существует несколько методов работы с литературой.

Один из них – самый известный – метод повторения: прочитанный текст можно за учить наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. Полученные таким путем сведения легко забываются.

Наиболее эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обработать информацию и закодировать ее для хранения, важно произвести целый ряд мыслительных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить полученные сведения с ранее известными.

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные связи, структурировать новые сведения.

Изучение научной, учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей.

Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.

План – первооснова, каркас какой-либо письменной работы, определяющие последовательность изложения материала.

План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной формой записей содержания исходного источника информации. По существу, это перечень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и развернутым.

Выписки – небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, отдельные абзацы, а также дословные и близкие к дословной записи об излагаемых в нем фактах), содержащие в себе квинтэссенцию содержания прочитанного.

Выписки представляют собой более сложную форму записей содержания исходного источника информации. По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки позволяют в концентрированной форме и с максимальной точностью воспроизвести в произвольном (чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли автора, статистические и даталогические сведения.

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной (реже опровергающей) форме.

Исходя из сказанного, нетрудно выявить основное преимущество тезисов: они незаменимы для подготовки глубокой и всесторонней аргументации письменной работы любой сложности.

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного источника информации, дающее о нем обобщенное представление.

К написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда подлинная ценность и пригодность исходного источника информации исполнителю письменной работы окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо оставить краткую запись с обобщающей характеристикой. Для указанной цели и используется аннотация. Характерной особенностью аннотации наряду с краткостью и обобщенностью ее содержания является и то, что пишется аннотация всегда после того, как (хотя бы в предварительном порядке) завершено ознакомление с содержанием исходного источника информации. Кроме того, пишется аннотация почти исключительно своими словами и лишь в крайне редких случаях содержит в себе небольшие выдержки оригинального текста.

Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника информации, полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем выводов.

Резюме весьма сходно по своей сути с аннотацией. Однако, в отличие от последней, текст резюме концентрирует в себе данные не из основного содержания исходного источника информации, а из его заключительной части, прежде всего выводов.

Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему.

Для работы над конспектом следует:

- определить структуру конспектируемого материала, чему в значительной мере способствует письменное ведение плана по ходу изучения оригинального текста;

- в соответствии со структурой конспекта произвести отбор и последующую запись;

- наиболее существенного содержания оригинального текста – в форме цитат или в изложении, близком к оригиналу;

- выполнить анализ записей и на его основе – дополнение записей собственными замечаниями, соображениями, «фактурой», заимствованной из других источников и т. п. (располагать все это следует на полях тетради для записей или на отдельных листах-вкладках);

- завершить формулирование и запись выводов по каждой из частей оригинального текста, а также общих выводов.

Систематизация изученных источников позволяет повысить эффективность их анализа и обобщения. Итогом этой работы должна стать логически выстроенная система сведений по существу исследуемого вопроса.

Необходимо из всего материала выделить существующие точки зрения на проблему, проанализировать их, сравнить, дать им оценку.

Кстати, этой процедуре должны подвергаться и материалы из Интернета во избежание механического скачивания готовых текстов. В записях и конспектах студенту очень важно указывать названия источников, авторов, год издания. Это организует его, а главное, пригодится в последующем обучении.

Самостоятельная работа по изучению разделов и тем дисциплины с указанием источников информации, глав, разделов, параграфов представлена в таблице 1.

Таблица 1

| № раздела | Наименование разделов | Название книги | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принципы работы лазерных источников. | 1. Преображенская, Е. В. Технологии, материалы и оборудование аддитивных производств : учебное пособие / Е. В. Преображенская, В. В. Зуев, А. А. Мышечкин. — Москва : РТУ МИРЭА, 2021 — Часть 2 — 2021. — 164 с. 2. МООК: «Лазерные технологии» | 1. https://e.lanbook.com/book/182471 2. https://www.lektorium.tv/laser |
| 2 | Лазерные системы для резки металлов. | 1. Покровская, М. В. Материалы и элементы конструкций РЭС. : учебное пособие / М. В. Покровская. — Москва : РТУ МИРЭА, 2021 — Часть 2 : Технология деталей — 2021. — 332 с 2. Работа и настройка параметров системы CYPCUT | 1. https://e.lanbook.com/book/182539 2. https://cypcut.ru |
| 3 | Лазерные системы для гравировки материалов | 1. Промышленные автоматические линии и оборудование текстильной и легкой промышленности : учебник / Т. А. Федорова, Р. А. Газизов, И. Н. Мусин, Л. Н. Абуталипова. — Казань : КНИТУ, 2016. — 748 с 2. Информация по настройке программы «EZCAD» | 1. https://e.lanbook.com/book/101890 2. https://ezcad2.ru/ |

2. Методические указания к практическим работам

2.1 Информация о версиях программы и основных возможностях

2.1.1 CypCutE

Программное обеспечение CypCutE 2D разработано для систем лазерной резки с передачей данных по протоколу EtherCAT. Это стабильное, надёжное и функциональное ПО, простое в освоении и эффективное в работе. Подходит для автоматизации процессов в металлообработке и предлагает расширенные инструменты, такие как микросоединения, «Быстрая резка», «Центр круга» и другие.

Основные возможности CypCutE

CypCutE — это комплексное программное решение для 2D-лазерной резки, включающее:

Обработку и импорт графики

Настройку технологических параметров резки

Редактирование пользовательских процессов

Автоматическую раскладку деталей

Оптимизацию траектории реза

Моделирование и управление процессом резки

Ключевые нововведения в последних версиях

Поддержка головок BLT641/BLT420: контроль загрязнения защитного зеркала, давления воздуха и быстрая калибровка.

Адаптивное подавление вибрации: одна кнопка для настройки — идеально для резки толстых листов.

Виртуальные рабочие зоны: разделение большой зоны на несколько для одновременной обработки нескольких листов.

Умная сортировка: автоматическое распределение деталей с учётом безопасности и плотности раскроя.

Круговая резка с микроподключениями: сохранение деталей на листе без потерь.

Одиночный летящий рез: рез без пирсинга — только ведущая линия и плавный вход.

Трёхуровневое пробивание: точная настройка глубины пирсинга под разные материалы.

Автоматическое распознавание размера листа: экономия времени на ручной ввод.

Поддержка IPG-HPP и статической резки рулонов.

Настраиваемые горячие клавиши и многозадачное производство.

Скачать версии CypCutE  можно по ссылке  https://cypcut.ru/programma-cypcute/

Руководства пользователя CypCutE помогут освоить программу и настроить её под ваши задачи. Обратите внимание: инструкции охватывают только функционал CypCutE. Для других компонентов (например, конфигураторов) используйте дополнительную документацию. Функции могут отличаться в зависимости от версии ПО.

Скачать Пользовательское руководство CypCutE (PDF) можно по ссылке https://cypcut.ru/wa-data/public/site/download/manual/CypCutE-User-Manual-7.0RU.pdf

Системные требования :

Операционные системы Win7 и

выше. CPUI3 и выше.

Память минимум 4 ГБ.

Рекомендуется дисплей VGA более 15 дюймов, разрешение более 1920*1080, 32-битный

полноцветный дисплей.

Минимум 2 порта USB.

Если вы используете операционную систему на базе Vista (в том числе Windows Vista, Windows 7, Windows 8,

Windows 2008 Server), во избежание возможных ошибок попробуйте запустить от имени администратора.

2.1.2  EzCAD

EZCAD 2 — мощное программное обеспечение для лазерной маркировки, гравировки и резки на металле, пластике, стекле и других материалах. Программа широко используется в промышленности благодаря своей гибкости, точности и совместимости с контроллерами JCZ.

В этой справке вы найдёте всё необходимое для эффективного освоения EZCAD 2: ключевые функции, системные требования, советы по настройке и ссылки на официальную документацию.

Ключевые функции программы EZCAD 2

Программа предоставляет полный набор инструментов для создания высококачественных маркировок и графики. Основные возможности:

Работа с текстом: добавление, редактирование, выбор шрифтов (включая TrueType, JSF, DMF), автоматическое изменение текста в реальном времени (с поддержкой Excel).

Графические инструменты: создание фигур, линий, кривых, редактирование узлов, поддержка векторной графики (DXF, PLT, SVG) и растровых изображений (BMP, PNG, JPG).

Импорт и экспорт: совместимость с широким спектром форматов для интеграции в производственные процессы.

Настройка параметров обработки: регулировка мощности, скорости, частоты, скважности и фокусировки для достижения идеального результата.

Предварительный просмотр: визуализация проекта перед запуском на станке — помогает избежать ошибок и брака.

Требования к системе и персоналу

Для стабильной и эффективной работы с EZCAD 2 важно соблюдать несколько условий:

Аппаратная часть: компьютер с процессором от Intel I5, 8 ГБ ОЗУ, SSD и дискретной видеокартой (рекомендуемо). Подробнее — в разделе Системные требования.

Материалы: используйте светочувствительные или подходящие для лазерной обработки материалы (металл, анодированный алюминий, пластик и др.).

Обученный оператор: правильная настройка и эксплуатация требует базовых знаний. Рекомендуем пройти обучение или использовать справочные материалы.

Как использовать справку по EZCAD 2

Официальная инструкция — ваш главный помощник в освоении программы. Она включает:

Пошаговые руководства по настройке и запуску проектов

Описание всех инструментов и параметров

Примеры работы с штрих-кодами, QR-кодами, 3D-гравировкой

Решение типовых ошибок и настройка драйверов

Справочные данные по ПО EZCAD можно найти по ссылке  https://ezcad2.ru/spravka/

Установка EZCAD 2

Установка EZCAD 2: пошаговая инструкция

Правильная установка программы EZCAD 2 и драйвера — залог стабильной работы с лазерным маркером. Важно соблюдать последовательность: сначала установка ПО, затем — драйвера. Это позволяет легко диагностировать ошибки, если программа не активируется.

Подготовка: скачивание необходимых файлов

Перед началом установки подготовьте все компоненты:

Скачайте актуальную версию EZCAD 2 с русским интерфейсом.

Загрузите драйвер для подключения к контроллеру JCZ.

Если вы новичок — ознакомьтесь с инструкцией по программе на русском языке.

Этап 1: Установка программы EZCAD 2

Скачайте архив с программой.

Распакуйте его в удобную папку (например, C:\EZCAD2).

Перейдите в распакованную папку.

Запустите файл ezcad2.exe.

В появившемся окне нажмите I accept, чтобы запустить программу.

Программа откроется в DEMO-режиме — это нормально. Полный функционал активируется после установки драйвера.

Этап 2: Установка драйвера для контроллера

Подключите контроллер лазерного станка к компьютеру через USB.

Откройте Диспетчер устройств Windows (ПКМ по «Этот компьютер» → «Управление» → «Диспетчер устройств»).

Найдите устройство с пометкой Unknown Device, USB to Serial или EZCAD в разделе «Другие устройства».

Щёлкните правой кнопкой → Обновить драйвер → Выполнить поиск на этом компьютере.

Укажите путь к распакованной папке с драйвером.

Дождитесь установки. После этого устройство появится как USB to Serial Converter или JCZ Controller.

Перезапустите программу EZCAD 2 — она запустится в полном режиме с доступом ко всем функциям

Версии ПО и драйвера EZCAD можно скачать по ссылке https://ezcad2.ru/soft-dlya-skachivaniya-i-ustanovki/programma-ezcad-2/

2.2 Практические работы

практические работы представляют собой ряд заданий, выполняемых в компьютерных классах  аудитории 8111 и аудитории мастерской 8123 а согласно таблице 4.3 рабочей программы.

| № занятия | № раздела | Тема | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Ревизия дополнительного оборудования и подготовка к работе лазерного станка лазерного прецизионного раскроя металла IF1390 | 2 |
| 2 | 2 | Изучение интерфейса программы управления лазерного станка IF1390 | 2 |
| 3 | 2 | Настройка параметров резки черных металлов. | 2 |
| 4 | 2 | Настройка параметров резки цветных металлов. | 2 |
| 5 | 3 | Подключение к ПО и настройка станка лазерной гравировки | 2 |
| 6 | 3 | Изучение режимов гравировки и маркировки станка | 2 |
| 7 | 3 | Изучение и работа в ПО «LightBurn» | 2 |
| 8 | 3 | Изучение и работа в ПО «Ezcad» | 2 |
|  |  | Итого: | 16 |

3 Методические указания к практическому заданию

Типовые задачи

Раздел 2 -Лазерные системы для резки металлов.

2.1 Расскажите очередность предпусковой проверки оборудования станка лазерной резки

2.2 Расскажите методику калибровки датчика высоты лазерного станка

2.3 Расскажите о способах проверки состояния входов выходов с помощью приложения CypCutE  IOmonitor

2.4 Расскажите о способах проверки состояния осей станка с помощью приложения CypCutE  Axis monitor

2.5 Подготовите файл детали для лазерной резки в ПО Компас График).

2.6 Расскажите о методике настройки режимов резки для детали

2.7 Какие параметры вспомогательного оборудования необходимо контролировать?

Раздел 3- Лазерные системы для гравировки материалов

3.1 Как настраиваются параметры лазерного источника в ПО «LightBurn» и «Ezcad»

3.2 Как настраивается фокусное расстояние для заданной линзы опытным путем.

3.3 Какие параметры присутствуют при назначении параметров шаблона гравировки и маркировки

3.4 Настройте файл с текстовой информации заданной преподавателем для ПО «LightBurn»

3.5 Настройте файл с текстовой информации заданной преподавателем для ПО «Ezcad»

3.4 Настройте файл с графического изображения заданной преподавателем для ПО «LightBurn»

3.5 Настройте файл с графического изображения заданной преподавателем для ПО «Ezcad»

Варианты заданий для практического занятия

Раздел 2 -Лазерные системы для резки металлов.

2.1 Произведите предпусковую проверку оборудования станка лазерной резки

2.2 Сделайте калибровку датчика высоты лазерного станка

2.3 Проверите состояния входов выходов с помощью приложения CypCutE  IOmonitor

2.4 Проверите состояния осей станка с помощью приложения CypCutE  Axis monitor

2.5 Подготовите файл для лазерной резки (сохраните в формате *.dxf).

2.6 Настроите режимы резки для детали из файла при толщине типе (черный, цветной) метала задорного преподавателем

2.7 Завершите работу станка проверив все элементы зашит

Раздел 3- Лазерные системы для гравировки материалов

3.1 Настройте параметры лазерного источника в ПО «LightBurn» и «Ezcad»

3.2 Определите фокусное расстояние для заданной линзы опытным путем.

3.3 Сделайте шаблон параметров гравировки и маркировки

3.4 Сделайте гравировку текстовой информации заданной преподавателем для ПО «LightBurn»

3.5 Сделайте гравировку текстовой информации заданной преподавателем для ПО «Ezcad»

3.4 Сделайте гравировку графического изображения заданной преподавателем для ПО «LightBurn»

3.5 Сделайте гравировку графического изображения заданной преподавателем для ПО «Ezcad»

Ссылки на интернет ресурсы

https://cypcut.ru   -  Работа и настройка параметров системы CYPCUT

https://xn--80akfo2a.xn--p1ai/- Интернет журнал "ЛАЗЕРНЫЙ МИР"

https://ezcad2.ru/    - Информация по настройке программы «EZCAD»

https://gistroy.ru/blog/  -  Настройка программы LightBurn: Подробное руководство от начала до профессионального уровня.

https://www.lektorium.tv/laser - «Лекториум», МООК: «Лазерные технологии»

4. Методические указания по рубежному и итоговому контролю

Рубежный контроль осуществляется только на дневной форме обучения по результатам выполнения самостоятельных заданий в процессе выполнения практических работ.

Экзамены и зачеты позволяют выработать ответственность, трудолюбие, принципиальность. При подготовке к зачету, экзамену студент повторяет, как правило, ранее изученный материал. В этот период сыграют большую роль правильно подготовленные заранее записи и конспекты. Студенту останется лишь повторить пройденное, учесть, что было пропущено, восполнить пробелы при подготовке к семинарам, закрепить ранее изученный материал.

Вопросы к зачёту

1. Атом, находящийся в состоянии с наименьшей энергией на основном уровне, будет оставаться на нем до тех пор, пока?

2. Квант — это:

3. Как называется режим излучения, когда излучение происходит за очень короткий промежуток времени в виде редко повторяющихся импульсов?

4. Какое свойство не характеризует лазерное излучение?

5. Одной из энергетических характеристик излучения лазеров, работающих в режиме повторяющихся импульсов, является?

6. Система, состоящая из двухосной системы дефлекции лазерного луча и объектива, называется?

7. Последним пунктом маршрута лазерного излучения в лазерной установке является?

8. Какие свойства имеет лазерное излучение?

9. Какие компоненты входят в лазерный комплекс ?

10. Как называется режим, в котором энергия излучения не зависит от времени?

11. Где применяется маркировка?

12. Какие физические процессы возникают на поверхности твердых тел при лазерном нагреве?

13. Сырьем для аддитивных технологий являются?

14. Для чего предназначена установка селективного лазерного сплавления?

15. Системы перемещения лазеров бывают?

16 Длина волны газового CO2-лазера составляет?

17 Какие элементы входят в состав режущей лазерной головки?

18 Назначение фокусирующей линзы?

19. Стеклянный барьер, установленный непосредственно перед соплом и предохраняющий внутреннее пространство головки от проникновения пыли и газов, образующихся в процессе резания?

20. Какая часть лазерной головка режущего лазера формирует одну из главных характеристик лазера – высокую направленность.

21. Назовите правильную последовательность процесса эксплуатации станка лазерной резки?

22. Какой пункт меню в программе EZCAD обеспечивает преобразование текущего объекта векторной графики в объект, представленный кривой линией?

23. Как называется параметр маркировки в программе EZCAD «при получении сканирующей головкой команды на маркировку, зеркала сканатора сначала адаптируются к заданной скорости маркировки?

24. Как называется параметр маркировки в программе EZCAD «время задержки выключения лазера после завершения маркировки?

25. Какие виды лазеров вы знаете?

27. Зачем применяется режимы врезания?

28. Как часто нужно менять защитное стекло?

29. Как настраивается поворотная ось на лазерном гравере?

30. На что влияет изменение частоты лазерного луча?