На правах рукописи

Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра автоматизированного электропривода, электромеханики и электротехники

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

«ФДТ.4 Разработка электротехнической документации проектов автоматизации в системе "КОМПАС-Электрик"»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

(код и наименование направления подготовки)

Электромеханика

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Год набора 2022

Методические указания предназначены для самостоятельного изучения разделов и тем дисциплины для обучающихся направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» (профиля) «Электропривод и автоматика»

Составитель ____________________ А.С. Безгин

Методические указания рассмотрены и одобрены на заседании кафедры автоматизированного электропривода, электромеханики и электротехники

И.о.заведующего кафедрой ________________________ А.С. Безгин

Методические указания являются приложением к рабочей программе по дисциплине «Разработка электротехнической документации проектов автоматизации в системе "КОМПАС-Электрик», зарегистрированной в ЦИТ под учетным номером 2230609.

Содержание

1. Методические указания по лекционным занятиям	4

2. Методические указания к практическим работам	7

2.1 Установки учебной версии программы на персональные компьютеры	7

2.2 Лабораторные работы	10

3 Методические указания к практическому заданию	11

4. Методические указания по рубежному и итоговому контролю	14

1. Методические указания по лекционным занятиям

Данные рекомендации призваны помочь студентам организовать самостоятельную работу при изучении курса.

Умение работать с литературой означает научиться осмысленно пользоваться источниками. Прежде чем приступить к освоению научной литературы, рекомендуется чтение учебников и учебных пособий.

Существует несколько методов работы с литературой.

Один из них – самый известный – метод повторения: прочитанный текст можно за учить наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. Полученные таким путем сведения легко забываются.

Наиболее эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обработать информацию и закодировать ее для хранения, важно произвести целый ряд мыслительных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить полученные сведения с ранее известными.

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные связи, структурировать новые сведения.

Изучение научной, учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей.

Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.

План – первооснова, каркас какой-либо письменной работы, определяющие последовательность изложения материала.

План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной формой записей содержания исходного источника информации. По существу, это перечень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и развернутым.

Выписки – небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, отдельные абзацы, а также дословные и близкие к дословной записи об излагаемых в нем фактах), содержащие в себе квинтэссенцию содержания прочитанного.

Выписки представляют собой более сложную форму записей содержания исходного источника информации. По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки позволяют в концентрированной форме и с максимальной точностью воспроизвести в произвольном (чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли автора, статистические и даталогические сведения.

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной (реже опровергающей) форме.

Исходя из сказанного, нетрудно выявить основное преимущество тезисов: они незаменимы для подготовки глубокой и всесторонней аргументации письменной работы любой сложности.

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного источника информации, дающее о нем обобщенное представление.

К написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда подлинная ценность и пригодность исходного источника информации исполнителю письменной работы окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо оставить краткую запись с обобщающей характеристикой. Для указанной цели и используется аннотация. Характерной особенностью аннотации наряду с краткостью и обобщенностью ее содержания является и то, что пишется аннотация всегда после того, как (хотя бы в предварительном порядке) завершено ознакомление с содержанием исходного источника информации. Кроме того, пишется аннотация почти исключительно своими словами и лишь в крайне редких случаях содержит в себе небольшие выдержки оригинального текста.

Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника информации, полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем выводов.

Резюме весьма сходно по своей сути с аннотацией. Однако, в отличие от последней, текст резюме концентрирует в себе данные не из основного содержания исходного источника информации, а из его заключительной части, прежде всего выводов.

Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему.

Для работы над конспектом следует:

- определить структуру конспектируемого материала, чему в значительной мере способствует письменное ведение плана по ходу изучения оригинального текста;

- в соответствии со структурой конспекта произвести отбор и последующую запись;

- наиболее существенного содержания оригинального текста – в форме цитат или в изложении, близком к оригиналу;

- выполнить анализ записей и на его основе – дополнение записей собственными замечаниями, соображениями, «фактурой», заимствованной из других источников и т. п. (располагать все это следует на полях тетради для записей или на отдельных листах-вкладках);

- завершить формулирование и запись выводов по каждой из частей оригинального текста, а также общих выводов.

Систематизация изученных источников позволяет повысить эффективность их анализа и обобщения. Итогом этой работы должна стать логически выстроенная система сведений по существу исследуемого вопроса.

Необходимо из всего материала выделить существующие точки зрения на проблему, проанализировать их, сравнить, дать им оценку.

Кстати, этой процедуре должны подвергаться и материалы из Интернета во избежание механического скачивания готовых текстов. В записях и конспектах студенту очень важно указывать названия источников, авторов, год издания. Это организует его, а главное, пригодится в последующем обучении.

Самостоятельная работа по изучению разделов и тем дисциплины с указанием источников информации, глав, разделов, параграфов представлена в таблице 1.

Таблица 1

| № раздела | Наименование разделов | Название книги | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Структура, виды, состав документации для различных чертежно-конструкторской работ | ГОСТ 2.102-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Виды и комплектность конструкторских документов Каменев, С. В. Основы геометрического моделирования изделий в КОМПАС-3D [Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся по образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки, входящим в состав укрупненной группы направлений подготовки 15.00.00 Машиностроение / С. В. Каменев, К. В. Марусич; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". | http://docs.cntd.ru/document/1200106862 http://docs.cntd.ru/document/1200086241 http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/213590_20240903.pdf |
| 2 | КОМПАС-Электрик. Общие сведения о системе | КОМПАС-Электрик Руководство пользователя (Глава1), Моделирование в системе КОМПАС [Электронный ресурс]: метод. указания к практ. занятиям по дисциплине ''Компьютер. графика'' / Е. А. Ваншина, М. А. Егорова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т" | https://kompas.ru/source/info_materials/2014_-_05-kompas-electrik-rukovodstvo-polsovatelya.pdf http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/2355_20110913.pdf |
| 3 | Редактор схем и отчетов | КОМПАС-Электрик Руководство пользователя (Глава2), | https://kompas.ru/source/info_materials/2014_-_05-kompas-electrik-rukovodstvo-polsovatelya.pdf |
| 4 | База данных комплектующих | КОМПАС-Электрик Руководство пользователя (Глава3), | https://kompas.ru/source/info_materials/2014_-_05-kompas-electrik-rukovodstvo-polsovatelya.pdf |

2. Методические указания к практическим работам

2.1 Установки учебной версии программы на персональные компьютеры

Общие сведения

Установка системы КОМПАС-Электрик v22 возможна только после установки

КОМПАС-3D v22.

Дистрибутив КОМПАС-Электрик v22 включает в себя специализированные приложения для КОМПАС-3D, используемые при проектировании электрооборудования.

КОМПАС-Электрик

Предназначена для автоматизации выпуска полного комплекта документов на

электрооборудование.

КОМПАС-Электрик Express

Предназначена для автоматизации проектно-конструкторских работ в организациях, подразделениях и группах любой отрасли промышленности, которые разрабатывают принципиальные электрические схемы и перечни элементов к ним.

Установка КОМПАС-Электрик на компьютер

Внимание! В связи с тем, что при работе в КОМПАС-Электрик все настройки сохраняются в реестре Windows в ветку HKEY_CURRENT_USER\Software\ASCON\ КОМПАС-Электрик (HKEY_CURRENT_USER, а не HKEY_LOCAL_MACHINE), необходимо производить установку системы под учетной записью пользователя системы.

Чтобы установить КОМПАС-Электрик на жесткий диск вашего компьютера, выполните следующие действия.

1. Запустите установку системы КОМПАС-Электрик. Установка системы осуществляется путем запуска файла KOMPAS_Electric_x64_v22.msi.

2. Далее следуйте запросам программы установки. В окне программы установки можно изменить папку для размещения компонентов. Здесь же можно указать тип установки системы.

При Полной установке на компьютер будут установлены оба варианта системы

КОМПАС-Электрик: КОМПАС-Электрик и КОМПАС-Электрик Express.

В результате установки в указанной папке размещения будут созданы папки KOMPAS-Electric v22 (KOMPAS-Electric v22 Express), в которых размещены компоненты системы.

Локальные базы СУБД Microsoft®Access будут размещены в папках С:\Users\Public\Documents\ASCON\KOMPAS-Electric v22\ и С:\Users\Public\Documents\ASCON\KOMPAS-Electric v22 Express\ соответственно.

Если требуется указать, какие именно компоненты нужно установить, используйте тип установки Выборочная. Замечание. Не имеет смысла устанавливать не оплаченные вами приложения, так как лицензии для них не предусмотрены, работать они не будут.

Внимание! Если на компьютере не установлена система КОМПАС-3D v22, то возможна установка только хранилища базы данных системы КОМПАС-Электрик и программ экспорта базы данных из формата СУБД Microsoft®Access в другие форматы СУБД, поддерживаемых системой КОМПАС-Электрик.

3. Если вам по какой-то причине потребуется прервать установку системы, не дожидаясь ее нормального завершения, нажмите кнопку Отмена. По завершении установки КОМПАС-Электрик, в меню Пуск операционной системы автоматически создаются группы: КОМПАС-Электрик v.., (для варианта КОМПАС-Электрик) и КОМПАС-Электрик v... Express (для варианта КОМПАСЭлектрик Express), содержащие ярлыки для запуска отдельных компонентов.

Для работы КОМПАС-Электрик с базой СУБД Microsoft®Access, а также для ускорения экспорта базы в другой тип СУБД необходимо, чтобы на компьютере был установлен ODBC драйвер Access версии 2010 или более поздней версии.

В большинстве операционных систем ODBC драйвер необходимо устанавливать дополнительно. Для установки драйвера следует запустить файл accessdatabaseengine_x64.exe из папки support\AccessDBE установочного каталога КОМПАС-Электрик.

Если для работы будет использоваться другой тип СУБД (не Microsoft®Access), то после выполнения процедуры экспорта драйвер можно удалить.

Замечание. Для работы 64-разрядной версии КОМПАС-Электрик с СУБД Access рекомендуется использовать 64-разрядный драйвер ODBC, из-за существенного замедления работы с 32-разрядной версией драйверов. Если нет возможности использовать только 64-разрядный драйвер Microsoft® Access (одновременно 32- разрядные и 64-разрядные драйверы не могут быть установлены в одной операционной системе), рекомендуется использовать другой тип СУБД.

Варианты установки системы КОМПАС-Электрик

Компоненты системы КОМПАС-Электрик  за один сеанс работы мастера установки

можно установить в одном из вариантов:

-  Локальное рабочее место - компоненты системы, локальная база СУБД Microsoft®Access и программы экспорта базы данных из формата СУБД Microsoft®Access в другие форматы СУБД, поддерживаемых системой КОМПАС-Электрик;

-  Клиентское рабочее место – только компоненты системы;

- Хранилище базы данных – локальная база СУБД Microsoft®Access и программы экспорта базы данных из формата СУБД Microsoft®Access в другие форматы СУБД, поддерживаемых системой КОМПАС-Электрик .

Внимание! При выборе варианта Полной установки конфигурации на компьютер будет установлено Локальное рабочее место.

Выбрать другие варианты установки системы, можно при Выборочной установке.

1. Выберите тип установки Выборочная.

2. В диалоге выбора компонентов для установки укажите вариант установки системы КОМПАС-Электрик.

- Чтобы установить Клиентское рабочее место (только компоненты системы), отключите установку компонента Хранилище базы данных.

- Чтобы установить Хранилище базы данных (только базу данных), отключите установку компонента Рабочее место.

Экспорт базы данных

КОМПАС-Электрик поддерживает работу со следующими типами СУБД.

Вариант КОМПАС-Электрик Express — Microsoft®Access.

Вариант КОМПАС-Электрик:

• Microsoft®Access,

• Microsoft®SQL Server,

• Firebird (Borland®InterBase),

• Oracle.

Внимание! При установке системы на компьютер устанавливается база данных формата СУБД Microsoft®Access.

Чтобы перевести систему под управление одной из указанных СУБД, выполните следующие действия.

1. Установите требуемую для работы СУБД на сервере и локальных местах. Для установки пользуйтесь инструкциями, которые поставляются вместе с СУБД. Замечание. Дистрибутив СУБД Firebird можно установить из папки support\Firebird установочного каталога КОМПАС-Электрик. Внимание! Разрядность Oracle ODBC Driver должна соответствовать разрядности системы КОМПАС-Электрик .

2. Создайте новую базу данных средствами требуемой СУБД. Этот файл будет приемником базы данных.

Замечание. Пустая база формата Firebird (Borland ® InterBase) (BDK.GDB) при установке КОМПАС-Электрик размещается в папке С:\Users\Public\Documents\ ASCON\KOMPAS-Electric v22, вместе с базой формата Microsoft®Access (bdk.mdb).

3. Экспортируйте данные из существующего файла базы данных в новый. Эта процедура выполняется одинаково для всех типов СУБД.

1) Завершите все компоненты КОМПАС-Электрик на всех компьютерах локальной сети.

2) Вызовите команду Экспорт базы данных из программной группы КОМПАС-Электрик v... в меню Пуск. На экране появится диалог КОМПАС-Электрик Экспорт базы данных.

3) В разделе База данных источник диалога нажмите кнопку Выбрать.... Если источник данных уже выбран, то на кнопке будет надпись Отсоединить.

4) Откроется следующий диалог. Выберите тип базы данных источника (тип СУБД для экспорта данных) MS Access.

5) Имя пользователя и пароль для базы Microsoft®Access вводить не надо, они остаются пустыми.

6) Нажмите кнопку База данных. Укажите полный путь к файлу базы данных на локальном компьютере: C:\Users\Public\Documents\ASCON\KOMPASЕlectric v22\bdk.mdb.

7) Нажмите кнопку ОК.

8) В разделе Новая база данных диалога нажмите кнопку Выбрать... .

В следующем диалоге выберите тип базы данных приемника (тип СУБД для импорта данных).

9) Введите имя пользователя и пароль, которые используются для аутентификации выбранной СУБД (см. раздел «Имя пользователя и пароль баз данных»).

10) Нажмите кнопку База данных. В зависимости от типа выбранной в п.п. 8. СУБД введите данные см. раздел («Имя пользователя и пароль баз данных»).

11) Нажмите кнопку Копировать. Имя пользователя и пароль баз данных При экспорте баз данных, запуске Менеджера базы данных комплектующих, Менеджера библиотеки условных графических обозначений, Менеджера библиотеки форм отчетов и выборе базы данных в Редакторе схем и отчетов система запрашивает имя пользователя и пароль.

Внимание! Имена пользователей, их пароли и уровни доступа определяет администратор при выборе и настройке типа СУБД.

В зависимости от используемой СУБД имена пользователей и пароли будут разными:

✔ Microsoft®Access:

- Имя пользователя: оставить пустым;

- Пароль: оставить пустым;

- Файл базы данных: полный путь к файлу базы данных на локальном

компьютере.

Система КОМПАС-Электрик поставляется с файлом базы данных в формате СУБД Microsoft®Access с пустыми именем пользователя и паролем. Для изменения пароля используйте стандартные средства СУБД.

✔ Microsoft®SQL Server:

Если при установке СУБД была выбрана аутентификация Windows, то имя пользователя и пароль не вводятся.

- Имя пользователя: определяется при установке СУБД (при аутентификации Windows NT – оставить пустым);

- Пароль: определяется при установке СУБД (при аутентификации Windows NT – оставить пустым);

- Имя сервера: имя компьютера, на котором установлена серверная часть MS SQL Server (можно оставить пустым, если она установлена на локальном компьютере);

- Имя базы данных: псевдоним присоединенного к MS SQL Server файла базы данных (обычно BDK).

✔ Firebird/Borland®InterBase:

- Имя пользователя: SYSDBA;

- Пароль: masterkey;

- Имя сервера: имя компьютера, на котором установлен сервер Firebird / InterBase (можно оставить пустым, если он установлен на локальном компьютере);

- Файл базы данных: полный путь к файлу базы данных на компьютере,

на котором установлен сервер Firebird / InterBase.

✔ Oracle Corporation®Oracle:

- Имя пользователя: определяется администратором СУБД;

- Пароль: определяется администратором СУБД;

- Имя драйвера: имя драйвера ODBC для СУБД Oracle. Зависит от версии СУБД Oracle и расположения сервера.

Если серверная часть расположена на локальном компьютере, имя драйвера надо оставить пустым.

При размещении серверной части на другом компьютере необходимо ввести имя из системной настройки ODBC для Oracle.

- Расположение базы данных: глобальное имя базы данных (GDN/SID/TNS Service Name).

Устранение возможных проблем при работе с базой данных системы КОМПАС-Электрик

При работе с базой данных (сохранении условных графических обозначений, добавлении новых аппаратов или форм отчетов) могут возникнуть проблемы, обусловленные особенностями контроля учетных записей пользователя (UAC). При включенном контроле учетной записи нельзя изменять файлы, расположенные в системных каталогах. Поэтому база данных системы КОМПАСЭлектрик, расположенная в каком-либо системном каталоге Windows, становится недоступной для изменений.

Исправить эту ситуацию можно следующими способами:

1. Отключить контроль учетных записей;

2. Переместить файл базы данных из системного в другой, не системный каталог, например, каталог Мои документы.

2.2 Лабораторные работы

Лабораторные работы представляют собой ряд заданий, выполняемых в компьютерных классах  аудитории 7202 и 7308 а согласно таблице 4.3 рабочей программы.

| № занятия | № раздела | Тема | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Настройка Компас –График и Компас - Электрик и выбор базы данных | 2 |
| 2 | 3 | Схема электрическая принципиальная (Э3). Ведомость покупных изделий. | 2 |
| 3 | 3 | Схема расположения (Э7) и сопутствующие документы | 2 |
| 4 | 3 | Монтажные схемы и сопутствующие документы | 2 |
| 5 | 4 | Представление комплектующих в базе данных. Инструменты для работы с базой данных. | 2 |
| 6 | 4 | Работа с мастерами сохранения: УГО Э3; УГО МКС; общего вида аппарата | 2 |
| 7 | 4 | Работа с менеджером библиотеки УГО | 2 |
| 8 | 4 | Работа с менеджером базы данных комплектующих | 2 |
|  |  | Итого: | 16 |

3 Методические указания к практическому заданию

Тема заданий: «Разработка пакета документации на заданное НКУ».

По заданию, выданному ведущим преподавателем, необходимо:

-  составить схему электрическую принципиальную в Компас Электрик;

-  разработать 3D модель шкафа НКУ в Компас 3D;

- подготовить выходную документацию (сборочные чертежи, чертежи деталей, спецификации, паспорт шкафа НКУ)

Примерные темы заданий:

Таблица 3.1-  Основные технические данные по типоисполнениям ящиков

| Тип ящика | Типовой индекс | Номинальный ток расцепителя выключателя, А | Пределы регулирования тока теплового реле, А | Аппаратура, установленная в ящике |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Реле тепловое, КК | Пускатель | Выключатель | Предохранитель |
| Я5110,Я5410 Я5111,Я5411 Я5112,Я5412 Я5113,Я5413 Я5114,Я5414 Я5115,Я5415 Я5124,Я5424 Я5125,Я5130 Я5430,Я5131 Я5434,Я5135 Я5435,Я5141 Я5441 | 1874 | 1,6 | 0,4-0,63 | РТИ-1304 | КМИ-10910 с приставкой ПКИ-22 | ВА47-29-3D | ППТ-10 У3, плавкая вставка ВТФ-6 У3 |
|  | 2074 | 1,6 | 0,63–1,0 | РТИ-1305 |  |  |  |
|  | 2274 | 2,0 | 1,0–1,6 | РТИ-1306 |  |  |  |
|  | 2474 | 3,15 | 1,6–2,5 | РТИ-1307 |  |  |  |
|  | 2674 | 5,0 | 2,5–4,0 | РТИ-1308 |  |  |  |
|  | 2874 | 8,0 | 4,0–6,0 | РТИ-1310 |  |  |  |
|  | 2974 | 10,0 | 5,5–8 | РТИ-1312 |  |  |  |
|  | 3074 | 12,5 | 7–10 | РТИ-1314 | КМИ-11210с приставкой ПКИ-22 | ВА47-29-3D |  |
|  | 3174 | 16,0 | 9,0–13 | РТИ-1316 |  |  |  |
|  | 3274 | 20,0 | 12–18 | РТИ-1321 | КМИ-11810 с приставкой ПКИ-22 |  |  |
|  | 3474 | 31,5 | 17–25 | РТИ-1322 |  |  |  |
|  | 3574 | 40 | 28–36 | РТИ-2355 | КТИ-23210 |  |  |
|  | 3674 | 50 | 30–40 | РТИ-3355 | КТИ-34012 |  |  |
|  | 3774 | 63 | 37-50 | РТИ-3357 | КТИ-35012 |  |  |
|  | 3874 | 80 | 48-65 | РТИ-3359 | КТИ-46512 | ВА47-100-3D |  |
|  | 3974 | 100 | 63-80 | РТИ-3363 | КМИ-48012 |  |  |
|  | 4174 | 160 | 106-143 | - | КТИ-5115 |  |  |

Электрические принципиальные схемы ящиков типа Я5000 приведены на рис 3.1-3.5.:

Рисунок 3.1 - Электрическая принципиальная схема нереверсивного однофидерного ящика управления типа Я5110.

Рисунок 3.2 - Электрическая принципиальная схема нереверсивного однофидерного ящика управления типа Я5111.

Рисунок 3.3 - Электрическая принципиальная схема нереверсивного  двухфидерного ящика управления типа Я5114.

Рисунок 3.4 - Электрическая принципиальная схема нереверсивного двухфидерного ящика управления типа Я5115.

Рисунок 3.5 - Электрическая принципиальная схема реверсивного однофидерного ящика управления типа Я5410.

При выполнении задания рекомендуется пользоваться следующими ресурсами:

- https://grabcad.com/library - Библиотека 3D деталей и устройств;

- https://www.traceparts.com/ru - Библиотека 3D деталей и устройств;

- https://b2b.partcommunity.com/3d-cad-models/ - Библиотека 3D деталей и устройств;

- https://keaz.ru/catalog - каталог Курского электромеханического завода;

- https://www.findernet.com/ru/russian/products/families/9 - каталог компания ООО «Финдер»

- https://stepik.org/course/51420/promo  Моделирование в Компас-3D для начинающих

4. Методические указания по рубежному и итоговому контролю

Рубежный контроль осуществляется только на дневной форме обучения по результатам выполнения самостоятельных заданий в процессе выполнения практических работ.

Экзамены и зачеты позволяют выработать ответственность, трудолюбие, принципиальность. При подготовке к зачету, экзамену студент повторяет, как правило, ранее изученный материал. В этот период сыграют большую роль правильно подготовленные заранее записи и конспекты. Студенту останется лишь повторить пройденное, учесть, что было пропущено, восполнить пробелы при подготовке к семинарам, закрепить ранее изученный материал.

Вопросы к зачёту

1)	Перечислите правила нанесения размеров, размерных цепей.

2)	Перечислите правила нанесения предельных отклонений размеров.

3)	Как обозначаются базы на чертеже, правила их нанесения?

4)	Как обозначаются допуски формы и расположения поверхностей, правила их нанесения?

5)	Как обозначаются на чертеже шероховатости поверхности, покрытия и виды обработки?

6)	Перечислите требования к обозначению шероховатости поверхности.

7)	Перечислите требования к обозначению покрытий и видов обработки.

8)	Перечислите правила выполнения на чертежах надписей и таблиц.

9)	Перечислите правила изображения и обозначения радиусов закруглений и гибки.

10)	Перечислите правила изображения и обозначения фасок.

11)	Перечислите правила изображения и обозначения рифления.

12)	Перечислите правила выполнения надписей, знаков и шкал.

13)	Перечислите правила изображения и обозначения элементов литых деталей.

14)	Перечислите правила изображения и обозначения элементов крепежных деталей.

15)	Перечислите правила изображения и обозначения резьбы.

16)	Перечислите правила выполнения чертежей магнитопроводов.

17)	Перечислите правила выполнения обмоток.

18)	Перечислите правила выполнения зубчатых колес.

19)	Перечислите правила выполнения изображений соединения деталей.

20)	Перечислите требования и правила выполнения сборочных чертежей.

21)	Какие упрощения и условные обозначения применяются на сборочных чертежах, правила их нанесения.

22)	Перечислите правила выполнения спецификации.

23)	Перечислите требования и правила выполнения чертежей общего вида.

24)	Назовите основные элементы пользовательского интерфейса.

25)	Какие графические документы можно создать в Компас 3D и Компас электрик ?

26)	Что вы знаете о трехмерном моделировании в системе Компас 3D?

27)	Как работать с текстом?

28)	Как запустить систему Компас 3D?

29)	Назовите структуру системы.

30)	Каковы требования к компьютеру предъявляются разработчиками Компас 3D?

31)	Какие специализированные приложения Компас 3D и Компас электрик?

вы знаете?

32)	Какие режимы работы системы вы знаете?

33)	Назовите элементы системного меню начального окна системы Компас 3D.

34)	Опишите главное окно системы Компас 3D.

35)	Какие режимы работы системы вы знаете?

36)	Покажите структуру и настройку главного окна системы.

37)	Что представляет собой системное меню главного окна.

38)	Опишите контекстное меню и диалоговое окно.

39)	Что такое панели инструментов и как с ними работать?

40)	Что представляет собой дерево построения?

41)	Назовите основные операции с документами.

42)	Как создать модель в Компас 3D?

43)	Как изменить масштаб изображения?

44)	Как выделить объект?

45)	Что такое параметризация в графических документах и эскизах?

46)	Как создать многолистный чертеж?

47)	Какие приемы построения вспомогательных плоскостей вы знаете?

48)	Какие приемы копирования объектов вы знаете?

49)	Как измерить объект? Какие размеры можно найти в Компас 3D?

50)	Назовите какие простейшие фигуры можно построить в Компас 3D?

51)	Покажите построение всех возможных простейших фигур в системе?

52)	Что такое автоосевая линия?

53)	Назовите способы построения автоосевой линии?

54)	Что такое вспомогательная линия? Для чего она служит?

55)	Как построить автоосевую линию?

56)	Что такое вспомогательная ось? Как её построить?

57)	Как создать многолистный чертеж.

58)	Основные понятия и определения при создании чертежа.

59)	Дайте краткую характеристику окна системы в режиме чертежа.

60)	Как создать рабочий чертеж детали?

61)	Как создать новый чертеж?

62)	Как редактировать объекты?

63)	Как проставить размеры?

64)	Покажите на любом примере создание чертежа.

65)	Как создать вид?

66)	Как окончательно отредактировать чертеж?

67)	Дайте краткую характеристику выпадающему меню в режиме создания чертежа.

68)	Как ввести обозначение на чертеже?

69)	Как оформить основную надпись чертежа?

70)	Как ввести текст и таблицу?

71)	Как ввести технические требования на чертеж.

72)	Как оформить текстовый документ?

73)	Какие приемы работы с текстовым редактором вы знаете?

74)	Дайте краткую характеристику выпадающих меню в режиме создания технических требований.

75)	Назовите основные понятия и определения, которые используют при создании модели детали.

76)	Дайте характеристику окна в создания модели детали.

77)	Дайте краткую характеристику этапам создания модели детали.

78)	Как создать алгоритм и документ для построения детали?

79)	Как создать эскиз основания модели?

80)	Как построить и редактировать деталь?

81)	Как установить свойство детали?

82)	Укажите элементы дерева построения детали.

83)	Укажите характерные точки трехмерных объектов.

84)	Что такое ассоциативный вид?

85)	Как создать стандартный вид?

86)	Как выполнить разрез?

87)	Как создать произвольный и проекционный вид?

88)	Как определить состояние видов?

89)	Как управлять состояниями видов?

90)	Как просмотреть и изменить параметр текущего вида?

91)	Какова структура документа?

92)	Какие стили документа существуют?

93)	Как оформить таблицу в соответствии с ЕСКД?

94)	Какие приложения для построения схем Вы знаете?

95)	Как оформляются формулы в текстовом редакторе?

96)	Механизмы автоматизации выполнения документа вы знаете?